江苏开放大学桥林校区信息工程学院基础实验实训室专业设备采购需求方案

# 总预算：154.6万

# 一、评标标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 功能参数响应情况 | 产品技术参数全部满足招标要求的得基准分30分，标记▲的条款为重要技术条款，每项负偏离扣2分；30分扣完为止。 注：评委以《技术条款偏离表》作为评审依据，如果需求中要求提供相关证明材料的，投标人需提供有效证明材料，否则评审时不予认可。 | 30 |
| 3 | 履约能力 | 1、投标人提供招标文件中电工与原理虚拟仿真教学软件、电工技术AR仿真实训教学APP软件、电子虚拟装置3D仿真实训软件、电子技术AR仿真实训教学APP软件、单片机3D仿真实训软件等5类软件的软件著作权证书，每提供一项得1分，满分5分（提供证书复印件并加盖投标供应商公章）。 2、供应商提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,每提供1份上述认证证书的得1分，最多得3分。 3、供应商针对本项目拟派的技术保障人员具有中级及以上工程师证书的每个得1分，本项最高得4分。不提供不得分。 注：投标人须提供执业（职业）资格证书扫描件并加盖投标人公章，否则不予计分。 | 12 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的实施方案应包括从交货、安装调试方案的可行性和详细程度及保障措施的合理性，不限于安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。方案完整全面，针对性、可行性强的得5分；方案较全面，有较好针对性、可行性较强的得3分；方案不完整，无针对性、可行性一般的得1分。未见阐述不得分。 | 5 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费质保期后服务承诺方案等。方案完整全面，针对性、可行性强的得5分；方案较全面，有较好针对性、可行性较强的得3分；方案不完整，无针对性、可行性一般的得1分。未见阐述不得分。 | 5 |
| 6 | 培训方案 | 培训方案须结合用户实际需求与特点进行阐述，内容包括培训计划、培训内容、培训形式等。方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 7 | 业绩 | 投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩案例，每提供一个得2分，最多得8分。 提供合同复印件或扫描件并加盖投标人公章，包括但不限于合同首页、签字盖章页等关键页，须反映出相关内容。同一业主单位不重复计分。 | 8 |
| 8 | 质保服务 | 投标人承诺签订合同时提供五年原厂质保承诺函 | 5 |

# 二、建设范围

教学设备采购范围涉5间实训室，分布如下：

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积 （平米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络服务实训室 | 桥林校区实训楼C3北楼 321-322室 | 100 |
| 2 | 电工技术实训室 | 桥林校区实训楼C3北楼 219-220室 | 93 |
| 3 | 电子技术实训室 | 桥林校区实训楼C3北楼 221-222室 | 100 |
| 4 | 单片机与嵌入式实训室 | 桥林校区实训楼C3北楼 223-224室 | 100 |
| 5 | CAD/CAM实训室 | 桥林校区实训楼C3北楼 121室 | 93 |

# 三、建设内容

1.硬件设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技术实训装置 | 24 | 套 | 电工技术实训室 |
| 2 | 电子技术实训装置 | 24 | 套 | 电子技术实训室 |
| 3 | 嵌入式综合实验开发系统 | 31 | 套 | 单片机与嵌入式实训室 |
| 4 | 四工位实训桌 | 16 | 张 | 单片机与嵌入式实训室 |
| 5 | 3D打印机存储柜 | 20 | 套 | CAD/CAM实训室 |
| 6 | 3D打印机 | 20 | 台 | CAD/CAM实训室 |
| 7 | 双工位电脑桌 | 48 | 张 | 网络服务实训室， CAD/CAM实训室 |
| 8 | 学生凳 | 252 | 张 | 5间实训室 |
| 9 | 显示大屏 | 5 | 块 | 1块/间 |
| 10 | 书写白板 | 5 | 套 | 1套/间 |
| 11 | 教师椅 | 5 | 张 | 1张/间 |
| 12 | 讲台 | 5 | 套 | 1套/间 |

- 教室局部环境改造清单

| 序号 | 名称 | 范围数量 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声学环境改造 | 网络服务实训室 电工技术实训室， 电子技术实训室， 单片机与嵌入式实训室 | （1）★投标人承诺，中标后签订合同前，需结合现场勘查结果，提交《教室声学环境改造方案》，明确改造范围、材料参数、施工工艺及预期声学效果，经采购人确认后方可施工。（提供承诺函加盖投标人公章） （2）★为保证教室最终的声音效果，中标人需要在项目验收时依据国家标准要求出具不少于2个教室的声学检测包括混响时间，语言传输系数STI，声压级等声学指标的测量报告，并且测量报告具备权威性，所用测量仪器须符合国家计量器具型式批准认证。（提供承诺函加盖投标人公章） 声学指标目标值包括： ①平均等效声压级：在60-65dB(A)之间，避免过大或过小影响听觉舒适度； ②信噪比提升量：≥9dB； ③声场不均匀度：≤6dB，保证各个听课位置的声压级相差较小； ④语言传输指数（STIPA）：0.62，保障扩声系统的语言可懂度。 |
| 2 | 文化建设与综合布线 | 电工技术实训室， 电子技术实训室 | 1.需配套货架，用于放置实验挂板模块等；货架设计及数量需满足实验挂件存放。 2.根据墙面提供文化建设方案，内容至少包含：规章制度、操作规范、专业新技术等不少于6种挂图。规格不小于900mm×600mm。 3.仅提供实验室进线电源，供应商需根据实验室实际面积及设备配置摆放情况布置电源，在施工前提供用户要求的实验室走线布局效果图，不符合要求不准施工，合理布置设备所需的电源位置、电源走线的布局，要求美观大方。 |

# 四、技术参数要求

参数要求中标注★号的为实质性参数，不接受负偏离，标注▲号的为关键参数。投标人需如实响应参数要求，用户保留对所提供设备进行测试和最终检测权利。

投标人提供证明相关配置的有关文件和资料，可以是实际操作界面截图、说明书、检测报告或产品彩页等其中一项或多项，其中要求提供截图证明的，需提供对应符合功能的截图证明。投标人应根据采购方提供的招标文件要求，结合现场勘测后充分理解并完全确认招标文件的全部内容，计算编制报价，本次项目投标价应为为满足项目所有功能要求的设备报价（不得少于下列清单要求的数量），因缺漏项引起的风险和费用由投标人自行承担，采购方不予弥补或追加，投标人不得以缺漏项费用为理由而不承担违约责任。

| 序号 | 名称 | 设备技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工技术实训装置 | 一、技术性能要求： 1.输入电源：三相五线～380V±10% 50Hz 2.设备外形尺寸：1650mm×750mm×1660mm±10% 3.▲为保障投标人充分理解项目及交付后的预期场景要求，投标时提供整体实训室布局效果图进行佐证。（实训室尺寸13.8m*8m，为方便投标人根据实际场景做效果，也可以自行进行现场查勘）。 4.▲为了保证本产品实验教学效果及确保产品质量稳定可靠，投标文件中提供“电工技术实训装置”等类似功能的产品检测报告复印件，检验结果为合格。 二、实训桌及台架要求： 1.桌面要求为防火、防水、耐磨高密度板，台面厚度≥25mm，采用四个工业铝型材立柱为支撑，主体结构通过左、右各2个C字形构件联接，桌面板下设支撑框架，截面尺寸≥40×40mm。 2.立柱要求采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸≥80×80mm，四面带槽，端部配套塑料堵头，下方装有四个带刹车的万向轮，可以随意固定和移动。 3.实验台架要求采用独立框架式结构设计，框架由上中下左右五根工业铝型材分割为上下两个区域，用于放置仪表、实验模块等，顶部要求配备灯箱，实训台正面提供不少于两路220V电源插座。 4.实验桌底部要求配备收纳柜，用优质冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑；柜体圆弧设计,配有3个抽屉，可存放实训模块等，抽屉采用卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg，抽屉采用联体锁设计；底部配有万向带刹车脚轮可以随意固定和移动。 三、产品模块配置及技术要求： 1.三相交流电源模块：提供三相漏电保护器、启动按钮、停止按钮等，三相输出电源引出并配有三相电源指示，设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。 2.交流可调电源模块：提供0～250V连续可调交流电源一路，数显电压表显示输出电压值，输出具有短路、过流保护等功能。提供数显交流电压表一只，测量范围0～500V，三位半显示，能够测量输入交流电压每路输出均具有短路、过流保护和自动恢复功能。 3.直流可调稳压电源：提供两路0.0～30V可调直流稳压电源，从0V起调，具有截止型短路软保护和自动恢复功能，配有两个数显电压表指示输出电压。 4.恒流源、直流电源模块： (1)提供一路0～200mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、200mA三档，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4 ，额定变化率≤5×10-4 ，配有直流数显电流表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能 (2)提供±5V、±12V四路固定输出，具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。 5.函数信号发生器/频率计模块： (1)▲函数信号发生器：输出波形：分正弦波、矩形波、三角波三种，由琴键开关切换选择；频率范围：2Hz～2MHz，分七个频段选择；输出幅度：0～16VP-P；输出衰减：分0dB、20dB、40dB、60dB四档，由两个“衰减”按键切换选择； (2)频率计：具有内测/外测功能；测频范围：1Hz～10MHz，六位共阴LED数码管显示。 6.▲单相智能交流功率、功率因数表模块：要求采用单片机智能控制，具备人机对话，智能显示和快速运算等功能。采用柜装仪表，一体化设计，测量范围 0～450V、0～5A，5 位LED显示，测量精度 0.5 级，能测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质等，还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，可逐组查询。 7.交流电压、电流表模块： (1)交流电压表：采用柜装仪表，测量范围 0～500V，测量精度 0.5 级；5 位 LED显示，设有6个LED 工作状态指示灯；具有“自动”和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分 2V、20V、200V、500V 四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位；每档均有超量程告警、指示功能。 (2)交流电流表：采用柜装仪表，测量范围 0～5A，测量精度0.5 级；5 位 LED显示，设有6个LED 工作状态指示灯；具有“自动”和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分 20mA、200mA、2A、5A四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位；每档均有超量程告警、指示功能。 8.直流电压、电流表模块： (1)直流电压表：采用柜装仪表，测量范围 0～300V，测量精度 0.5 级；5 位 LED显示，设有6个LED 工作状态指示灯；具有“自动”和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分200mV、2V、20V、300V四档，“自动”模式时程序会自动判断并进入相应量程档位；每档均有超量程告警、指示功能。 (2)直流电流表：采用柜装仪表，测量范围 0～2A，测量精度0.5 级；5 位 LED显示，设有6个LED 工作状态指示灯；具有“自动”和“手动”换挡测量两种工作模式，“手动”模式时分 2mA、20mA、200mA、2A四档，“自动”模式时程程序会自动判断并进入相应量程档位；每档均有超量程告警、指示功能。 9.多通道隔离放大器模块（整个实验室配备1套）： (1▲)模块包含三个电压测量通道，一个电流测量通道，每个测量通道均采用独立隔离放大，支持非接地参考点测量，真实还原电路工作状态，隔离屏障有效防止高压窜入损坏采集系统，为学生实验与设备安全提供双重保障。（投标文件中提供实物图片） (2)电压通道增益量程档位包括1:1、1:10、1:100，通道的增益等参数一致；电流通道增益量程档位为1:1。四个通道增益误差为±5%以内，且都线性放大。最大输入电压不低于600V，最大输入电流不低于5A，带宽不低于50kHz，四路输出均带有过压告警功能，支持示波器四通道同时观测。 (3)采用示波器观察电路参数变化时，电压电流的波形、相位、幅值、频率等参数发生的改变。 10.电路基础实训（一）模块： 提供完成叠加原理、基尔霍夫定律（判断性实训）、戴维南定理、诺顿定理、直流电阻电路故障的检查、互易定理、欧姆定律等实训；提供电阻、电感、电容，完成R、L、C串联谐振、一阶、二阶动态电路的研究、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、电阻的串、并联等实训。 11.电路基础实训（二）模块： 提供灯泡（12V/0.1A ）、稳压管、二极管、未知元件、电位器（1k/2W、10k/2W、47k/2W各一只）、可调电阻（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W、各一组）等，完成已知和未知电路元件伏安特性的测绘、电容的充放电等实训。 12.电路基础实训（三）模块： 提供仪表量程扩展的基本表头1只，提供电阻等元器（1.01Ω/2W、11.1Ω/2W、900Ω/2W、9.9kΩ/2W）各一只。 13.交流电路实训（一）模块： 提供100Ω/25W、200Ω/25W、1kΩ/25W 大功率电阻、100mH/0.3A 电感、整流二极管（1N5408 四只）、电流插座等，完成RLC 串联交流电路、RLC 并联交流电路以及电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性研究。 14.交流电路实训（二）模块： 提供启辉器一只，日光灯管的两个头经过保险丝用四个强电柱引出接线端口、30W镇流器一只、提供具备 0.47-10.17μF 五挡可调的 500V 耐压电容，完成日光灯电路连接和功率因数提高等实验。 15.交流电路实训（三）模块： 提供三组白炽灯螺口灯座，每组由两个独立的白炽灯螺口灯座组成(每组设有一个开关与一个电流插座)，可插60W以下的白炽灯六只，可完成三相交流电路实训。 16.继电接触控制实训（一）模块： 提供交流接触器（线圈电压为220V）两只，按钮三只（黄、绿、红各一只）。 17.继电接触控制实训（二）模块： 提供交流接触器（线圈电压220V）一只，热继电器一只，时间继电器一只。 18.继电接触控制实训（三）模块： 提供变压器220V/26V/6.3V、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W）各一组以及行程开关四只。 19.三相鼠笼电机（△380V）：电机的三个绕组需要出，方便接线。 20.实训导线：强弱电均要求采用高可靠护套结构手枪插连接线，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠。 21.外置数字示波器： (1)100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s 。 (2)2个模拟通道，存储深度：64kpts，波形捕获率高达：8,000 wfms/s (3)时基范围：2ns/div~50s/div，时基模式Y-T、X-Y、Roll，水平显示16div (4)垂直档位:1 mV/div~ 20 V/div (5)触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 (6)交替模式，通道全部打开，每通道时基分别独立可调 (7)测量模式:追踪，手动，自动，可测量34种参数，同时显示5种 (8)多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz (9)7英寸TFT LCD，WVGA（800×480），余辉时间：自动/短余辉/长余辉/无限 22.数字万用表： (1)直流电压：200mV/2V/20V/200V/1000V±(0.5%+3)； (2)交流电压：2V/20V/200V/750V±(0.8%+5)； (3)直流电流： 200uA/2mA/20mA/200mA/20A(0.8%+10)； (4)交流电流：200mA/20A±(2%+5)； (5)电阻：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ±(0.8%+3)； (6)电容：2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/2000uF/20mF±(2.5%+20)。 四、设备配套仿真教学软件 1.电工与原理虚拟仿真教学软件： 本软件分为实验台功能模块部分和实验电路部分，每个功能块都配有操作步骤，视图复位、帮助等。软件主要包括以下实训模块： (1)调压器：虚拟调压器的输出电压范围值是0～450V。虚拟调压器界面由指针表式交流电压表、真有效值交流电压表和调压器旋钮组成；交流电压表显示输出电压值（指针式与数显式）；调节旋钮改变输出电压值。 (2)稳压源、恒流源：虚拟的恒压源是双路恒压源，有两路输出且分别输出可调电压0～30V，0～500mA可调恒流源。 (3)功率•功率因数表：虚拟的功率/功率因素表界面、功能及使用与装置上功率/功率因素表一致，由表头、档位开关、接线柱等组成。 (4)交流电压表、交流电流表：虚拟交流电压表、交流电流表表界面、功能及使用与装置上交流电压表、交流电流表一致，都是由一个四位的表头和两个接线柱组成。 (5)直流电压表、直流电流表：虚拟恒直流电压表、直流电流表与装置上一样，虚拟直流电压表和直流电流表设置了琴键开关选择档位，告警指示灯，复位按钮等。 (6)▲实验电路部分提供实验所需器件、仪表、属性（阻值）等参数均与实际实验模块或实验箱上的电路器件及属性一致，学生可直接在软件上完成基尔霍夫定律实验、叠加原理的验证实验、戴维南定理的验证实验、日光灯电路及功率因数的提高等10种实验项目，并能够测出相应实验数据。（提供软件界面实验项目截图） 2.电工技术AR仿真实训教学APP软件： 软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出：电工技术实训装置的动画演示、直流稳压电源的介绍、交直流仪表的介绍、函数信号发生器的介绍、直流电路仿真实训、交流电路仿真实训、继电接触控制仿真实训等。 五、要求完成的实验项目如下： 1.电阻的串、并、混联电路；2.欧姆定律；3.电容的串联、并联电路；4.电路中电位的测量；5.基尔霍夫定律验证；6.戴维南定理的验证；7.电压源与电流源等效变换；8.仪表量程扩展；9.RLC串联交流电路；10.RLC并联交流电路；11.R、L、C串联谐振电路的研究；12.正弦稳态交流电路相量的研究；13.交流电路参数测量；14.日光灯功率因数提高实验；15..三相交流电路电压、电流的测量；16.三相异步电动机点动控制；17.三相异步电动机自锁控制；18.三相异步电动机既可点动又自锁控制；19.接触器联锁正反转控制；20.按钮联锁正反转控制；21.接触器和按钮双重联锁正反转控制；22.三相鼠笼式异步电动机Y-△降压启动控制；23.三相鼠笼式异步电动机的能耗制动控制； | 套 | 24 |
| 2 | 显示大屏 | 屏幕尺寸 ≥ 98英寸，显示比例16:9，物理分辨率3840×2160，采用 Mini LED 背光技术，具有专业防眩光、低反射功能。在教室正常照明及自然光环境下无镜面反光、无光源倒影，保障全教室学生可视清晰度；开机无广告，可定制开机LOGO，通电自动开机（或HDMI检测开关机），可指定开机信号源。 | 块 | 5 |
| 3 | 书写白板 | 整体结构：与显示大屏等高的一块平面白板，与大屏保持在同一平面，单块书写板尺寸不小于1700×1300mm；书写面板书写面板采用白色搪瓷面板，表面覆有透明保护膜，面板厚度≥0.4mm，瓷层厚度为≤200µm，表面硬度为莫氏6级，光泽度＜12，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准要求；夹层采用高密度板，厚度≥14mm，背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，高压一次成型；外框采用磨砂银白铝合金型材，把书写板和98寸显示大屏整体包围，灯光下没有明显眩光，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸； | 块 | 5 |
| 4 | 电子技术实训装置 | 一、技术性能要求： 1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz。 2.外形尺寸：1770mm×750mm×1460mm。 3.要求设有接地保护、漏电保护、过载保护等功能，漏电保护动作电流≤30mA。 4.▲为了保证本产品实验教学效果及确保产品质量稳定可靠，投标文件中提供“电子技术实训装置”等类似功能的产品检测报告复印件，检验结果为合格。 二、控制屏配置及技术要求： 1.控制屏要求为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板采用凹字烂板技术，为实训挂箱提供直流稳压电源、函数信号发生器（含频率计）、各种测试仪表及实训器件等。 2.交流电源部分要求： (1)控制屏两侧或正面配备不少于四路AC220V交流电源接口，为外配仪器设备提供工作电源。 (2)提供低压交流电源：0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路。 3.仪表部分要求： (1)真有效值交流数字毫伏表一只：能够对各种复杂波形的有效值进行精确测量，电压测试范围0.2mV～600V（有效值），测试基本精度达到±1%，量程分200mV、2V、20V、200V、600V五档，直键开关切换，三位半数字显示。测试频率范围10Hz～600kHz，输入阻抗1MΩ，输入电容≤30pF。 (2)直流数显电压表一只：测量范围0～200V，分200mV、2V、20V、200V四档，直键开关切换，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级。 (3)直流数显毫安表一只：测量范围0～200mA，分2mA、20mA、200mA三档，直键开关切换，三位半数字显示，精度0.5级。 4.直流电源部分： (1)提供两路0.0～30V/0.5A可调稳压电源，从0V起调，具有截止型短路软保护和自动恢复功能，设有三位半数显指示。将两路0～30V电源通过适当的连接，可得到输出为0～±30V连续可调或0～60V连续可调的电源。 (2)四路固定直流电源：±12V、±5V，每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能。 5.函数信号发生器、频率计 (1)输输出波形：分正弦波、矩形波、三角波三种，由琴键开关切换选择； (2)频率范围：2Hz～2MHz，分七个频段选择； (3)输出幅度：0～16VP-P； (4)输出衰减：分0dB、20dB、40dB、60dB四档，由两个“衰减”按键切换选择； (5)频率计：具有内测/外测功能；测频范围：1Hz～10MHz，六位共阴LED数码管显示。 6.脉冲信号发生器：单次脉冲源，正负各两路脉冲输出；计数脉冲，频率0.5Hz～300kHz连续可调。 7.多功能逻辑测试笔：具有测定高电平、低电平、中间电平、高阻态等功能。 8.逻辑电平显示：8位LED显示。 9.逻辑电平开关：8位开关电平输出。 10.LED显示：提供四只无译码数码管(共阳、共阴各两只)。 三、实训桌 1.采用E1级三聚氰胺复合板，结构坚固台面厚度约25mm，底部配有抽屉，可放置实训导线及器件，并设有单层搁板可以放置实训挂箱。 2.采用四个工业铝型材立柱为支撑，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型铸件联接，台面高度约800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸≥40×40mm。 3.立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸≥80×80mm，四面带槽，槽宽约8.2mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。下方装有四个带刹车的万向轮，可以随意固定和移动。 四、实训模块及要求 1.三极管放大电路 提供可完成晶体管共射极单管放大电路、差动放大电路和射极跟随器实训项目的电路元件，此电路中的部分元件线路已经连好, 另外部分元件可以在本实训中用，也可以作为单独元器件用。 2.场效应管及负反馈放大电路 提供场效应管放大器电路和负反馈放大电路,两种电路部分元件线路已经连好，另外部分元件，需要学生根据实训原理图自己用实训导线连接。这样实训线路可以锻炼学生的实际动手能力，另外没连入电路中的单独元器件还可以让学生连接不同的负反馈放大电路及其它实训电路。 3.集成运算放大器应用（一） 提供比例运算电路、加法运算电路、减法运算电路、积分运算电路、微分运算电路和运算放大器的调零、保护电路。每个电路都提供不同的参数，学生可以根据实训原理图连接电路，也可以自己设计电路。实训箱提供两个独立的运放，各运放的管脚已引出。 4.集成运算放大器应用（二） 提供二阶低通滤波器、二阶高通滤波器、二阶带通滤波器和二阶带阻滤波器电路。 5.集成运算放大器应用（三） 提供RC桥式正弦波振荡器、方波发生器、三角波方波发生器电路。还可完成过零比较器、滞回比较器、窗口比较器电路实训。 6.振荡电路和功放电路 提供RC正弦波振荡器及选频放大器、LC正弦波振荡器和OTL功率放大器实训电路。 7.直流稳压电源电路 提供直流串联稳压电源实训电路、晶闸管可控整流电路和三端集成稳压块、稳压管以及各种电容、电位器、电阻等。 8.实训元件（一） 提供高可靠圆脚集成电路插座（8P 2只、14P 4只、16P 4只）、电位器（470Ω、1k、10k、100k、1M各1只）及其它实训用器件。 9.实训元件（二） 提供高可靠圆脚集成电路插座（20P 1只、28P 1只、40P 1只）、继电器、蜂鸣器、发光二极管及其它实训用器件。 10.▲四阶逻辑实验模块 采用微处理器设计，支持Type-C和插拔式接线端子2种供电方式，包含16个按键和16个指示灯，采用4×4方阵布局，便于构建矩阵运算的数学和物理模型。通过按键操作和逻辑运算，实现4阶逻辑实验的全解，即任意设定的初始亮灯图案（初态）通过按键变换为目标亮灯图案（终态）。通过操作16个按键，可使指示灯指示任意65536种状态。适用于多输入多输出的组合逻辑电路实验。（提供从4种初态通过操作按键到16个指示灯全亮的功能截图） 11.智能可调电阻箱（整个实验室配备1套）： ▲智能可调电阻箱是由单片机控制的电阻负载。电阻输出由4位LED显示，通过按键、编码器调节，可任意改变从1～9999Ω高精度的电阻阻值，步进调节1Ω。整机具有良好的过载保护功能，当电压或电流过大时能及时告警并切断电阻输出。（提供实物图片） 12.外置数字示波器： (1)100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s 。 (2)2个模拟通道，存储深度：64kpts，波形捕获率高达：8,000 wfms/s (3)时基范围：2ns/div~50s/div，时基模式Y-T、X-Y、Roll，水平显示16div (4)垂直档位:1 mV/div~ 20 V/div (5)触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 (6)交替模式，通道全部打开，每通道时基分别独立可调 (7)测量模式:追踪，手动，自动，可测量34种参数，同时显示5种 (8)多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz (9)7英寸TFT LCD，WVGA（800×480），余辉时间：自动/短余辉/长余辉/无限 13.数字万用表： (1)直流电压：200mV/2V/20V/200V/1000V±(0.5%+3)； (2)交流电压：2V/20V/200V/750V±(0.8%+5)； (3)直流电流：200uA/2mA/20mA/200mA/20A(0.8%+10)； (4)交流电流：200mA/20A±(2%+5)； (5)电阻：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ±(0.8%+3)； (6)电容：2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/2000uF/20mF±(2.5%+20)。 14.实训套件：提供声光控延时开关、遥控音乐门铃、全硅六管超外差式调幅收音机、多功能防盗报警器等四种实训套件，可以完成电子产品综合技能实训项目。 15.实训工具：提供元件盒、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺丝刀、大十字螺丝刀、小一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、吸锡器、工具箱等常用工具。 五、设备配套仿真教学软件 1.电子虚拟装置3D仿真实训软件 (1)软件采用Unity3D开发，按照真实实验台进行建模，含有仪表及电源各种功能模块，要求软件内置AI数字人、AI实验实训智能体。隐匿式菜单或工具条,并可以对软件参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示。 (2)利用3D建模技术以1:1的比例对实训装置进行建模，设备外形与真实的实训设备完全相同，表面可见结构、元器件、仪表、挂箱等与真实设备一致。 (3)▲AI实验实训智能体：3D超写实数字人，支持多音色，完成虚拟实训项目的知识讲解和操作引导。支持通过文本输入本专业相关的问题，模型需结合本专业的知识库，生成问题解答；支持语音输入和回答内的语音播报。实验错误预判系统，实时检测学生操作错误并给出修正建议。支持文本与语音双模态输入，通过输入设备相关问题生成固定结构的解答。（投标文件中提供相应软件功能界面截图） (4)软件包含三种模式：教学模式、练习模式、考核模式。教学模式：在数字人的讲解和引导下，完成实验项目基本知识和操作的学习；练习模式，按照提示完成各个实验项目的接线和运行操作；考核模式：在没有任何操作提示的场景中完成实验接线和操作，提交后显示成绩和报告。 (5)▲软件中对设备的整体架构进行1:1比例的建模，软件界面包含、稳压源、、直流电压表、直流电流表等。软件功能包含实验目的、实验原理、实验步骤等功能单元，通过各部分之间导线连接和操作，获得实验数据和结果。可以完成实训：三极管放大、集成运放实训、直流电源、计数器等实训。（投标文件中提供相应软件功能界面截图） 2.电子技术AR仿真实训教学APP软件 软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物）然后增强现实系统可以在它上面展示出电子技术实训装置的动画演示、直流稳压电源的介绍、交直流仪表的介绍、函数信号发生器的介绍、模拟电路仿真实训、数字电路仿真实训等功能。 六、装置可完成的实训项目 (一)模拟电路基本技能实训 1.晶体二极管的判别与检测；2.PN结的单向导电特性；3.晶体三极管的判别与检测；4.单结晶体管特性；5.晶体管共射极单管放大器；6.场效应管放大电路；7.电压串联负反馈放大电路；8.电压并联负反馈放大电路；9.电流串联负反馈放大电路；10.电流并联负反馈放大电路；11.差动放大电路；12.射极跟随器；13.场效应管共源极放大电路；14.共集电极放大器；15.共基极放大器；16.两级阻容耦合放大器；17.运算放大器的基本接法；18.集成运放同相比例放大器；19.集成运放反相比例放大器；20.集成运放加法电路；21.集成运放减法电路；22.集成运放积分电路；23.集成运放微分电路；24.电压跟随器；25.电压比较器；26.二阶低通滤波器；27.二阶高通滤波器；28.二阶带通滤波器；29.二阶带阻滤波器；30.RC桥式正弦波振荡器；31.方波发生器；32.三角波发生器；33.文氏电桥正弦波发生器；34.锯齿波发生器；35.过零比较器；36.窗口比较器电路实训；37.集成运放的调零电路；38.电源极性错接的保护电路；39.输入端限幅保护电路；40.输出端限幅保护电路；41.OTL功率放大器；42.RC正弦波振荡器及选频放大器；43.LC正弦波振荡器；44.晶闸管可控整流电路；45.单相半波整流、滤波电路；46.单相全波整流、滤波电路；47.单相桥式整流、滤波电路；48.稳压管稳压电路及其稳压原理；49.三端集成固定稳压电源；50.正电源输出可调集成稳压电源；51.串联型晶体管稳压电源电路 (二)数字电路基本技能实训 1.晶体二极管开关特性；2.晶体三极管开关特性；3.二极管限幅器；4.三极管限幅器；5.二极管钳位器；6.TTL集成逻辑门；7.集成与门逻辑功能测试；8.集成非门电路逻辑功能测试；9.集成或门电路逻辑功能测试；10.集成与非门逻揖功能测试；11.CMOS门电路的测试；12.TTL电路和CMOS电路的输出特性测试；13.集成逻辑电路的连接与驱动；14.组合逻辑电路；15.半加器；16.全加器；17.译码器；18.译码器逻辑功能测试；19.数据选择器逻辑功能测试；20.四选一数据选择器；21.八选一数据选择器；22.集成触发器逻辑功能测试；23.基本RS触发器；24.JK触发器；25.D触发器；26.CMOS触发器；27.计数、译码和显示；28.计数器及其应用；29.十进制可逆计数器的逻辑功能测试；30.二进制加法计数器；31.十进制加法计数器；32.测试移位寄存器的逻辑功能；33.移位寄存器及其应用；34.脉冲分配器及其应用；35.555时基电路；36.单稳态触发器；37.多谐振荡器；38.施密特触发器； (三)电子产品工艺焊接组装调试实训项目 1.声光控延时开关；2.遥控音乐门铃；3.全硅六管超外差式调幅收音机；4.多功能防盗报警器 | 套 | 24 |
| 5 | 嵌入式综合实验开发系统 | 一、技术性能要求： 1.输入电源：AC220V/50Hz 2.实验箱参考尺寸(长×宽×高)：440mm×330mm×140mm（允许±30mm） 3.实验箱要求采用铝合金结构，由底板和多个功能模块构成。底板最多可同时接入6个模块，并提供四路直流稳压电源输出，包括12V/0.3A、-12V/0.3A、5V/3A与24V/0.3A，每路均具备短路保护及自动恢复功能。各模块插入，即可供电。 4.▲为了保证本产品实验教学效果及确保产品质量稳定可靠，投标文件中提供“嵌入式综合实验开发系统”等类似功能的产品检测报告复印件，检验结果为合格。 二、基本配置及功能要求 1.STM32主控模块：配32位ARM Cortex-M3 STM32F105VCT6处理器，LQFP100，FLASH：256K，SRAM：48K，含下载接口。用1号台阶及6P线引出标准的单片机控制引脚。板载复位按钮、晶振、2路继电器输出、1路蜂鸣器和1路红外接收。 2.FPGA实验模块： (1)▲FPGA主芯片采用Altera公司Cyclone IV E系列EP4CE30，2.9万个逻辑宏单元，4个锁相环(超宽超高锁相环输出频率：1300MHz至2kHz)，594Kb嵌入式存储器，224对LVDS差分通道，132个9X9bit数字乘法器。 (2)采用EPCS16作为配置芯片，容量16Mbit，支持JTAG、AS下载模式。 (3)32MB SDRAM；512K*16bit SRAM；512Mb并行Flash；16Mb串行Flash。 (4)50MHz系统时钟，3个差分对时钟输入接口。 (5)提供板级和芯片级电压5.0V、3.3V、2.5V、1.2V。 (6)8位发光二极管，4位拔动开关，1个复位按钮。 (7)3个间距2mm双排40针扩展接口，工作电压2.5V、3.3V可设置,支持差分对，自带3.3V、5.0V工作电源。 3.键盘模块:8个拔码开关；8个独立按键、4×4矩阵键盘；2个旋转编码开关。 4. LCD显示模块:1个128×64点阵的图文液晶显示屏，可显示字符、汉字和图形；1个16×2字符屏。 5.数码管显示模块:8位动态共阳数码管；5位串行静态共阳数码管；8位发光二极管；1位三基色发光二极管。 6.有线通信模块:1路RS-232；1路RS-485；1路控制器局域网（CAN）； 7.LED 单色点阵模块:LED单色点阵显示驱动电路，8块8×8分辨率的LED单色点阵显示模组，显示分辨率为16×32。 8.LED 全彩点阵模块:LED全彩点阵显示驱动电路，2块8×8分辨率的LED三基色点阵显示模组，显示分辨率为8×16。 9.传感器模块:2路数字化传感器标准接口；1路热释电红外传感器；1路光检测传感器（模拟和数字）；1路声音检测传感器；1路声音强度传感器；2路串行ADC。 10.交通灯控制模块:东、西、南、北四个方向，三色LED，具有倒计时功能。 11.AD/DA转换模块:8位并行具有8通道多路复用器的A/D转换器ADC0809；8位并行双缓冲D/A转换器DAC0832；12位串行200kSPS微功耗采样A/D转换器ADS7822；12位串行输入低功耗轨至轨输出D/A转换器DAC7513。 12.电机控制模块:1路直流电机（带测速电路），1路步进电机。 13.外设接口模块:红外收发一体；PS/2、VGA接口；1路继电器；1路数字温度传感器。 14.电平转换模块:提供20位（5路，每路4位）I/O 3.3V～5V双向电平转换。 15.接口扩展模块:2个间距2mm 双排40针扩展接口（FPGA实验模块专用接口）；18个间距2.54mm单排6针接口（主从功能模块专用接口）；2个mikro标准接口；四个Pmod标准接口；支持4种接口、2种电平（+3.3V、+5V）之间的相互转换。 16.电源管控系统（整个实验室配备1套） (1)该系统基于android平台，教师通过注册成功后，输入账号密码、登录进入系统，操作相关按钮，即可向智能管理器发送命令，实现管控。可注册多个账号，多人可以独立使用，互不影响。可支持多个控制终端同时进行控制，方便实验教师对设备的管理，支持云端远程和本地局域网两种控制方式。 (2)通过App软件对学生机进行无线远程控制；在学生机上，教师可以通过密码设置对学生机进行本地控制，可以远程更改学生机的设置密码；当某一学生机发生故障禁止启动时，可以在教师系统管理软件上设置，避免误操作时打开对应设备电源，造成意外事故的发生；能够记录设备报紧状态和报警次数。 （3）教师管理终端：控制器采用AI9HX470高性能处理器，32gb高速低功耗内存，1tb高速固态硬盘； 17. 脉冲响应测试系统开发学习套件（整个实验室配备1套）： (1)利用M序列、二阶被测对象的构建，配合显示模块，采集信号的输入、信号的输出，通过软件编程，实时在线测试对象的脉冲响应特性。 (2)▲利用LM324运放及电容、电阻实现二阶被测对象的构建。 (3)▲利用555定时器实现频率可调的时钟脉冲输入，74LS74、74LS32等芯片实现M序列信号发生器电路的制作，通过外围线路的选择，可以实现3组不同M序列波形的生成。（投标时提供功能原理图、源程序、模块图片） (4)控制器采用嵌入式单片机Cortex™-M3内核的STM32F103VET6微控制器，具有内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM)，2个12位的ADC、2个12位DAC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器，还包含标准和先进的通信接口：多达2个I2C接口和SPI接口、3个USART 接口、一个USB接口和一个CAN接口等。通过配合TFT触摸屏实现信号的处理及显示功能。触摸屏实时反映输入波形、输出波形、系统响应波形的监测。 (5)仿真器（STM32）：USB接口，速度为12MHz，自动内核识别，自动速度识别，支持自适应时钟，完全即插即用，20Pin标准JTAG连接器，宽目标板电压范围：1.2V-3.3V 三、设备配套仿真教学软件 1.单片机3D仿真实训软件 利用采集卡采集单片机的输入输出信号，实现采集卡与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现单片机的运行状态，再现了工业现场中的各种复杂场景。软件通过手动和单片机控制两种模式可完成：自动封盖、物料分拣、码垛堆积、自动仓储、自动装箱、运料小车、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位自动控制、机械手控制、自动送料装车、四级传送带、数字逻辑分析仪、温度压力控制、连线自动检测、加工中心刀库、步进电机控制、舞台艺术灯饰、四层电梯控制、LED数码管显示控制、交通信号灯、机器人自动扫雷、交流电机控制、对讲门禁等虚拟工业场景。 四、装置可完成的实验项目 （一）STM32实验 1.LED实验；2.蜂鸣器实验；3.看门狗实验；4.定时器实验；5.按键输入实验；6.串口通信实验；7.外部中断实验；8.RTC实时时钟实验；9.内部温度传感器实验；10.ADC实验；11.串行静态数码管实验；12.八位动态数码管实验；13.LED单色点阵实验；14.LED全彩点阵实验；15.旋转编码开关实验；16.1602液晶显示屏实验；17.12864液晶显示屏实验；18.继电器控制实验；19.红外遥控实验；20.热释电传感器实验；21.光检测传感器实验；22.声音检测实验；23.多按键控制LED灯实验； （二）FPGA实验项目 1.流水灯；2.简单组合逻辑 ---多路选择器；3.简单组合逻辑 ---译码器；4.简单组合逻辑 ---半加器；5.层次化设计---全加器；6.时序逻辑的开始 ---寄存器；7.阻塞与非阻塞赋值；8.计数器；9.分频器；10.按键消抖模块的设计与验证；11.呼吸灯；12.按键控制LED灯实验；13.静态数码管显示实验；14.动态数码管显示实验；15.串行静态数码管显示实验；16.IP核之PLL实验；17.IP核之RAM实验；18.IP核之FIFO实验；19.UART串口通信实验；20.VGA彩条显示实验；21.VGA方块移动实验；22.VGA字符显示实验；23.DHT11数字温湿度传感器实验；24.频率计实验；25.SDRAM读写测试实验；26.SRAM读写测试实验；27.1602字符型液晶显示实验；28.12864液晶显示实验；29.数据采集与显示实验；30.DDS正弦信号发生器（DAC0832）实验；31.串行ADC/DAC转换实验；32.步进电的驱动；33.直流电机的测速实验；34.交通灯控制实验。 | 套 | 31 |
| 6 | 3D打印机 | 一、技术参数要求 1.成型技术：熔融沉积成型（FDM） 2.打印尺寸不小于：256×256×256 mm 3.喷嘴：硬化钢，0.4mm直径，支持高流量热端 4.挤出电机：高精度永磁同步伺服电机 5.工具头最大移动速度不小于：600mm/s 6.最大流速不小于：40 mm³/s 7.供电：220V，50/60Hz；最大功率 1200W 8.噪音：≤50dB 9.屏幕：5 英寸 854×480 触摸屏 10.存储不小于：8GB EMMC，支持 U 盘 11.处理器：双核 Cortex‑M4 + 单核 Cortex‑M7（运动）；四核 1.5GHz A7（应用）；2 TOPS NPU（AI） 12.支持多色打印 13.随设备提供3D材料A≥5盘，线径：1.75 mm，公差 ±0.03 mm，净重：1 kg / 卷（无卷盘），密度：1.24 g/cm³；生物基PLA材质，符合RoHS 2.0环保标准 14.随设备提供3D材料B≥2盘，线径：1.75 mm，公差 ±0.05 mm，净重：1 kg / 卷，密度：1.26g/cm³硬度：68D；热塑性聚氨酯弹性体（TPU） | 套 | 20 |
| 7 | 3D打印机存储柜 | 1、单柜规格：高315*宽380*深500mm（不含底座，底座80mm） 2、材质：全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 3、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；采用注塑一次成型。 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用。 5门把手为单个单体结构，与门板一体设计,门板表面门把手位置设有95*62的椭圆造型，门把手是一个94*33的半月形单体结构件中间设有一个18.8*16的通孔。此用可用来安装锁具。 6、柜门拉手安装时正面的台阶需压在门板外表面上,两个固定卡扣和一个弹力卡扣需卡在门板背面固定板的对应卡槽内. 7、防柜门脱落设计：柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，门板的右上角设有一个可伸缩弹力门轴（规格：Ø8*26mm），按压后可卡入上下板门轴洞，此设计在门板拆卸时需从上到下依次从门轴洞按压插销后才可拆卸门，避免学生碰撞门板脱落砸伤或学生自行从柜内拆装柜门发生意外等风险。 8、铰链防脱落设计：门板铰链需采用单个一体绞链（规格：27.5*27*20mm）单个零件组成.绞链上设有五个U形格栅； 9、门板采用一体成型设计：出厂时门板需为一体式，安装和拆卸时无需再拆装正副门，保证门板长期使用后的牢固性，门板表面采用平面设计， 10、上下板防松动及位移设计：上下板厚度40mm，采用隐藏帽檐设计（帽檐厚度：2.5mm），可将上下板隐藏于上下门板之间。 11、侧板防松动及位移设计：侧板采用前置定位块, 定位块规格40*35.4*16mm，侧板安装到位卯榫结构进行锁止，同时向上下两个方向按压定位块与上下两个上下板或底座进行定位锁紧，避免使用时间久后侧板产生位移影响开关门及柜体整体度。 12、后板换气窗口百叶窗设计，总透气面积达250mm²，排气窗采用7条长条形组成的圆形排列. 气孔最大宽度为0.17mm，每个长条透气孔由上下两片错位百页组成,使水滴或水汽不易通过透气孔进入柜内同时又防止细小虫子进入柜子内部透有更好的排气作用避免柜内空气不流通产生异味。 | 个 | 20 |
| 8 | 双工位电脑桌 | 产品参数： 1.桌面：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。 2.桌架： （1）桌体框架：采用3条脚架，脚架采用优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，钢管尺寸30*30mm，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大,底部配有ABS固定可调脚. （2)下侧机箱：每个位下层预留尺寸540*220*520mm的机箱放置空间，各带一把小圆锁，两个放置空间相互独立，可以保护每个内置设备的安全。机箱前后门均预留长度不低于500mm的散热孔区域，两侧均预留高度不低于248mm的散热孔区域，便于机箱的散热。两个机箱门都预留有300*100mm的主机开机门，可以90度打开。 （3）机箱内底部左右两侧各预留有一个直径60mm的过线孔，两侧各预留有一个直径60mm的过线孔，中间隔板预留有直径60mm的过线孔，方便机箱内设备的布线和走线。 3.整体采用工整的横梁结构，每位设计有不低于610mm的腿部活动宽度，整体的结构稳定，承重力强。 4.产品参考尺寸（单位mm）: 1400L*600W*750H 。 | 张 | 48 |
| 9 | 四工位实训桌 | 产品参数： 用于放置嵌入式实验箱，外形尺寸2400mm×600mm×800mm±10%，桌架整体采用40×40厚度1.5mmD扇形方钢管焊接组装而成，表面全自动脱脂、双面静电喷塑处理，抽屉和键盘托采用1.2mm冷轧钢板，主机托盘采用1.5mm冷轧钢板成型，桌面板采用25mm厚的高密度复合板材，尖角圆弧过渡处理，抽屉翻边处理，电脑显示器可隐藏式放置。 | 张 | 16 |
| 10 | 智能升降讲台 | 产品参数： 1.尺寸（长宽高）：1430x615x870（公差±10mm）；桌面升降高度425mm。 2.讲桌桌面尺寸1400*600mm，桌面采用厚≥25mm的白色颗粒板，边缘采用单面PVC封边工艺，桌面采用冷压工艺三聚氰胺贴面，桌面木板的甲醛释放量符合GB/T 39600-2021的对甲醛释放量E1级技术要求。 3.桌面采用电动升降，桌面前侧设计有整块木围边，围边两侧转角采用直径120mm的圆弧过渡，两侧扶手采用木板。桌面预留直径50mm过线孔，桌面左侧配置塑料水杯架，右侧配置升降手控器，桌面底部预留一条长445*宽60mm的金属走线槽。 4.桌面整块围边尺寸为1430*400mm，厚15mm的木质围边，围边高出桌面70mm。左右两侧采用尺寸为350*120mm，厚15mm的木板扶手，扶手高出桌面50mm。 5.桌面下方预留有一个长570mm键盘抽屉，可以用来放置键盘和鼠标。 6.讲桌升降立柱采用电动控制升降，升降行程最大可达425mm。超强抗下滑设计，升降噪音<50db，桌面最大负载: 80KG；升降无故障不低于2万次。 7.升降电机采用手控器控制，手控器集成液晶屏可显示桌面高度，集成3种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，可一键恢复到预设高度。 8.讲桌配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，隐藏式安装。 9.讲桌下层两侧升降柱采用570*80mm的底座，前面配置一块长1125*宽605mm的挡板，挡板上预留不低于长1050mm，宽40mm区域的散热小孔；桌面下方配置一块长1125*宽465mm的金属固定板，固定板底部吊装机柜，中间预留106*94mm的走线槽方孔。 10.讲桌下层右侧吊装标准机架式机柜，机柜高度≥10U，深度≥410mm，机柜可通过拆卸前装饰板进行维修，机柜在讲桌下层的可以左右互换安装，机柜内带一块层板，配置前门锁，机柜门上预留不低于宽105mm区域的散热小孔，底部预留有2个过线孔；两侧配置宽度≥100mm提手。 11.讲桌下层配备高655*宽75mm隐藏式的机柜金属理线通道，所有的布线全部由理线通道从桌面背部到机柜，无线外漏。 | 张 | 5 |
| 11 | 教师椅 | 产品参数： 1.椅座：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料，经模具一体注塑成型，座板长：415mm，深：445mm，厚：5mm；边缘处前缘倒弧角设计，腿部接触处做圆角，降低磕碰伤害。坐骨处下沉3-5mm,侧翼/中心处隆起形成“包围槽”，压力分散至大腿后侧及臀部软组织。 2.椅背：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料，经模具一体注塑成型，背板长：435mm，深：160mm，厚：5mm；椅背内凹弧形设计，内凹使背部接触面积增加40%提升就坐包裹感。人性化设计，带椭圆提手方便移动，稳固耐用。 3.椅脚：采用优质冷轧钢扁管（40*20*1.2mm厚）一次焊接而成，表面采用抗氧化粉末静电喷涂处理，再经高温烤焗。两个“L”形椅脚由优质⌀32钢材圆管横梁连接，整体线条简洁流畅，角度平滑，结构稳定牢固，表面经过静电喷涂后再高温烤焗后表面美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，经久耐用，抗腐蚀，抗冲击，不易生锈，不易褪色，座高425mm。 4.脚垫：优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具一体注塑成型，并防滑防刮伤地面性能，美观与实用兼顾。 | 张 | 5 |
| 12 | 学生凳 | 产品参数： 1.凳面：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。 2.凳架：采用优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，钢管尺寸25*25mm，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大,底部配有ABS固定脚垫，减小对地面的摩擦. 3.整体采用工整的方钢框架结构，底部采用“工”字横梁焊接固定四个方形脚架，凳面与凳架采用螺丝进行固定，整体的结构稳定，承重力强。 4.产品尺寸（单位mm）: 350L*250W*450H 。 | 张 | 252 |