江苏城市职业学院校园网线路改造工程招标文件

一、总    则

（一）工程概况

江苏城市职业学院东校区及应天校区校园网线路改造。

（二）招标内容：

1、招标范围

1.1、江苏城市职业学院东校区及应天校区校园网线路改造。

1.2、工程费用： 报价不得高于95万元。

2、本次招标要求：施工企业应为江苏省政府采购网工程协议供货分包三智能化安装工程中标候选单位，各投标单位必须真实提供相关资料，甲方一旦发现弄虚作假的将有权取消投标资格。

3、本次招标的评标方法为综合评分法。

4、2016年10月20日上午9:30于江苏城市职业学院定淮门校区（江东北路399号）主楼2楼第二会议室开标。

二、投标文件的编制

（三）投标文件的组成

1、投标人的投标文件应包括商务、服务和优惠率等部分。

1.1商务部分：

1.1.1、投标函

1.1.2、法定代表人资格证明书（原件）、授权委托书（原件）

1.1.3、营业执照（复印件）、资质证书（复印件）

1.1.4、其它资料（如各种获奖证书、工程业绩等）

1.1.5、投标单位江苏政采协议供货中标合同（复印件）

1.2经济部分：

1.2.1、投标报价汇总表以甲方提供的工程量清单为准。

1.2.2、其它规费报价表。

1.2.3、投标人认为有必要提供的其他报价和说明。

1.3技术方面

1.3.1、技术方案

1.3.2、施工方案

1.3.3、保修方案

2、投标人在递交投标文件时应提供招标文件规定的投标人资质、资格证明原件的复印件（加盖公章）。

3、投标文件的语言使用中文，度量衡单位除本招标文件另有规定外，均使用国际标准度量衡单位。

（四）勘察现场

1、投标人于2016年10月17日上午9点30分进行现场勘察答疑，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。勘察地点：江苏开放大学图书馆楼705房间。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标人应递交投标书一份（其中：正本一本，副本三本），投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字，未按要求签署的投标文件有可能被认为不符合招标文件之规定而失去被评审的资格。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字；除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

三、投标文件的递交

（六）投标文件的密封与标志

1、投标人应先将投标文件正本和所有的副本分别密封在内层封套中，并注明“正本”或“副本”，尔后再密封在外层封套中，内外封口处均应加盖骑缝章或授权代表签字。

2、所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称及联系方法和联系人；在封袋骑缝处加盖投标单位公章，并标明 “请勿在开标前启封”字样。

3、投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

（七）投标截止期

1、投标人应在“投标须知”中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件注明收到的日期和时间。

2、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

四、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 65分 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*65%*100 注：需明确优惠惠率，投标价应为优惠后的价格，在有效的投标中，投标单位大于（或等于）7 家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算数平均值为基准值；投标单位小于7 家时，所有投标报价的算数平均值为基准值。 |  |
| 二 | 商务响应 | 15分 | 投标人是否具有2013年1月1日以来公开招投标的200万以上智能化项目的成功销售及实施案例，投标人须提供有效的业绩证明材料（有效业绩证明材料应包括：中标通知书、合同、验收报告等）。一个案例2份，最多6分 |  |
|  |  |  | 投标人财务、经营情况是否良好，是否有相应的资质。投标人须提供执行项目所需相关经营资质文件。取得二级及以上安防资质得1分、取得ISO质量管理体系认证得1分、取得ISO环境体系认证得1分、取得ISO职业健康体系认证得1分、取得AAA银行资信等级得1分。满分5分。 |  |
|  |  |  | 注册资金不小于1000万的得1分、2000万及以上的得2分 |  |
|  |  |  | 二级及以上注册建造师2013年以来有类似业绩的得2分 |  |
| 三 | 技术响应 | 15分 | 投标设备选型是否合理，是否完整、配置齐全。优8分，良6分，一般4分 |  |
|  |  |  | 投标设备技术性能是否满足或优于招标要求。优7分，满足5分，一般3分 |  |
| 四 | 售后服务 | 5分 | 售后服务 | 售后保证措施。优5分，良3分，一般不得分 |

五、招标项目的工程量及技术规格、要求和验收标准等

- 标段内容

本次项目包含江苏城市职业学院东校区和应天校区的光纤线缆升级改造。

- 项目需求

本次光纤线缆升级改造包括东校区所有线缆及应天校区部分线缆的改造，其中东校区采用万兆单模光纤，应天校区采用万兆多模光纤，

本次光纤升级为了满足学校的信息通信的要求，该系统支持电话和多种计算机数据通信系统，可传输语音、数据和图像信息，能满足包括办公、教学网和智能化设备通信联网的需求。

- 设计思路

升级后的主干光纤网络将为整学院提供服务，其建成后的访问是巨大的，为了能够经得起这样的挑战，必须在硬件的性能、质量和网络带宽上加以保证，确保系统的稳定与畅通，并保证数据的安全。主要具有以下特点：

- 网络负荷大：由于将要实现学校管理信息系统、光盘软件及资源共享及办公自动化(OA)，致使信息量大大增加，对网络的带宽要求很高。

- 网络管理及维护工作量大：网络建成后，一个最主要的应用就是多媒体信息的应用，计算机会经常使用而且也会利用计算机进行信息化管理，计算机的利用率很高，所以管理和维护的任务将十分艰巨。

- 利用率高：因为计算机将被应用到日常工作中去，所以网络设备及PC的利用率很高。

数据类型分析：

- 信息管理数据：数据通信量大，并且随时间的推移增长幅度加大，要求一定的响应速度。

- OA及E-mail信息：数据通信量大，并且随时间的推移增长幅度加大，要求一定的响应速度。

- 桌面视频信息：通信时间预定，对传输延时和延时抖动非常敏感，要求网络提供很高的服务质量保证。

- 系统点表

|  | 位置 | 光纤类型 | 纤芯数量（芯） | 线缆长度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东校区 | 综合楼4楼-综合楼1楼 | 单模 | 2*48 | 100 |
|  | 综合楼3楼机房-综合楼4楼 |  | 12 | 50 |
|  | 教学楼3楼-综合楼1楼（室外） |  | 24 | 100 |
|  | 实验楼4楼-综合楼1楼（室外） |  | 24 | 150 |
|  | 小红楼1楼-综合楼1楼（室外） |  | 24 | 500 |
|  | 图书馆西楼2楼-综合楼1楼（室外） |  | 12 | 150 |
|  | 学生宿舍5栋-综合楼1楼（室外） |  | 12 | 50 |
|  | 学生宿舍1栋-综合楼1楼（室外） |  | 12 | 200 |
|  | 学生宿舍2栋-综合楼1楼（室外） |  | 12 | 100 |
|  | 学生宿舍3栋-实验楼4楼（室外） |  | 12 | 100 |
|  | 学生宿舍4栋-实验楼4楼（室外） |  | 12 | 250 |
|  | 食堂-实验楼4楼（室外） |  | 12 | 150 |
|  | 实验楼4楼-实验楼2楼 |  | 48 | 30 |
|  | 实验楼101-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼104-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼106-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼201-实验楼2楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼202-实验楼2楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼203-实验楼2楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼204-实验楼2楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼206-实验楼2楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼207-实验楼2楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼302-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼305-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼306-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼307-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼309-实验楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼402-实验楼4楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼403-实验楼4楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼406-实验楼4楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼407-实验楼4楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼411-实验楼4楼 |  | 12 | 30 |
|  | 实验楼502-实验楼4楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼503-实验楼4楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼504-实验楼4楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼508-实验楼4楼 |  | 12 | 50 |
|  | 实验楼602-实验楼4楼 |  | 12 | 80 |
|  | 实验楼603-实验楼4楼 |  | 12 | 80 |
|  | 实验楼604-实验楼4楼 |  | 12 | 80 |
|  | 实验楼605-实验楼4楼 |  | 12 | 80 |
|  | 实验楼606-实验楼4楼 |  | 12 | 80 |
|  | 实验楼609-实验楼4楼 |  | 12 | 80 |
|  | 实验楼704-实验楼4楼 |  | 12 | 100 |
|  | 实验楼705-实验楼4楼 |  | 12 | 100 |
|  | 实验楼709-实验楼4楼 |  | 12 | 100 |
| 应天校区 | 综合楼4楼弱电间-综合楼7楼 | 多模 | 48 | 60 |
|  | 综合楼5楼办公室-综合楼7楼 |  | 48 | 100 |
|  | 综合楼9楼弱电间-综合楼7 |  | 24 | 60 |
|  | 综合楼11楼弱电间-综合楼7 |  | 24 | 70 |
|  | 教学楼1楼-综合楼7楼（室外） |  | 3*48 | 600 |
|  | 教学楼10楼-教学楼1楼 |  | 48 | 90 |
|  | 教学楼11楼-教学楼1楼 |  | 48 | 100 |
|  | 教学楼12楼-教学楼1楼 |  | 48 | 110 |
|  | 综合楼101-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 50 |
|  | 综合楼303-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 综合楼401-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼402-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼403-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼404-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼405-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼406-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼407-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼501-综合楼5楼办公室 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼502-综合楼5楼办公室 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼503-综合楼5楼办公室 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼504-综合楼5楼办公室 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼505-综合楼5楼办公室 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼506-综合楼5楼办公室 |  | 12 | 30 |
|  | 综合楼602-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 50 |
|  | 综合楼605-综合楼4楼弱电间 |  | 12 | 50 |
|  | 教学楼906-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 50 |
|  | 教学楼908-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 50 |
|  | 教学楼1001-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1002-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1004-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1005-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1006-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1007-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1008-教学楼10楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1101-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1102-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1104-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1105-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1106-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1107-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1108-教学楼11楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1201-教学楼12楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1202-教学楼12楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1204-教学楼12楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1206-教学楼12楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1207-教学楼12楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 教学楼1208-教学楼12楼弱电间 |  | 12 | 40 |
|  | 图书馆楼308-图书馆楼2楼 |  | 12 | 50 |
|  | 图书馆负一楼-图书馆楼2楼 |  | 12 | 100 |
|  | 图书馆楼5009-图书馆楼2楼 |  | 12 | 100 |
|  | 锅炉房-图书馆楼2楼（室外） |  | 12 | 200 |
|  | 图书馆楼2楼-综合楼7楼（室外） |  | 24 | 500 |

- 工程量清单及主要设备技术参数（下列技术参数条款，若有一项偏离将被视为无效投标）

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东校区 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 室外轻铠万兆单模48芯 | 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护 良好的抗侧压性和柔软性 聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 双面涂塑钢带(PSP)防潮层 1310 nm≤ 0.36 dB/km 1550 nm≤ 0.22 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 600/1500 | 150 | 米 |  |
| 1.1.2 | 室外轻铠万兆单模24芯 | 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护 良好的抗侧压性和柔软性 聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 双面涂塑钢带(PSP)防潮层 1310 nm≤ 0.36 dB/km 1550 nm≤ 0.22 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 600/1500 | 600 | 米 |  |
| 1.1.3 | 室外轻铠万兆单模12芯 | 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护 良好的抗侧压性和柔软性 聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 双面涂塑钢带(PSP)防潮层 1310 nm≤ 0.36 dB/km 1550 nm≤ 0.22 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 600/1500 | 1000 | 米 |  |
| 1.1.4 | 室内万兆单模48芯 | 单模或多模万兆 采用紧套光纤，便于剥离使用 紧套光纤有良好的阻燃性能 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 抗扭曲性能极佳 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 全介质结构，不受电磁干扰 加工工艺严谨，设计科学合理 1310 nm≤ 0.36 dB/km 1550 nm≤ 0.22 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 400/1320 | 230 | 米 |  |
| 1.1.5 | 室内万兆单模12芯 | 单模或多模万兆 采用紧套光纤，便于剥离使用 紧套光纤有良好的阻燃性能 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 抗扭曲性能极佳 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 全介质结构，不受电磁干扰 加工工艺严谨，设计科学合理 1310 nm≤ 0.36 dB/km 1550 nm≤ 0.22 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 130/440 | 1710 | 米 |  |
| 1.1.6 | 12口光配（含面板） | 12口，连接器损耗≤0.3dB,插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥45dB | 42 | 个 |  |
| 1.1.7 | 24口光配（含面板） | 24口，连接器损耗≤0.3dB,插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥45dB | 21 | 个 | 支持48个LC耦合器 |
| 1.1.8 | LC 单模耦合器 | 双工，插入损耗≤0.2dB | 720 | 个 |  |
| 1.1.9 | LC 单模尾纤 | 插入损耗≤0.3dB,回波损耗≥45dB | 1440 | 根 |  |
| 1.1.10 | LC-LC 双工单模 光跳线 3m | 插入损耗≤0.3dB,回波损耗≥45dB | 144 | 对 | 40% |
| 1.1.11 | 机柜18U | 18U | 7 | 台 |  |
| 1.1.12 | 千兆多模模块 | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | 11 | 个 |  |
| 1.1.13 | 万兆子卡，短距 | 10GBASE-SR SFP Module | 104 | 块 |  |
| 应天校区 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 室外轻铠万兆多模48芯 OM3 | 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护 良好的抗侧压性和柔软性 聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 双面涂塑钢带(PSP)防潮层 850 nm≤ 3.3 dB/km 1300 nm≤ 1.2 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 600/1500 | 1800 | 米 |  |
| 1.1.2 | 室外轻铠万兆多模24芯 OM3 | 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护 良好的抗侧压性和柔软性 聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 双面涂塑钢带(PSP)防潮层 850 nm≤ 3.3 dB/km 1300 nm≤ 1.2 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 600/1500 | 500 | 米 |  |
| 1.1.3 | 室外轻铠万兆多模12芯 OM3 | 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏,对光纤提供了关键性保护 良好的抗侧压性和柔软性 聚乙烯(PE)护套具有良好的抗紫外辐射性能 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 双面涂塑钢带(PSP)防潮层 850 nm≤ 3.3 dB/km 1300 nm≤ 1.2 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 600/1500 | 200 | 米 |  |
| 1.1.4 | 室内万兆多模48芯 OM3 | 单模或多模万兆 采用紧套光纤，便于剥离使用 紧套光纤有良好的阻燃性能 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 抗扭曲性能极佳 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 全介质结构，不受电磁干扰 加工工艺严谨，设计科学合理 850 nm≤ 3.0 dB/km 1300 nm≤ 1.0 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 400/1320 | 460 | 米 |  |
| 1.1.5 | 室内万兆多模24芯 OM3 | 单模或多模万兆 采用紧套光纤，便于剥离使用 紧套光纤有良好的阻燃性能 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 抗扭曲性能极佳 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 全介质结构，不受电磁干扰 加工工艺严谨，设计科学合理 850 nm≤ 3.0 dB/km 1300 nm≤ 1.0 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 200/660 | 130 | 米 |  |
| 1.1.6 | 室内万兆多模12芯 0M3 | 单模或多模万兆 采用紧套光纤，便于剥离使用 紧套光纤有良好的阻燃性能 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 抗扭曲性能极佳 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点 全介质结构，不受电磁干扰 加工工艺严谨，设计科学合理 850 nm≤ 3.0 dB/km 1300 nm≤ 1.0 dB/km 允许拉伸力(N) 长期/短期 130/440 | 1730 | 米 |  |
| 1.1.7 | 12口光配（含面板） | 12口，连接器损耗≤0.3dB,插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥45dB | 44 | 个 |  |
| 1.1.8 | 24口光配（含面板） | 24口，连接器损耗≤0.3dB,插入损耗≤0.2dB，回波损耗≥45dB | 33 | 个 | 支持48个LC耦合器 |
| 1.1.9 | LC 多模耦合器 | 双工，插入损耗≤0.2dB | 972 | 个 |  |
| 1.1.10 | LC 多模尾纤 | 插入损耗≤0.3dB,回波损耗≥45dB | 1944 | 根 |  |
| 1.1.11 | LC-LC 双工多模 光跳线 3m | 插入损耗≤0.3dB,回波损耗≥45dB | 195 | 对 | 40% |
| 1.1.12 | 机柜18U | 18U | 8 | 台 |  |
| 1.1.13 | 光模块 | 万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz?km时传输300米），适用于SFP+接口 | 90 | 个 |  |
| 1.1.14 | 光模块 | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） | 11 | 个 |  |
| 1.1.15 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 4 | 个 |  |
| 1.1.16 | 光模块 | 40G SR光模块，MPO接口（需配套OM3OM4型MPO光纤，8芯或12芯，波长850m，使用OM3型光纤时传输距离为100米，使用OM4型光纤时传输距离为150米）。支持一分四个万兆SFP+光模块 | 8 | 个 |  |
| 1.1.17 | 光模块 | 40G LR单模光模块，LC接口，波长1264nm-1337nm，最大传输距离10KM （适用于单模LC接口光纤，2芯） | 1 | 个 |  |

★所采购的产品必须能够与现有学校设备统一管理、配置并且无缝连接。中标人在合同签署前需要在学校指定地点提供所投设备针对学校所需主要功能进行功能性测试以及与原有设备无缝连接的测试。如果测试过程中出现无法满足投标文件中所承诺的功能，或者无法实现与原有网络无缝连接则作为废标处理。

★投标文件需针对主要系统提供制造厂商出具的授权函（包括光缆、模块）

★所有产品提供1年质保服务，其中光缆需生产厂商提供25年以上使用寿命承诺。

★投标报价中需要包含设备安装所需的所有必要配件，包括（但不仅限于）光纤跳线、电源线、必要的接口模块等。为保证最终安装调试成功，供应商必须在招标文件约定的时间进行现场勘查，否则取消投标资格。

付款方式：

- 合同签订后，设备安装调试结束，提交全部报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的100% 。

- 交付使用时间

合同签订后接买方通知30天内将货物交付，并安装调试完毕,交付招标人正常使用，交货地点由招标人指定。