招　标　文　件

项目名称：  定淮门校区绿化维护及租赁

项目编号：        2018-ZB-XC066

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   定淮门校区绿化维护及租赁  项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2018-ZB-XC066。

- 项目名称：定淮门校区绿化维护及租赁。

- 项目地点：江东北路399号（江苏开放大学内）。

- 项目预算：13万元人民币。

- 项目范围：（1）室外绿化维护；（2）室内绿化租赁。

- 服务期限：一年。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）。

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

截止时有意投标的投标人请在2017年11 月 21 日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“定淮门校区绿化养护投标报名”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

投标人现场勘查时，应充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提供的工程量清单和图纸，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出。

- 由投标人自行现场勘查。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

地址：南京市鼓楼区江东北路399号 江苏开放大学。

联系人：张老师。

联系电话：025-86265606。

### 1.5 招标文件获取

即日起，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.6 投标文件递交

截止时间：截止时间：2018年 11 月 22 日（星期 四 ） 下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.7 开标时间及地点

开标时间：截止时间：2018年 11 月 22 日（星期 四 ） 下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼二楼第一会议室。

### 1.8 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9 联系方式

1、技术咨询、现场勘查：

联系人：张老师

联系电话：025-86265606

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼1012室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

1、投标函及开标一览表

2、法定代表人资格证明书或授权委托书

3、项目投标报价明细表

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、项目维保方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：工程施工、安装、验收的内容和标准，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必须装订成册（胶封），应列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

1、投标报价为一次性报价方式，包括设计费、制作费、安装费、运输费、验收费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、人工服务及相关的各种税金等全部费用。

2、报价单位需对上述项目全部报价，最低价不作为中标保证（在密封的文件上注明所投项目）。

### 2.4 评标与定标

- 1、本项目采用 资格后审。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50（小数点保留两位）。 | 50 |
| 2 | 企业业绩 | 提供2016年以来投标企业承担绿化维护和租赁项目的相关业绩证明，需提供合同复印件（原件备查），1份合同得5分，最高20分。 | 20 |
| 3 | 实施方案 | 由评委根据投标文件中针对我校实际情况提出的切实可行的绿化维护项目管理制度、人员配备及劳动力安排、安全文明措施、病虫害防治方案等打分。 优秀：20分； 良好：15分； 一般：10分； 较差：5分； 没有不得分。 | 20 |
| 4 | 服务承诺 | 优秀：10分； 良好：8分； 一般：5分； 较差：3分； 没有不得分。 | 10 |

5、评标结束后，投标人可至江苏城市职业学院首页下方（http://www.jscvc.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5 投标保证金

无

### 2.6 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件未装订成册（胶封）或未逐页标注页码；

4、投标文件附有招标人不能接受的条件；

5、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

6、有三项及以上技术指标负偏离的；

7、不响应招标文件规定的付款方式；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、合同签订后，满半年付50%，满一年付剩余的50%。

### 第三部分  项目需求

### 3.1 内容一 室外绿化维护

室外绿化养护方案及费用明细

1、应按双方约定的绿植租赁及绿化养护范围进行养护。

2、甲、乙方须根据园林植物现状进行养护并接受甲方监督。

3、养护范围内的植物，正常情况下，乙方须保证成活率98%，低于1个%点扣除￥500元。

4、因乙方养护不当，造成植物死亡，乙方收到甲方整改书面通知后15天内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活（因季节原因乙方应提交补种计划）。

5、乙方保证绿化内无杂草、无虫害、无病死。养护所需一切资材：如工具、农药（不含国家禁用）、化肥、除草剂等均由乙方负责保管使用。

6、对有造型要求的植物，必须每2月修剪一次，使其保持良好造型。夏季保持花坛花卉鲜艳，树木保持绿色（特殊树木除外），修剪不到位或未修剪扣除￥500元/季。

7、因不可抗力（台风、洪水、地震、冰雹、白蚁等）的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方人员因素造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围。（但在台风季节必须先行采取用支架对树木进行必要的防护，材料可以用木头毛竹或钢管，具体材料费用由甲方认同后另行支付）。乙方未提前书面报预防方案，导致植物受损的，乙方承担损失。

8、各类因苗木种植和养护作业后所产生的绿化垃圾（泥土、枯枝、草坪等）均由乙方负责清理，甲方不再另行支付费用。

9、乙方承诺派出1名工作人员进行养护管理。

10、夏季灌水及出现突发病虫害时，乙方必须及时增加人员。

全年四季绿化养护工作内容及规程

甲乙双方及时关注的新的养护技术，互相学习，保持绿化养护工作科学有序的按照计划开展，乙方按照月份制定绿化养护工作计划并严格执行。

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木（如山茶）开花。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。（3）其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

7、草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10?20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500?2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）

六月份：气温高

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施）继续对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

园林树木养护的质量标准：

1、树体枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害。

2、树形丰满、美观，人、畜、机械、车辆对树木有极少损坏现象。

3、高大乔木不与架空线发生干扰，分枝较高，无阻挡车辆、碰伤人头、防碍司机视线现象。

4、经常保持树木周围地面土壤疏松、通气、树基部无堆积污染物现象。

### 3.2 内容二 室内绿化租赁

租赁明细（投标人须在投标文件中列出清单报价明细）

| 绿植名称 | 摆放位置 | 绿植高度 | 花盆材质 | 数量 | 单价/天/元 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幸福树 | 办公楼1楼大厅 | 2.5-3.0米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 万年青 | 办公楼1楼大厅 | 0.6米 | 瓷 | 14 |  |  |
| 夏威夷 | 办公楼1楼大厅 | 1.6米 | 瓷 | 3 |  |  |
| 散尾葵 | 办公楼1楼大厅 | 1.8米 | 瓷 | 1 |  |  |
| 袖珍椰子 | 办公楼1楼大厅 | 0.6米 | 瓷 | 8 |  |  |
| 红掌 | 办公楼1楼大厅 | 0.5米 | 瓷 | 16 |  |  |
| 大叶绿萝 | 办公楼1楼大厅 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 铁树 | 办公楼大门外 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 大叶绿萝 | 办公楼15楼 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 发财树 | 办公楼15楼 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 绿宝 | 办公楼15楼 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 盆景 | 办公楼15楼 | 0.5米 | 紫砂 | 4 |  |  |
| 大叶绿萝 | 办公楼16楼 | 1.5米 | 瓷 | 4 |  |  |
| 红掌 | 办公楼16楼 | 1.0米 | 瓷 | 12 |  |  |
| 也门铁 | 办公楼16楼 | 1.2米 | 瓷 | 4 |  |  |
| 铁树 | 图书馆大门外 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 幸福树 | 图书馆1楼大厅 | 1.8米 | 瓷 | 1 |  |  |
| 螺旋铁 | 图书馆1楼大厅 | 0.6米 | 瓷 | 6 |  |  |
| 红掌 | 图书馆1楼大厅 | 0.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 桂花 | 图书馆外楼梯两侧 | 0.8-1.0米 | 瓷 | 12 |  |  |
| 牵牛花等 | 图书馆外楼梯两侧 | 0.3米 | 塑料 | 46 |  |  |
| 茶梅 | 室外喷泉旁 | 1.2-1.5米 | 瓷 | 12 |  |  |
| 牵牛花等 | 广场旗杆下 | 0.3米 | 塑料 | 110 |  |  |
| 牵牛花等 | 大厅外铁树下 | 0.3米 | 塑料 | 20 |  |  |
| 也门铁 | 图书馆6楼 | 0.8米 | 瓷 | 8 |  |  |
| 红掌 | 图书馆7楼 | 0.5米 | 瓷 | 4 |  |  |
| 发财树 | 图书馆7楼 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 也门铁 | 图书馆7楼 | 0.8米 | 瓷 | 6 |  |  |
| 三杆发财树 | 办公楼15楼接待室 | 1.7米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 幸福树 | 办公楼15楼会议室 | 2.0米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 1.8大绿萝 | 办公楼16楼会议室 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 315 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

服务内容及责任

1、按照学校要求及摆放条件提供观赏植物275盆。

2、根据季节调整花卉品种，保证花卉的最佳观赏效果。

3、负责盆栽植物的运输、搬运、日常养护管理，因养护不当造成损失与学校无关。

4、乙方安排花工对植物进行日常养护管理，费用由乙方承担。

5、植物的管理除正常浇水外，做到经常对植物叶片进行擦洗、修剪，做到无枯叶、残叶，及时调整不良植物。

6、在养护管理过程中乙方人员不得损坏大楼的设备、设施，不得破坏大楼的环境卫生，服从学校统一管理。

### 第四部分  合同主要条款

江苏开放大学定淮门校区

绿植租赁及绿化养护服务合同

甲方：江苏开放大学

乙方：

为明确甲乙双方的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商就江苏开放大学定淮门校区室内绿植租赁及室外绿化养护服务事宜，订立本合同。

- ：绿植租赁及绿化养护范围及内容

地址：江东中路399 号（江苏开放大学定淮门校区内）

第二条：绿植租赁及绿化养护费用

租赁及绿化养护服务费用（室内租赁 /年+室外养护 元/年=总计￥  ）

第三条：绿植租赁及绿化养护期限

本绿化养护服务项目自2018年   月   日至2019年   月   日止。

第四条：绿植租赁及绿化养护准备

- 甲方负责绿植租赁及绿化养护的联系人：      ，联系号码：            。

2、乙方负责绿植租赁及绿化养护的现场人：      ，联系号码：            。

3、乙方负责甲方校区室内绿植摆放及日常养护，协助甲方做好室外绿化养护范围的植物管养，具体养护的品种以移交验收清单为准。（植物养护清单详见附件）

4、甲方提供场地，供乙方人员休息及存放工具、农药、化肥。

5、乙方工作人员的人生及财产安全责任由乙方负责。

第五条：室内绿植租赁方案及费用明细

| 绿植名称 | 摆放位置 | 绿植高度 | 花盆材质 | 数量 | 单价/天/元 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幸福树 | 办公楼1楼大厅 | 2.5-3.0米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 万年青 | 办公楼1楼大厅 | 0.6米 | 瓷 | 14 |  |  |
| 夏威夷 | 办公楼1楼大厅 | 1.6米 | 瓷 | 3 |  |  |
| 散尾葵 | 办公楼1楼大厅 | 1.8米 | 瓷 | 1 |  |  |
| 袖珍椰子 | 办公楼1楼大厅 | 0.6米 | 瓷 | 8 |  |  |
| 红掌 | 办公楼1楼大厅 | 0.5米 | 瓷 | 16 |  |  |
| 大叶绿萝 | 办公楼1楼大厅 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 铁树 | 办公楼大门外 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 大叶绿萝 | 办公楼15楼 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 发财树 | 办公楼15楼 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 绿宝 | 办公楼15楼 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 盆景 | 办公楼15楼 | 0.5米 | 紫砂 | 4 |  |  |
| 大叶绿萝 | 办公楼16楼 | 1.5米 | 瓷 | 4 |  |  |
| 红掌 | 办公楼16楼 | 1.0米 | 瓷 | 12 |  |  |
| 也门铁 | 办公楼16楼 | 1.2米 | 瓷 | 4 |  |  |
| 铁树 | 图书馆大门外 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 幸福树 | 图书馆1楼大厅 | 1.8米 | 瓷 | 1 |  |  |
| 螺旋铁 | 图书馆1楼大厅 | 0.6米 | 瓷 | 6 |  |  |
| 红掌 | 图书馆1楼大厅 | 0.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 桂花 | 图书馆外楼梯两侧 | 0.8-1.0米 | 瓷 | 12 |  |  |
| 牵牛花等 | 图书馆外楼梯两侧 | 0.3米 | 塑料 | 46 |  |  |
| 茶梅 | 室外喷泉旁 | 1.2-1.5米 | 瓷 | 12 |  |  |
| 牵牛花等 | 广场旗杆下 | 0.3米 | 塑料 | 110 |  |  |
| 牵牛花等 | 大厅外铁树下 | 0.3米 | 塑料 | 20 |  |  |
| 也门铁 | 图书馆6楼 | 0.8米 | 瓷 | 8 |  |  |
| 红掌 | 图书馆7楼 | 0.5米 | 瓷 | 4 |  |  |
| 发财树 | 图书馆7楼 | 1.5米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 也门铁 | 图书馆7楼 | 0.8米 | 瓷 | 6 |  |  |
| 三杆发财树 | 办公楼15楼接待室 | 1.7米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 幸福树 | 办公楼15楼会议室 | 2.0米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 1.8大绿萝 | 办公楼16楼会议室 | 1.8米 | 瓷 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 315 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

服务内容及责任

1、按照学校要求及摆放条件提供观赏植物275盆。

2、根据季节调整花卉品种，保证花卉的最佳观赏效果。

3、负责盆栽植物的运输、搬运、日常养护管理，因养护不当造成损失与学校无关。

4、乙方安排花工对植物进行日常养护管理，费用由乙方承担。

5、植物的管理除正常浇水外，做到经常对植物叶片进行擦洗、修剪，做到无枯叶、残叶，及时调整不良植物。

6、在养护管理过程中乙方人员不得损坏大楼的设备、设施，不得破坏大楼的环境卫生，服从学校统一管理。

第六条：室外绿化养护方案及费用明细

1、应按双方约定的绿植租赁及绿化养护范围进行养护。

2、甲、乙方须根据园林植物现状进行养护并接受甲方监督。

3、养护范围内的植物，正常情况下，乙方须保证成活率98%，低于1个%点扣除￥500元。

4、因乙方养护不当，造成植物死亡，乙方收到甲方整改书面通知后15天内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活（因季节原因乙方应提交补种计划）。

5、乙方保证绿化内无杂草、无虫害、无病死。养护所需一切资材：如工具、农药（不含国家禁用）、化肥、除草剂等均由乙方负责保管使用。

6、对有造型要求的植物，必须每2月修剪一次，使其保持良好造型。夏季保持花坛花卉鲜艳，树木保持绿色（特殊树木除外），修剪不到位或未修剪扣除￥500元/季。

7、因不可抗力（台风、洪水、地震、冰雹、白蚁等）的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方人员因素造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围。（但在台风季节必须先行采取用支架对树木进行必要的防护，材料可以用木头毛竹或钢管，具体材料费用由甲方认同后另行支付）。乙方未提前书面报预防方案，导致植物受损的，乙方承担损失。

8、各类因苗木种植和养护作业后所产生的绿化垃圾（泥土、枯枝、草坪等）均由乙方负责清理，甲方不再另行支付费用。

9、乙方承诺派出     名工作人员进行养护管理。

10、夏季灌水及出现突发病虫害时，乙方必须及时增加人员。

全年四季绿化养护工作内容及规程

甲乙双方及时关注的新的养护技术，互相学习，保持绿化养护工作科学有序的按照计划开展，乙方按照月份制定绿化养护工作计划并严格执行。

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态。

- 养护基本与1月份相同。

- 修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

- 防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木（如山茶）开花。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。（3）其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

7、草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10?20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500?2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）

六月份：气温高

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500?800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施）继续对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

5、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

园林树木养护的质量标准：

1、树体枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害。

2、树形丰满、美观，人、畜、机械、车辆对树木有极少损坏现象。

3、高大乔木不与架空线发生干扰，分枝较高，无阻挡车辆、碰伤人头、防碍司机视线现象。

4、经常保持树木周围地面土壤疏松、通气、树基部无堆积污染物现象。

室外绿化养护费用明细

人员工资：  *12个月=    农药机械：

草种补种及附属材料：     税：       总计：

第七条：工作人员

1、乙方工作人员必须遵守甲方的管理制度和工作人员的工作守则。

2、乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药等，因乙方工作人员违规造成的安全责任由乙方承担。

第八条：付款方式

合同生效后甲方收到乙方开具的服务发票，15个工作日内向乙方支付半年室内租赁及绿化养护服务费（￥     ），之后费用结算以此类推。

第九条：违约责任

1、合同签订后甲乙双方不得擅自终止，一方提前解除合同的应提前60个工作日以书面形式通知对方。

2、因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，甲方要求整改，乙方无正当理由拒绝整时，甲方有权随时单方解除合同且不承担由此产生的一切费用。

本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，经双方盖章后生效。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

甲方代表：                        乙方代表：

日期：                            日期：

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 工期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |

日期：       年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

三、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

★须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

四、资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明），法人代表授权书，经营范围应与招标项目相关；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、投标人需提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用查询截图。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：

我           （姓名）系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权        （单位名称）的         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

技术偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：