江苏开放大学浦口校区一卡通设备采购需求方案

一、项目预算：600万元。

# 二、项目建设要求：新校区的实体卡、虚拟卡沿用老校区的校园卡和虚拟卡，保持师生等各类用户的校园身份唯一；两校区一卡通业务互联互通，真正“一卡通行”，师生可在任意校区使用校园卡和虚拟卡完成餐饮、用水、卡务处理等业务。

# 三、采购清单及技术要求：

# （一）设备清单

| 序号 | 具体名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能POS机 | 71 | 台 |
| 2 | 门禁（含电磁锁支架开门按钮） | 180 | 套 |
| 3 | 宿舍翼闸单机芯 | 24 | 台 |
| 4 | 宿舍翼闸双机芯 | 32 | 台 |
| 5 | 宿舍人脸识别一体机 | 90 | 台 |
| 6 | 开水炉水控器 | 132 | 台 |
| 7 | 开水炉电动阀 | 132 | 台 |
| 8 | 开水炉独立电源 | 132 | 台 |
| 9 | 淋浴水控器 | 1475 | 台 |
| 10 | 淋浴网关 | 22 | 台 |
| 11 | 淋浴电源箱 | 70 | 台 |
| 12 | 洗衣机控制器 | 244 | 点位 |
| 13 | 洗衣机网关 | 12 | 台 |
| 14 | 学校大门摆闸单机芯 | 8 | 台 |
| 15 | 学校大门摆闸双机芯 | 4 | 台 |
| 16 | 学校大门人脸识别一体机 | 18 | 台 |
| 17 | 访客系统 | 1 | 套 |
| 18 | 宿管系统升级 | 1 | 套 |
| 19 | 一卡通开放平台 | 1 | 套 |
| 20 | 线管辅材 | 1 | 批 |
| 21 | 驻场服务 | 5 | 年 |
| 22 | 批量发卡机 | 2 | 台 |

- 技术参数

  - 多功能POS机 71台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码、人脸认证 |
| 中央处理器 | ▲8核或更优，提供专业第三方检测机构出具的检测报告 |
| 运行内存 | ≥2GB |
| 储存器 | ≥16GB |
| 操作系统 | Android 7.1（含）以上 |
| 用户侧显示屏 | 彩屏，8英寸≤屏幕尺寸≤10英寸，分辨率≥1280×80 0 |
| 管理侧显示屏 | 彩屏，屏幕尺寸≥5英寸，分辨率≥1280×720 |
| 按键 | 机械键盘，按键寿命≥60万次 |
| 读卡 | 支持Mifare 1卡/CPU卡 |
| SAM卡座 | ≥2个PSAM卡座，≥1个SIM卡座 |
| 二维码识别 | 支持QR Code、Code 128/39等（可旋转360°、偏转/倾斜45°），支持离线码识别，二维码识别时间≤400ms |
| 人脸识别摄像头 | ≥200万像素双目摄像头（可见光+红外光） |
| 摄像头角度可调 | 支持向上或向下旋转，上下旋转角度≥15° |
| 人脸识别速度 | ≤400ms |
| 人脸识别特征库容量 | ▲设备离线状态下≥5万人，提供专业第三方检测机构出具的检测报告 |
| 人脸识别防护 | 支持活体识别，可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击 |
| 人脸识别通过率 | ▲人脸识别正确率≥99.98%，误识率≤0.02%，提供专业第三方检测机构出具的检测报告 |
| 通讯方式 | 同时支持以太网、WiFi、蓝牙、4G |
| 自动切换网络 | ▲同时开启以太网、WiFi、移动网络，当以太网不通时，设备可自动切换到WiFi网络，当WiFi网络不通时，设备可自动切换到移动网络，提供专业第三方检测机构出具的检测报告 |
| 数据离线存储 | 消费记录脱机时可离线存储到本地，网络恢复时可自动上传，支持百万离线数据存储 |
| 电源 | DC 12V |
| 电池容量 | 电池容量≥5000mAh且续航时长≥6小时 |
|  | 设备支持数字化显示电池剩余电量 |
| 电池规范 | 提供带CCC电池的整机，电池包装上明确具有CCC标志，投标现场备查 |
|  | 使用的电池符合GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》 |
|  | 使用的电池符合国家标准，具有中国国家强制性产品认证证书 |
| 用电保护 | 支持短路保护（要求短路8H不损坏） |
| 工作环境 | -10°C～60°C |
| 高温高湿运行 | 支持高温高湿环境（要求温度50℃/湿度95%下运行48H不损坏） |
| 防水防尘等级 | ≥IP65 |
| 静电防护 | 支持静电防护（要求静电抗扰度试验符合国家标准） |
| 传导抗扰 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度检测：符合：GB/T17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》B级及以上要求。 |
| 阻燃防护 | 符合“GB/T 5169.11-2017电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）， |
| 环境适应性 | 符合“GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分”要求。能够在-10℃~+55℃范围内正常运行≥3h。 |
| 外壳防护 | 设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它表面应符合IK06的要求 |
| 设备时钟 | 支持查看时间，并可手动或自动调整时间 |
| 程序升级 | 支持在线或本地升级 |
| I/O接口 | RJ45接口≥1个；RS232接口≥1个；USB2.0接口≥1个 |
| 知识产权 | 要求投标人拥有完全自主知识产权，提供终端应用软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 功能要求 | 1)支持终端识别到当前人脸可信度低时，须用户输入身份信息进行双因子校验； |
|  | 2支持刷卡、扫码、人脸离线消费，待网络正常后，离线记录自动上传； |
|  | 3)用户使用专款专用余额进行支付并扣款成功后，终端屏幕可展示实付、应付、专款专用扣款金额、专款专用余额、用户基本信息等信息； |
|  | 4)屏幕显示的个人信息支持脱敏展示； |
|  | 5)支持中文语音播报消费结果和消费金额； |
|  | 6)支持微信、支付宝、一卡通余额三种支付方式的退款功能，用户持已成功支付的原订单在所属终端上可完成该笔交易退款，金额原渠道退回，退款操作须校验终端密码； |
|  | 7)支持快速切换定额或自由模式； |
|  | 8)支持自定义用户消费模式，包括支付方式的开关、支付方式的优先级； |
|  | 9)支持定时重启； |
|  | 10)支持查询终端交易记录、交易汇总等。 |

  - 门禁（含电磁锁支架开门按钮）	180套

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码认证 |
| 通讯方式 | 以太网 |
| 名单数量 | ≥20万 |
| 脱机记录 | ≥50万 |
| 读头接口规范 | WG26/WG34 |
| 供电电压 | AC 220V |
| 读头接口 | ≥2路 |
| 门锁接口 | ≥2路 |
| 按键接口 | ≥2路 |
| 三方联动接口 | 火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭 |
| 开门方式 | 支持首卡开门、多卡开门、远程开门 |
| 安全防控 | 支持双门互锁、反潜回 |
| 知识产权 | 要求投标人拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 产品认证 | 具有CQC产品认证证书 |
| 配套 | 配套电磁锁，开门按钮 |
| 配套读卡器要求 | 供电 DC 9～15V 处理器 ARM-A7或更优 身份认证方式 支持刷卡认证、扫码认证、密码认证 兼容学校校园一卡通系统，支持学校的校园卡、二维码认证 读卡类型 支持Mifare1卡/CPU卡 按键 12宫格电容触摸按键或更优 声音 真人语音播报 显示 ≥2.8英寸彩屏，支持显示二维码（设备码） 摄像头 支持识别二维码 通讯方式 韦根 防拆报警 自带防拆开关，被拆除时可发出报警声 SAM卡槽 内置≥1个PSAM卡槽 工作环境 -10℃～50℃ |

  - 宿舍翼闸单机芯	24台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | AC 220V/50Hz |
| 材质厚度 | SUS 304不锈钢，厚度1.0mm（含）以上 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机寿命 | MTBF≥1500万次 |
| 红外检测功能 | ▲应具备不少于6对长寿命对射红外，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 门翼材质 | 有机玻璃（带冷光源）或红色软翼 |
| 开闸方式 | 支持刷卡、扫码、人脸识别、远程等开闸方式 |
| 通道宽度 | 标准550mm |
| 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | 设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求，其它表面应符合IK07的要求 |
| 双重防夹 | ▲具有红外电子防夹和机械防夹双重防夹功能，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 电气安全 | 自带漏电保护接地端子 |
| 抗电强度 | 要求1.5KV（1分钟）无击穿、飞弧现象 |
| 声光指示 | LED通道指示和通行指示 |
| 语音播报 | 支持语音播报，支持设置自定义语音内容（语音种类≥27种） |
| 警示功能 | ▲支持非法闯入、逆向通过、开机自检不通过、通道内滞留、尾随、翻越等异常行为检测并报警，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 工作模式 | ▲设备应具有严格（受控）通行模式和宽松（访客）通行模式，共两种工作模式： 1）设备应支持设置单向或双向通行； 2）设备应支持设置禁止通行； 3）设备应支持通过后台软件远程配置； 4）设备应具有通行方向箭头指示。 提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 敞开模式 | 支持设置常开时段（定时开闸） |
| 允许进入时间 | 设备允许进入时间应在2s（含）至 60s（含）范围内（可调） |
| 允许通行时间 | ▲设备允许通行时间应在5s（含）至99s（含）范围内（可调） |
| 自检功能 | 支持控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能 |
| 消防联动 | 支持消防联动自动开闸 |
| 断电开闸 | 支持断电自动开闸 |
| 非法抓拍 | ▲当人员非法闯入或翻越时支持联动外接摄像机进行图像抓拍，并可自动保存、显示在客户端电脑，图像分辨率≥1920×1080，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 记忆功能 | 支持按照开闸信号数量，按相应次数依次开闸 |
| 通行速度 | 通行速度≥30人/分钟 |
| 工作温度 | -20℃～70℃ |
| 远程升级 | 支持远程升级固件程序 |

  - 宿舍翼闸双机芯	32台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | AC 220V/50Hz |
| 材质厚度 | SUS 304不锈钢，厚度1.0mm（含）以上 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机寿命 | MTBF≥1500万次 |
| 红外检测功能 | ▲应具备不少于6对长寿命对射红外，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 门翼材质 | 有机玻璃（带冷光源）或红色软翼 |
| 开闸方式 | 支持刷卡、扫码、人脸识别、远程等开闸方式 |
| 通道宽度 | 标准550mm |
| 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | ▲设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求，其它表面应符合IK07的要求，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 双重防夹 | ▲具有红外电子防夹和机械防夹双重防夹功能，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 电气安全 | 自带漏电保护接地端子 |
| 抗电强度 | 要求1.5KV（1分钟）无击穿、飞弧现象 |
| 声光指示 | LED通道指示和通行指示 |
| 语音播报 | 支持语音播报，支持设置自定义语音内容（语音种类≥27种） |
| 警示功能 | ▲支持非法闯入、逆向通过、开机自检不通过、通道内滞留、尾随、翻越等异常行为检测并报警，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 工作模式 | ▲设备应具有严格（受控）通行模式和宽松（访客）通行模式，共两种工作模式： 1）设备应支持设置单向或双向通行； 2）设备应支持设置禁止通行； 3）设备应支持通过后台软件远程配置； 4）设备应具有通行方向箭头指示。 提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 敞开模式 | 支持设置常开时段（定时开闸） |
| 允许进入时间 | ▲设备允许进入时间应在2s（含）至 60s（含）范围内（可调），提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 允许通行时间 | 设备允许通行时间应在5s（含）至99s（含）范围内（可调） |
| 自检功能 | ▲支持控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 消防联动 | 支持消防联动自动开闸 |
| 断电开闸 | 支持断电自动开闸 |
| 非法抓拍 | ▲当人员非法闯入或翻越时支持联动外接摄像机进行图像抓拍，并可自动保存、显示在客户端电脑，图像分辨率≥1920×1080，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 记忆功能 | 支持按照开闸信号数量，按相应次数依次开闸 |
| 通行速度 | 通行速度≥30人/分钟，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 工作温度 | -20℃～70℃ |
| 远程升级 | 支持远程升级固件程序 |

  - 宿舍人脸识别一体机	90台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码、人脸认证 |
| 处理器 | 四核（含）以上，主频≥1.5GHz |
| 存储器 | ≥1GB RAM, ≥8GB ROM |
| 操作系统 | Linux 4.0（含）及以上 |
| 显示屏 | ≥7英寸彩屏，分辨率≥1280*800，支持触控 |
| 声光提示 | 具有语音提示及界面提示功能，在刷脸、扫码、刷卡、密码认证后,具有语音提示、显示屏文字提示功能 |
| 补光 | 支持补光 |
| I/O接口 | 以太网≥1，继电器≥1，USB≥1，RS232≥1，韦根≥1，开门按钮≥1，报警输入≥2，报警输出≥1 |
| 通讯方式 | 以太网、WiFi |
| 加密 | ≥1个ESAM卡 |
| 身份认证方式 | 支持二维码（正扫和反扫）、刷卡、刷脸、密码 |
| 卡片类型 | 支持触摸屏刷卡，可识读M1卡、CPU卡 |
| 二维码识别 | 支持QR Code、Code 128/39（可旋转360°、偏转/倾斜45°），支持离线码识别，二维码识别时间≤400ms |
| 摄像头 | ≥200万像素双目摄像头（红外+可见光） |
| 活体识别 | 支持活体识别，可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击 |
| 自动唤醒 | 支持人脸、人体移动侦测并唤醒设备，人脸、人体及物体移动侦测并唤醒补光灯 |
| 补光灯自动开启 | 当环境照度小于0.01lux时设备应能自动开启补光灯 |
| 人脸识别距离 | 50-150cm（范围内可调） |
| 人脸识别通过率 | 人脸识别正确率≥99.98%，误识率≤0.02% |
| 人脸特征库容量 | 设备离线状态下，可存储的人脸特征库容量≥50000 人 |
| 人脸识别速度 | ≤400ms |
| 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | 设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它金属表面应符合IK07的要求 |
| 在线升级 | 支持OTA在线升级固件和应用程序 |
| 电源 | DC 12V |

  - 开水炉水控器	132台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码认证扣费 |
| 电源 | 宽电压输入 DC 12～24V 或 AC 15～24V |
| 消费模式 | 支持刷卡消费、扫码消费、按键验证联机消费 |
| 支持卡类型 | 支持Mifare 1卡/CPU卡 |
| 用户键盘 | 防水键盘（数字键+功能键） |
| 按键寿命 | 按键寿命≥30万次 |
| 最小显示金额 | 0.01元 |
| 显示类型 | ≥2英寸液晶屏，分辨率≥128×64，支持屏显二维码（设备码） |
| 通讯方式 | CAN |
| 读写速度 | ≤0.3秒/次 |
| 脱机存储 | ≥15000条 |
| 环境温度 | -10～50ºC |
| 环境湿度 | ≤93%(+40 ºC) |
| 加密方式 | ESAM芯片加密 |
| 防水 | ▲≥IP68，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 盐雾防护 | ▲符合“GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境测试 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾”标准，提供专业第三方检测机构出具的检测报告 |
| 阻燃防护 | ▲符合“GB/T 5169.11-2017电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT），提供专业第三方检测机构出具的检测报告 |
| 升级方式 | 支持在线升级 |
| 知识产权 | 要求投标人拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |
| 产品认证 | 具有CQC产品认证证书 |

  - 开水炉电动阀	132台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 5V |
| 工作电流 | 150mA |
| 开关时间 | ≤1.5秒 |
| 口径 | DN15 |
| 驱动方式 | 电机驱动 |
| 适用温度 | 0～90℃ |

  - 开水炉独立电源	132台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 电源 | AC12V |
| 兼容性 | 和开水炉水控器兼容，支持独立供电 |

  - 淋浴水控器	1475台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | CAN |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码认证扣费 |
| 支持卡类型 | 支持Mifare 1卡/CPU卡 |
| 工作电压 | 宽电压输入 AC 15～24V 或DC 12～24V |
| 管道水压范围 | 0.02MPa～0.8MPa |
| 管道水温范围 | 1～65℃ |
| 环境温度 | 1～55℃ |
| 环境湿度 | ≤93%(+40 ºC) |
| 加密方式 | ESAM芯片加密 |
| 显示 | ≥2.4英寸液晶屏，分辨率≥128×64，支持屏显二维码（设备码） |
| 用户键盘 | 防水键盘（数字键+功能键） |
| 防水 | ▲≥IP68，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 升级方式 | 支持在线升级 |
| 计量最小分辨率 | 0.03L |
| 最小扣费单位 | 0.01元 |
| 止回功能 | 内置止回阀 |
| 消费设置 | ▲支持通过手机设置消费限时与消费限额，单次消费超过设定阈值后，设备自动关停阀门停止消费，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 无卡消费 | ▲支持无卡化消费，用户可使用手机端应用扫码或输入设备码连接水控，通过手机应用完成水控器开阀或关阀，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 过压/欠压保护 | ▲具备输入电压检测功能，当供电电压高于或低于一定阈值时，控制器能及时提示并暂停使用，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 断线保护 | ▲具备断线保护功能，当水控器在计费使用过程中无脉冲产生时，水控器能够及时识别并按规则限制消费，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 计量误差 | 满足DB41T 1033—2015智能卡节水控制器中对淋浴应用误差的要求 |
| 产品认证 | 具有CQC产品认证证书 |
| 知识产权 | 要求投标人拥有完全自主知识产权，提供嵌入式软件的计算机软件著作权登记证书 |

  - 淋浴网关	22台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通物联网系统，支持数据采集和参数下发等 |
| 供电电压 | DC 12V～24V |
| 中央处理器 | ARM9或更优 |
| 架构 | 工业级RISC架构 |
| 操作系统 | Linux |
| 存储器容量 | ≥128MB |
| 使用环境 | 温度：-20～55℃，湿度：≤93%(+40ºC) |
| 带载量 | ≥64台 |
| 通讯方式 | 上行：以太网，下行：RS-485或C-BUS |
| WEB服务 | 支持WEB页面配置工作参数、查看状态 |
| 产品认证 | 具有CQC产品认证证书 |

  - 淋浴电源箱	70台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 额定功率 | 400W |
| 输入电压 | AC 220V 50Hz |
| 输出电压 | AC 15～24V |
| 最大输出电流 | 14A |
| 外壳防护等级 | IP20 |

  - 洗衣机控制器	244点位

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码、人脸认证 |
| 供电电压 | AC 220V |
| 适用卡类型 | Mifare1卡/CPU卡 |
| 通讯方式 | CAN |
| 带载量 | ≥1路 |
| 负载电流 | 10A |
| 显示 | ≥2.4英寸，支持显示二维码（设备码） |
| 加密模块 | ESAM |
| 环境温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 升级方式 | 支持参数卡升级或网络在线升级 |

  - 洗衣机网关	12台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通物联网系统，支持数据采集和参数下发等 |
| 供电电压 | DC 12V～24V |
| 中央处理器 | ARM9或更优 |
| 架构 | 工业级RISC架构 |
| 操作系统 | Linux |
| 存储器容量 | ≥128MB |
| 使用环境 | 温度：-20～55℃，湿度：≤93%(+40ºC) |
| 带载量 | ≥64台 |
| 通讯方式 | 上行：以太网，下行：RS-485或C-BUS |
| WEB服务 | 支持WEB页面配置工作参数、查看状态 |
| 产品认证 | 具有CQC产品认证证书 |

  - 学校大门摆闸单机芯	8台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | AC 220V/50Hz |
| 材质厚度 | SUS 304不锈钢，厚度1.0mm（含）以上 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机寿命 | ▲MTBF≥1500万次，提供权威第三方检测机构出具的检测报告 |
| 红外检测功能 | 应具备不少于6对长寿命对射红外 |
| 门翼材质 | 不锈钢材质 |
| 通道宽度 | 标准550mm，可加宽至1150mm（区间内宽度可选） |
| 机械特性 | 防冲撞 |
| 电气安全 | 自带漏电保护 |
| 声光指示 | LED通道指示和通行指示 |
| 敞开模式 | 支持设置常开时段 |
| 消防联动 | 支持消防联动自动开闸 |
| 自检功能 | 具备自检测、自诊断、自动报警功能 |
| 警示功能 | 支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警 |
| 通行速度 | 通行速度≥30人/分钟 |
| 工作温度 | -20℃～70℃ |

  - 学校大门摆闸双机芯	4台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电 | AC 220V/50Hz |
| 材质厚度 | SUS 304不锈钢，厚度1.0mm（含）以上 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机寿命 | MTBF≥1500万次 |
| 红外检测功能 | 应具备不少于6对长寿命对射红外 |
| 门翼材质 | 不锈钢材质 |
| 通道宽度 | 标准550mm，可加宽至1150mm（区间内宽度可选） |
| 机械特性 | 防冲撞 |
| 电气安全 | 自带漏电保护 |
| 声光指示 | LED通道指示和通行指示 |
| 敞开模式 | 支持设置常开时段 |
| 消防联动 | 支持消防联动自动开闸 |
| 自检功能 | 具备自检测、自诊断、自动报警功能 |
| 警示功能 | 支持非法闯入、逆向通过、尾随等异常行为检测并报警 |
| 通行速度 | 通行速度≥30人/分钟 |
| 工作温度 | -20℃～70℃ |

  - 学校大门人脸识别一体机	18台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 兼容学校校园一卡通系统，并支持学校的校园卡、二维码、人脸认证 |
| 处理器 | 四核（含）以上，主频≥1.5GHz |
| 存储器 | ≥1GB RAM, ≥8GB ROM |
| 操作系统 | Linux 4.0（含）及以上 |
| 显示屏 | ≥7英寸彩屏，分辨率≥1280*800，支持触控 |
| 声光提示 | 具有语音提示及界面提示功能，在刷脸、扫码、刷卡、密码认证后,具有语音提示、显示屏文字提示功能 |
| 补光 | 支持补光 |
| I/O接口 | 以太网≥1，继电器≥1，USB≥1，RS232≥1，韦根≥1，开门按钮≥1，报警输入≥2，报警输出≥1 |
| 通讯方式 | 以太网、WiFi |
| 加密 | ≥1个ESAM卡 |
| 身份认证方式 | 支持二维码（正扫和反扫）、刷卡、刷脸、密码 |
| 卡片类型 | 支持触摸屏刷卡，可识读M1卡、CPU卡 |
| 二维码识别 | 支持QR Code、Code 128/39（可旋转360°、偏转/倾斜45°），支持离线码识别，二维码识别时间≤400ms |
| 摄像头 | ≥200万像素双目摄像头（红外+可见光） |
| 活体识别 | 支持活体识别，可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击 |
| 自动唤醒 | 支持人脸、人体移动侦测并唤醒设备，人脸、人体及物体移动侦测并唤醒补光灯 |
| 补光灯自动开启 | 当环境照度小于0.01lux时设备应能自动开启补光灯 |
| 人脸识别距离 | 50-150cm（范围内可调） |
| 人脸识别通过率 | 人脸识别正确率≥99.98%，误识率≤0.02% |
| 人脸特征库容量 | 设备离线状态下，可存储的人脸特征库容量≥50000 人 |
| 人脸识别速度 | ≤400ms |
| 外壳对外界机械碰撞的防护等级 | 设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它金属表面应符合IK07的要求 |
| 在线升级 | 支持OTA在线升级固件和应用程序 |
| 电源 | DC 12V |

  - 访客系统	1套

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 功能要求 | - 支持和一卡通对接，实现宿舍进出认证统计 - 支持自助预约等多种预约模式； - 支持对操作员进行不同区域、不同人员的管理权限管理； - 访客在手机端完成预约，宿管在手机端确认审核；电子流程支持自定义； - 支持访客填写个人信息，包括姓名、身份证号码、车牌号码、相关截图、上传照片等；支持添加随行人员信息；支持填写来访信息，包括来访时段、选择被访人、来访事由等； - 支持访客表单自定义，可配置表单项的显示/隐藏以及是否进行脱敏； - 支持审批通过后，访客具有宿舍通行权限； - ▲审批通过即自动下发相应门禁权限，来防人可通过刷脸、反扫访客码等多种方式进出校园，并按被权限访问对应空间，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）。 - 支持自助签离和自动签离两种模式，访客超过登记时间，自动取消访客进出权限； - ▲支持访客来访明细查询和统计查询，快速了解各出入口的出入访客数据，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）； - ▲支持访客人员、车辆黑名单管理，当黑名单中人和车进行访客登记时，自动警示禁止进入，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标）。 - ▲支持灵活设置，包括访客预约最大天数、每天预约每大人数，可设置访客信息是否需要人脸拍照，滞留延期是否启用审批流程，延期时长限制，是否要统计未离开人数等，提供软件评测中心出具的测试报告（报告须明确响应此项功能指标） |

  - 宿管系统升级	1套

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 在现有宿管系统上升级如下功能 1、支持学生或宿管线上上报宿舍内安全隐患，如违规电器使用、线路老化、家具或门窗损坏等，上报时选择隐患类型、上传现场照片、标注位置（宿舍号/具体区域）。 轮训公寓入住管理 1、允许短期轮训人员住宿时，开放审批入住、申请，和学校审批流程对接。 2、支持批量预约登记，录入人员姓名、身份信息、入住时段、所属单位；自动生成入住凭证（含房间号、门禁权限时效）。 |

  - 一卡通开放平台	  1套

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、一卡通与水表系统对接，实现一卡通对水表水费充值支付 2、一卡通与电表系统对接，实现一卡通对电表水费充值支付 3、一卡通宿管与宿舍门锁系统对接，住宿分配后自动下发权限，调宿退宿后权限及时变更 4、宿管系统手机端和报修系统的手机端对接，通过报修系统的H5嵌入到宿管系统中，实现宿管统一入口和故障报修。 5、一卡通与汽车充电桩系统对接，实现一卡通充值支付 6、宿管系统和学工系统对接，请假数据的对接 7、一卡通、宿管系统和对接校级综合管理平台对接，提供相关业务数据 8、对接数据中台，教务学生在籍状态、住宿信息等 9、一卡通、宿管手机端和校级APP对接，实现以校级APP为入口完成对应系统功能 10、能够响应除以上系统外，学校提出的其他需要对接的系统。 |

  - 线管辅材 1批：包含项目中所需线管辅材费用

  - 驻场服务：

| 服务指标 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 工作时间 | 5*8小时 |
| 响应时间 | 30分钟内 |
| 关键业务故障 | 1小时内恢复服务，24 小时内彻底修复。 |
| 非关键业务故障 | 若2小时内无法排除故障，须立即启用备用机，确保业务在4-8小时内恢复。 |
| 系统巡检 | 每日上班线上巡检一次 |
| 设备巡检 | 每周现场巡检一次 |
| 派单服务 | 接受学校报修系统派工单一卡通维护 |

  - 批量发卡机 2台

| 规格指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 打印类型 | 热升华彩色打印机 |
| 分辨率 | ≥300dpi |
| 系统支持 | Windows XP（含）以上 |
| 进卡方式 | 自动 |
| 卡片类型 | PVC、PET、复合PVC |
| 卡片尺寸 | 符合ISO CR80规范 |
| 卡片厚度 | 0.38-1.0mm |
| 连接方式 | USB接口 |
| 环境 | 温度/湿度：15-35℃/35-70% |
| 打印速度 | 单色：≤5秒/张，彩色：≤17秒/张 |
| 相关配套 | 含配套色带20卷，cpu卡片3000张 |

# 四、商务要求

#### 1、履行时限、履行方式及履行地点：

1.1 履行时限：签订合同后60日内完成整体项目验收。

1.2 履行方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

1.3 履行地点：采购人指定地点。

#### 2、货款支付：

合同签订后采购人支付合同总价的30％，货到采购人支付合同总价的30％，安装完毕并验收合格后，采购人支付合同总价的35％；使用1年无质量问题后无息支付合同总价的5％。

- 质保要求：

3.1 ▲整体包含五年1名工程师驻场和服务，质保期一卡通接口免费开放，提供承诺函加盖公章。

- 其他服务要求

（1）对用户提供相关设备的操作，管理以及日常维护的培训。

（2）每月一次现场巡检，详细检查设备的健康状况、分析日志及版本信息，及时对需要升级的固件或服务进行升级、对有隐患的部件进行更换。

（3）对用户的报告的故障实时响应并及时处理，平均修复时间不超过48小时

（4）对于重大故障需要在4小时内提供现场维修服务，如在8个小时内无法修复的，需提供替代方案或设备。

（5）所有服务支持与更换的硬件设备不再收取任何费用。服务期内因乙方原因不再提供当前版本支持与维护，甲方不支付任何费用，且乙方必须提供平滑升级方案，保证服务的正常运行（最大修复时间不超过48小时）。

（6）保密性要求：项目实施与运维过程中，须提交给用户方所有设备的维护台账信息、平台底层操作系统账号信息等，信息包含不限于使用的IP地址、普通用户与密码、超级管理员用户(root)与密码等，使用平台相关信息须与学校签订相关数据安全保密协议，并纳入合同条款。

# 五、其他要求

1、▲投标人提供承诺函，承诺所投产品能够与学校一卡通系统、门禁系统等平台兼容，各设备及其配套产品应是原厂出品，中标后提供原厂授权书和五年驻场服务。

2、▲本项目为交钥匙工程，项目费用包含设备安装、调试等，实施过程中，除合同约定金额外，采购方不再支付其他费用。

# 六、评分标准

| 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30 |
| 技术指标响应 | 投标人按照招标文件中“技术偏离表”如实逐项填列所提供产品的功能指标，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评审小组有权做负偏离处理。 满足招标文件全部功能要求30分，技术需求中带“▲”的指标要求，有一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 30 |
| 技术方案 | 根据投标人提供的总体设计方案，方案内容包括但不限于与老校区一卡通兼容性方案，数据对接方案、系统开放性设计方案、应急处理方案、施工方案等方面进行综合评审： 方案优于招标文件要求的得12分，符合要求得9分，基本符合要求得6分，不完全符合要求得3分，不提供的不得分。 | 12 |
| 服务方案 | 投标人针对本项目服务要求提供项目培训方案、运维服务方案，根据投标人提供的服务方案进行综合评审： 方案优于招标文件要求的得12分，符合要求得9分，基本符合要求得6分，不完全符合要求得3分，不提供的不得分。 | 12 |
| 资质证书 | 1、投标人或投标产品制造商具有有效的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理系统认证、知识产权管理体系认证、隐私信息管理体系认证，共2分，每提供一个得0.5分，不提供不得分； 2、投标人或投标产品制造商具有信息系统建设和服务能力证书且等级CS4（含）以上的，得2分，CS4以下的，得1分。 3、投标人或投标产品制造商同时具有电子与智能化工程专业承包认证证书和建筑机电安装工程认证证书，同时满足得2分，仅提供一项得1分，不提供不得分。 | 6 |
| 业绩 | 投标人或投标产品制造商具有自2022年1月1日以来一卡通系统建设相关业绩并提供合同复印件及验收证明材料复印件的，每提供1个案例得2分，最多得6分。 注：投标人需提供合同扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 人员配备 | 投标人或投标产品制造商为本项目须配备服务人员，至少包括系统架构设计师1名、数据库工程师1名、信息安全工程师1名、软件设计人员1名，要求提供的项目参与人员身份不得重复，同一个人具有多个证书不重复计算，在此基础上： 1）系统架构设计师：具备高级系统架构设计师证书 ，提供得1分。 2）数据库工程师：具备OCM证书和DCP证书，提供得1分。 3）信息安全工程师：具备注册信息安全工程师（CISE），提供得1分。 4）软件设计人员：具备中级软件设计师证书 ，提供得1分。 以上证书，不提供不得分。 注：①需提供在有效期内的证书扫描件或复印件或官方查询证明，加盖公章，并同时提交该人员在投标截止日期前6个月内任意一个月缴纳的社保证明 。②同一人员有多项证书不允许重复使用、不重复得分。 | 4 |