江苏开放大学桥林校区办公桌椅采购项目需求方案

一、项目基本信息

1、预算金额：160万元人民币

2、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-6 |  |  |  |
| 2F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 行政办公桌 | 28 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 28 | 把 |
| 3 | 班前椅 | 30 | 把 |
| 4 | 文件柜 | 22 | 张 |
| 5 | 会议桌1 | 10 | 张 |
| 6 | 会议椅1 | 32 | 把 |
| 7 | 会议椅2 | 12 | 把 |
| 3F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 行政大办公桌 | 3 | 张 |
| 2 | 皮质办公椅 | 3 | 把 |
| 3 | 皮质班前椅 | 3 | 把 |
| 4 | 订制文件柜 | 3 | 组 |
| 5 | 茶水柜 | 3 | 组 |
| 6 | 行政办公桌 | 37 | 张 |
| 7 | 办公椅 | 37 | 把 |
| 8 | 班前椅 | 37 | 把 |
| 9 | 文件柜 | 25 | 张 |
| 10 | 固定会议桌规格1 | 1 | 张 |
| 11 | 会议椅1 | 32 | 把 |
| E-4创业中心 |  |  |  |
| 1-5F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 65 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 65 | 把 |
| 3 | 固定会议桌规格2 | 1 | 张 |
| 4 | 会议椅1 | 10 | 把 |
| C-1公共实验楼 |  |  |  |
| 1F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 32 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 32 | 把 |
| C-3公共实验楼 |  |  |  |
| 4F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 9 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 9 | 把 |
| 3 | 活动会议桌 | 12 | 张 |
| 4 | 会议椅2 | 30 | 把 |
| 5 | 文件柜 | 6 | 张 |
| 3F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 30 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 30 | 把 |
| 2F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 8 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 8 | 把 |
| 1F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 6 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 6 | 把 |
| C-4公共实验楼 |  |  |  |
| 4F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 80 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 80 | 把 |
| 5 | 活动会议桌 | 12 | 张 |
| 6 | 会议椅2 | 30 | 把 |
| 7 | 四门密码文件柜 | 12 | 张 |
| 3F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 57 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 57 | 把 |
| 5 | 活动会议桌 | 12 | 张 |
| 6 | 会议椅2 | 14 | 把 |
| 7 | 文件柜 | 10 | 张 |
| 1-2、5F家具清单 |  |  |  |
| 1 | 工位办公桌 | 36 | 张 |
| 3 | 办公椅 | 36 | 把 |

### 二、技术参数及总体要求

| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 参考图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公桌（核心产品） | 1600*1600*750 | 1.▲板材：采用三聚氰胺防火饰面刨花板，甲醛释放量达到E0环保标准； 2.▲封边：2mm厚同色封边条封边，环保热熔胶； 3.▲桌脚：“八”字型钢脚，一级冷轧钢管，表面处理静电喷涂处理； 4.▲五金件：五金连接件； 5.配置：主桌+侧柜+前挡板，台面配翻盖板。 |  |
| 2 | 办公椅 | 700*630*1090-1185 | 1▲.头枕：灰色尼龙加纤维头枕支架，可升降6CM，特网面料； 2.▲背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降腰靠，扪尼龙特网； 3.扶手：灰色PU面3D升降扶手； 4.坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳； 5.底盘：三档锁定同步倾仰底盘； 6.气杆：85沉40电镀三级气压棒； 7.椅脚：高强度350#铝合金脚； 8.轮子：∮60黑色PU脚轮。 |  |
| 3 | 班前椅 | 680*600*990-1085 | 1.背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降软包腰靠，扪尼龙特网； 2.扶手：灰色PU面3D升降扶手； 3.坐垫：50kg/m3密度PU定型海绵，带装饰坐壳； 4.底盘：三档锁定同步倾仰底盘； 5.气杆：85沉40优质黑漆三级气压棒； 6.椅脚：高强度350#铝合金脚； 7.轮子：∮60黑色PU脚轮。 |  |
| 4 | 文件柜 | 900*450*1850 | 1.▲原生一代塑粉，拆装结构；主体裸板0.7mm优质冷轧板； 2.4位钢印编码折叠智慧管理锁，锁具连接杆采用纵向横向齿轮“行程”，稳固不掉杆； 3.对开铁门设计底部含可调节脚，阻尼铰链，内上二下一可调节层板； 4.钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色； 5.12mm边框，“侧包顶”结构，顶部无焊接缝。 |  |
| 5 | 固定会议桌规格1 | 5400*1600*750 | 1.▲板材：采用三聚氰胺防火饰面刨花板，甲醛释放量达到E0环保标准； 2.▲封边：2mm厚同色封边条封边，环保热熔胶； 3.桌脚：一级冷轧钢管，表面处理静电喷涂处理； 4.五金件：五金连接件； 5.配置：铝制双面翻盖板，下吊线槽，中脚上线。 |  |
|  | 固定会议桌规格2 | 2800*1400*750 | 1.板材：采用三聚氰胺防火饰面刨花板，甲醛释放量达到E0环保标准； 2.封边：2mm厚同色封边条封边，环保热熔胶； 3.桌脚：一级冷轧钢管，表面处理静电喷涂处理； 4.五金件：五金连接件； 5.配置：铝制双面翻盖板，下吊线槽，中脚上线。 |  |
| 6 | 会议椅1 | 680*600*990-1085 | 1.背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降软包腰靠，扪尼龙特网； 2.扶手：灰色PU面3D升降扶手； 3.坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳； 4.底盘：三档锁定同步倾仰底盘； 5.气杆：85沉40优质黑漆三级气压棒； 6.椅脚：高强度350#铝合金脚； 7.轮子：∮60黑色PU脚轮。 |  |
| 7 | 行政大办公桌 | 2000*1800*750 | 1▲.面材：胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm； 2.基材：中密度板； 3.▲油漆：环保水性木器油漆； 4.五金件：优质五金连接件，阻尼铰链和三节导轨； |  |
| 8 | 皮质办公椅 | 740*700*1250-1320 | 1.牛皮饰面，曲木板采用多层热压成型E1级曲木分体板厚度15mm； 2.采用高密度切割海棉； 3.扶手采用铝合金精抛布光扶手加PU面盖； 4.机构采用同步倾仰4档锁定底盘，倾仰舒适可在4个不同角度锁定； 5.采用6公分行程电镀气杆，管壁厚度不低于2.5mm，内充高压氮气，纯度达到99.9%； 6.椅脚采用铝合金精抛布光350mm，静压测试不低于1200KG； 7.采用60mm PU静音滑轮，滑行顺畅、无噪音，不伤地板。 |  |
| 9 | 皮质班前椅 | 740*700*1190-1270 | 1.牛皮饰面，曲木板采用多层热压成型E1级曲木分体板厚度15mm； 2.采用高密度切割海棉； 3.扶手采用铝合金精抛布光扶手加PU面盖； 4.机构采用中置式底盘，一档锁定； 5.采用8公分行程电镀气杆，管壁厚度不低于2.5mm，内充高压氮气，纯度达到99.9%； 6.椅脚采用高档电镀铁脚350mm，静压测试不低于1200KG； 7.采用60mm PU静音滑轮，滑行顺畅、无噪音，不伤地板。 |  |
| 10 | 订制文件柜 | 2400*400*2000 | 1.面材：胡桃木木皮； 2.基材：中密度板； 3.油漆：环保水性木器油漆； 4.五金件：五金连接件，阻尼铰链和三节导轨； |  |
| 11 | 茶水柜 | 800*400*800 | 1.面材：胡桃木木皮； 2.基材：中密度板； 3.油漆：环保水性木器油漆； 4.五金件：五金连接件，阻尼铰链和三节导轨； |  |
| 12 | 工位办公桌 | 1600*700*750 | 1.▲框架结构：采用阳极氧化铝合金边框； 2.▲横向屏风：屏风框架厚度40mm，桌面中杆以下部分为钢板饰面；桌面中杆以上部分为仿布波音软片饰面或MFC板；桌板以上其余250mm部分为钢化玻璃； 3.▲纵向屏风：桌面以下部分为钢板饰面；桌面以上部分为仿布波音软片饰面或MFC板； 4.线路及附件：屏风底部走线，配踢脚板。 |  |
| 13 | 四门密码文件柜 | 900*450*1850 | 1、原生一代塑粉，拆装结构；主体裸板0.7mm优质冷轧板 2、4位钢印编码折叠智慧管理锁，锁具连接杆采用纵向横向齿轮“行程”，稳固不掉杆； 3、对开四铁门设计底部含可调节脚，阻尼铰链，内二层可调节层板； 4、钢制内嵌“一字”扣手，可更换颜色； 5、12mm边框，“侧包顶”结构，顶部无焊接缝。 |  |
| 14 | 活动会议桌 | 1400*600*750 | 1.板材：采用三聚氰胺防火饰面刨花板，甲醛释放量达到E0环保标准； 2.封边：2mm厚同色封边条封边，环保热熔胶； 3.桌脚：一级冷轧钢管，表面处理静电喷涂处理； 4.五金件：优质五金连接件； 5.配置：铝制双面翻盖板，下吊线槽，中脚上线。 |  |
| 1 | 会议椅2 | 580*490*860 | 1.椅背采用内外框结合方式，外框采用高强度尼龙加纤维，内背采用弹性尼龙料，线条间隔≤6mm的横条纹设计，椅背可以倾仰≥8度。 2.扶手本体可以上下调整，材料为尼龙加纤维，扶手下方采用铝合金件固定。扶手采用双板结构注塑成型，面板ABS结实不易刮花，主要支撑架采用铝合金压铸成型，铝合金抛光工艺加弯管烤漆工艺组合，铁管厚度2.0mm直径25mm，桌板承重≥45KG； 3.座垫可拆换。采用双框结构可自由拆御，海绵采用高密度定型绵，主材料聚氨脂，发泡成型符合环保要求； 4.椅脚为实心尼龙材料。椅前脚与座垫支撑架采用一体成型的结构。椅脚材质是尼龙加玻璃纤维采用前后脚组装方式，同时结合榫卯工艺，采用双榫卯结构使其承重≥180KG。 5.网布采≤0.2mm线径，采用尼龙材质。 6.椅子可横向收纳 |  |

### 三、商务要求

1.本项目不提供预付款，在合同规定的工期内，所送批量设备全部安装到位且通过甲方验收，由乙方提供家具合格检测报告(费用由乙方支付)，并且由甲方抽检两个安装办公桌椅的办公室进行室内空气质量检测（相关费用含在合同总价内，由供应商承担），验收合格甲方将支付合同总价的95%，自验收合格之日起满一年，且无质量问题，甲方将在一个月内无息支付余款。

但一经发现桌椅存在环保、规格尺寸负偏离和其它质量问题，采购人可拒绝支付中标人货款，同时中标人必须承担所供产品给采购人造成的一切损失。中标人若未能按质量保证及售后服务履行相关维保承诺，采购人有权妥托第三方提供质保服务，由此产生的费用全部由中标人承担。中标人拒绝承担的，采购人有权依法追索，由此产生的费用由中标人全部承担。同时将中标人列入采购人不良行为记录名单，1~3年内不得参加采购人相关招投标项目。

供应商需提交以下样品：

（1）样品清单

提供采购清单第二项的办公椅1把，采购清单行政办公桌小样1套（含刨花板、导轨、铰链、椅轮小样）。采购清单行政大办公桌小样1套（含面材：胡桃木木皮、基材：中密度板、导轨、铰链）

行政办公桌小样要求：

刨花板：阻燃，ABS四周封边，不小于W300mm*D300mm；

导轨、铰链、椅轮各一付。五金配件材质应选择高强度、耐磨损、耐腐蚀等特性；五金配件表面处理具有美观性和保护性；五金配件的物理化学性能符合要求。

行政大办公桌小样要求：

面材：胡桃木木皮、基材：中密度板小样各一份，不小于W300mm*D300mm。材质均匀细腻，表面平整光滑无瑕疵，具有较高的强度和平整度。

导轨、铰链各一付。五金配件材质应选择高强度、耐磨损、耐腐蚀等特性；五金配件表面处理具有美观性和保护性；五金配件的物理化学性能符合要求。

（2）样品要求

样品表面涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷；

样品材质、规格、工艺应符合技术参数要求；

样品结构应设计合理，稳固性好，安全性有。

5.2.3样品递交时间及相关注意事项：

（1）样品递交时间：2026年 月 日下午 :00起至 :00止，在此期间样品由投标人自行保管。采代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。

（2）样品递交地点：

（3）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。各供应商应同时准备相应大小的塑料布等对自身递交的样品进行遮盖。

（4）供应商不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。

（5）中标供应商递交的样品由采购人负责保管、封存并作为履约验收的依据，不再退还中标供应商。未中标供应商递交的样品在采购结果公告期结束后3个工作日内，通知未中标供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人自行处置。

（6）所有样品的制作、包装、运输等费用供应商自行承担。

四、方案要求

1. 项目实施方案要求

投标人在投标时，须针对本项目提交项目实施方案，需求如下：投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案。实施方案应包括原材料采购方案、生产实施方案、进度计划、质量保证、现场安装方案、安全文明施工措施等方面内容，相关内容要科学可行，确保完成招标文件各项要求，应确保或提前实现招标文件规定的合同签订后交货安装完成的要求。

（1）交货及安装地点为根据采购人要求，设备的搬运、安装调试等不另行付费。

（2）包装和运输要求：根据国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包装和运输。

（3）供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

（4）供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（5）供应商成交后须与采购人在招标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

★2. 项目验收要求

投标人在投标时，须针对本项目提交项目验收方案，需求如下：

验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人在20个工作日内组织验收。采购人有权随机抽取部分产品送第三方检测机构进行破坏性检测，若不合格，中标供应商须接受无条件退货、换货；采购人有权拒付货款并要求中标供应商赔偿采购人不能如期交付的经济损失。（投标人需提供书面盖章承诺书）

具体验收内容与标准：

A.投标样品与供货产品质量一致性比较。
    B.供货产品需与项目需求中“技术要求”内容相符；如有不符的，由供货人整改或换货，造成所有的损失（包括：因此给采购人造成的损失），由供货人承担。

采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标供应商承担有可能产生的材料品牌检测费。

4. 售后服务要求

投标供应商在投标时，须针对项目提交售后服务方案，需求如下：

★（1）质保期：家具采购项目经过验收合格并交付使用后，所有设备和配件免费质保至少5年。（投标人需提供书面盖章承诺书）
    （2）投标人应结合图纸，充分考虑效果图与实物图有差异引起的价格风险。
    （3）供方应对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
    （4）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件，供方须免费提供服务；并更换上述零部件、备品备件和易损件。
   （5）供方应负责质保期内的免费保修和质保期外的维修工作，需提供24小时服务及联系电话，保修期内发生的保修费用由供方承担。质保期间，供方接到维保通知后4小时内赶到现场并在24小时内解决，通知供方3次或首次通知后24小时乙方未到现场解决，视作供方违约1次，甲方将每次从合同尾款中扣除合同总价款的1%作为违约处罚，同时并不免除供方的维保责任。

（6）如由于非需方或第三方人为造成的故障或损坏，由供方负责在24小时内免费维修，免费调换部件，该部分材料的质量保证期自维修或调换完毕并经需方认可之日起重新计算（期限同合同与投标承诺的质量保证期限）。

- 在签订家具采购合同时，需要提供全部家具所用材料生产厂家的原厂质保书资料（并加盖投标人公章）。

- 中标人的投标实物样品在采购招标活动结束后将由江苏开放大学封存，以供批量到货验收时比对或检测选择使用。

# 五、评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，综合评分的主要因素是：价格、技术性能、实施方案、系统演示、项目团队人员、售后服务、履约能力等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；服务为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术响应 | 技术参数全部满足采购文件要求的得满分15分，在此基础上，采购文件中打▲号项技术指标为重要指标，如有一项负偏离或不满足要求的扣2分；其他参数有负偏离或不满足的每项扣1分，扣完为止。打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标。 | 15 |
| 3 | 原材料检测报告 | 投标人提供所投以下原材料2023年6月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA认证的检验机构出具的原材料检测报告，检测内容包含： 三聚氰胺防火饰面刨花板、网布(织物面料)、定型海绵、环保水性漆、五金连接件、脚轮。 （1）每提供1个得1分，最多得6分； （2）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 检测报告需体现清晰的二维码以及首页、内容页、结尾页等完整页面内容，能反映出相关数据和内容，所有检测报告的受检单位或委托单位为投标人，否则视为未提供。 | 6 |
| 4 | 成品检测报告 | 投标人须提供2023年6月1日（以报告签发日期为准）以来具有CMA标志的第三方专业检验检测机构出具的抽样检验检测报告扫描，检验报告检测内容必须包含且满足以下评审要求否则不得分。 （1）行政办公桌：需符合相关国家标准或行业标准；底脚平稳性≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm；甲醛≤0.08mg/m3；苯≤0.06mg/m3；甲苯≤0.15mg/m3；二甲苯≤0.20mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m3；可迁移有害元素：锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As)≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr)≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg；黑曲霉、黄曲霉的耐霉菌性等级均达到1级；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)的抑菌率均＞99%，具有较好的抗菌效果，符合要求得2分。 （2）办公椅（班椅）:需符合相关国家标准或行业标准；密度（座面）≥25kg/m3；回弹性≥35%；甲醛释放量≤0.120mg/m2h；TVOC≤0.5mg/m2h；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.25mg/m³；可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）≤5mg/kg；皮革中五氯苯酚≤0.5mg/kg；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)的抑菌率均＞99%，具有较好的抗菌效果；符合要求得2分。 （3）工位办公桌需符合相关国家标准或行业标准；底脚平稳性≤0.4mm，抽耐光色牢度：达到灰度卡≥4级；甲醛≤0.01mg/m³；苯≤0.003mg/m³；甲苯≤0.003mg/m³；二甲苯≤0.003mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.06mg/m³；可迁移有害元素部分：锑(Sb)≤1.6mg/kg；砷(As)≤1.6mg/kg；钡(Ba)≤8.5mg/kg；镉≤1.6mg/kg；铬(Cr)≤1.6mg/kg；铅(Pb)≤2.6mg/kg；汞(Hg)≤2.6mg/kg；硒(Se)≤2.6mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.01%；多环芳烃≤0.1mg/kg；18种多环芳烃(PAH)总量≤2mg/kg；多溴联苯≤55mg/kg；多溴二苯醚≤55mg/kg；燃烧性能：达到阻燃1级，热释放速率峰值≤18kW，5min内放出的总能量≤6MJ，最大烟密度≤40%；符合要求得2分。 （4）行政大办公桌：需符合相关国家标准或行业标准；底脚平稳性≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm；甲醛≤0.08mg/m3；苯≤0.06mg/m3；甲苯≤0.15mg/m3；二甲苯≤0.20mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.50mg/m3；可迁移有害元素：锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As)≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr)≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg；黑曲霉、黄曲霉的耐霉菌性等级均达到1级；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)的抑菌率均＞99%，具有较好的抗菌效果，符合要求得2分。 （1）每提供1个得2分，最多得8分； （2）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 检测报告需体现清晰的二维码以及首页、内容页、结尾页等完整页面内容，能反映出相关数据和内容，所有检测报告的受检单位或委托单位为投标人，否则视为未提供。 | 8 |
| 5 | 样品展示 | 评委根据样品的外观、制作工艺、材质、功能、质量等的合理性、安全性等方面综合进行打分。 1、样品的外观和造型：优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得2分，不符合或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。 2、样品的工艺和细节处理：优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。 3、样品的材质：优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得2分，不符合或样品递交不全或未按照招标文件要求递交样品的不得分。 | 10 |
| 6 | 业绩 | 根据投标人提供的自2023年5月1日（含）以来实施过的类似项目业绩（合同内容须包含本次采购相关的办公桌、办公椅、会议桌、会议椅），有1个得2分，满分6分（以合同签订日期为准，提供合同复印件并加盖公章。合同页须清晰可见相应内容，否则视为未提供）。 | 6 |
| 7 | 产品履约能力1 | 投标人提供有利于产品工艺技术水平的生产、自检测设备，至少需包括：高端斜边封边机、全自动直线激光封边机、全自动后上料电子开料锯、全自动智能数控多排钻、全自动数控折弯机、光纤激光切割机、数控裁板锯、电脑式单柱桌上型拉力试验机、办公椅脚轮寿命试验机、全自动破裂强度试验机，每提供一项得0.5分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供上述设备实景照片、设备发票复印件加盖投标人公章，设备购买方为投标人或所投货物制造商，不符合不得分。 | 3 |
| 8 | 产品履约能力2 | 1、投标人获得绿色供应链认证证书，且认证内容包含金属家具、钢木家具、软体家具的设计开发、生产、销售（售后服务）及其场所所涉及的绿色供应链管理活动的得1分，未提供或不符合不得分。 2、提供所投产品制造商全国商品售后服务达标认证证书（五星级）（认证标准：全国商品售后服务达标认证实施方案NECAS01-2012、商品售后服务评价体系GB/T27922-2011标准），得1分。 3、提供所投产品制造商有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，得1分。 评审依据：投标文件中提供有效期内的相关证书原件的扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网址：http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标人公章证佐证，未提供或提供不全或不符合的不得分。 | 3 |
| 9 | 生产实施方案 | 评标委员会根据供应商提供的生产实施方案（包含但不限于项目生产、供货方案内容等）进行综合评分： 生产实施方案内容完整详实，供货方案符合项目要求，全面可行的，得5分； 生产实施方案内容较为详实，供货方案较符合项目要求，较为可行的，得3分； 生产实施方案内容有所欠缺，供货方案与项目要求一般符合，不太完善的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 10 | 质量保证方案 | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的质量保证方案（包括但不限于质量控制目标、质量保证措施等）进行综合评分： （1）方案内容完整规范，质量控制目标明确，质量保证措施科学合理的，得5分； （2）方案内容较完整规范，质量控制目标较为明确，质量保证措施较科学合理的，得3分； （3）方案内容不太完整，质量控制目标一般，质量保证措施合理性一般的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 11 | 售后承诺和服务方案 | 评标委员会根据供应商提供的售后承诺和服务方案（包括但不限于售后服务承诺及售后服务方案）进行综合评分： 方案清晰合理、可行性高，售后承诺完全符合项目需求的，得5分； 方案基本合理、可行性较高，售后承诺较为符合项目需求的，得3分； 方案不太完整、可行性一般，售后承诺基本能符合项目需求的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
| 12 | 质保期 | 免费质保期在最低5年的基础之上，每增加1年得1分，最高得2分。（须提供承诺书并加盖公章） | 2 |
| 13 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的得 1分。 | 2 |

说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。