附件2摄像机（6台）

- 基本性能

传感器类型3MOS

传感器描述光学系统：棱镜彩色分离

ND 滤光镜：OFF，1/4，1/16，1/64

有效像素3×220万

- 镜头参数

数字变焦2/5/10倍

实际焦距f=3.9-86mm

等效35mm焦距28-616mm

- 显示参数

滤镜直径72mm

液晶屏尺寸3.45英寸

液晶屏像素92万

取景器描述0.45英寸，122.6万像素

- 摄像性能

记录视频信号[AG-AC160的59.94Hz※1格式]

PH模式：1080/59.94i※1，1080/29.97p※1，1080/23.98pN※1，720/59.94p※1，720/29.97p※1，720/23.98pN※1

PM模式：720/59.94p※1

HA/HE模式：1080/59.94i※1

[AG-AC160的50Hz模式]

PH模式：1080/50i，1080/25p，720/50p，720/25p

PM模式：720/50p

HA/HE模式：1080/50i

视频比特率PH模式：大约21Mbps（VBR）

PM模式：大约8Mbps（VBR）

HA模式：大约17Mbps（VBR）

HE模式：大约6Mbps（VBR）

间隔记录1秒/10秒/30秒/1分钟/2分钟间隔最长168小时（1周）记录

※对于记录模式，PH1080/24p（AG-AC160）或PH1080/25p（AG-AC160，AG-AC130）固定。

可变帧频1080/24p，1080/30p:2※/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60fps（帧/秒）

1080/25p:2※/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50fps
※固定在0dB增益和手动聚焦模式上。

最近对焦距离1m

快门描述[AG-AC160的59.94Hz※1 模式]

预设快门：

60i/60p：1/60，1/100，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒

30p：1/30，1/50，1/60，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒

24p：1/24，1/50，1/60，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒

※当快门关闭时显示数值。

慢快门：

60i/60p模式：1/8秒，1/15秒，1/30秒

30p模式：1/8秒，1/15秒

24p模式：1/6秒，1/12秒

※只有SCENEFILE屏幕中VFRMODE处于关闭位置时。

同步扫描：

60i/60p模式：1/60.0秒至1/249.8秒

30p模式：1/30.0秒至1/249.8秒

24p：1/24.0秒至1/249.8秒

[AG-AC160的50Hz 模式]

预设快门：

50i/50p:1/50※，1/60，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒

25p:1/25，1/50※，1/60，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000秒

※当快门关闭时显示数值。

慢快门：

50i/50p模式：1/6秒，1/12秒，1/25秒

25p模式：1/6秒，1/12秒

※当SCENEFILE屏幕中VFRMODE处于关闭位置时。

同步扫描：

50i/50p模式：1/50.0秒至1/250.0秒

25p：1/25.0秒至1/250.0秒

- 最低照明度0.4流明

- 录制格式

AVCHD 标准（MPEG-4 AVC/H.264），DV 标准（AVI 类型2）

- 接口性能

USB2.0， AV端子SDI OUT：BNCx1，0.8V[p-p]，75Ω，高清/ 标清可切换，HDMI接口，直径3.5mm 立体声微型接口x1

- 存储性能

SD/SDHC/SDXC卡

- 话筒参数

静电型电容式

指向特性 超指向性

频率响应 90Hz －20,000Hz

开路灵敏度 －30 ± 4 dB 于48V 幻象电源使用；0dB=1V/1Pa

输入阻抗 100Ω （± 30% 于1KHz ）

信噪比 74 dB(1KHz at 1 Pa)

电 源 11-52V DC 幻象供电

输出阻抗 350欧姆平衡

电池耗电 2mA （一般使用）

最大输入声压等级 127 dB SPL , 1KHz at 1% T.H.D

重 量 80 g

长度  175mm