江苏开放大学桥林校区（一期）导视系统建设项目需求方案

一、项目概况

1.项目名称：江苏开放大学桥林校区（一期）导视系统建设

2.预算金额：140万元

3.最高限价：140万元

4.采购需求：根据江苏开放大学桥林校区校园文化建设的需要，进行校园（一期）导视系统建设招标。

5.合同履行期限：合同签订30日内完成制作安装并通过验收。

二、项目内容

（一）工作量清单

1、室外部分：

| 序号 | 名称 | 工艺材质 | 尺寸规格 （mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园总览图 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），LOGO及文字图案丝印 | 1400*1200 | 组 | 2 |
| 2 | 多向指示牌 | 1.2不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字丝印，方管立柱 | 立杆：2800*80mm l路牌：700*180mm | 组 | 18 |
| 3 | 校园路引牌 | 1.2不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字丝印，方管立柱 | 立杆：2400*80mm 路牌：1000*180mm | 组 | 15 |
| 4 | 悬空廊架指引牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），亚克力烤漆立体字，UV打印二维码，图案丝印 | 2200*500 | 组 | 10 |
| 5 | 地面车位 指引牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），亚克力雕刻箭头，文字图案丝印 | 3000*600 | 组 | 11 |
| 6 | 地面大巴车位 指引牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），亚克力雕刻箭头，UV打印二维码， 文字图案丝印 | 3000*600 | 组 | 1 |
| 7 | 非机动车停车 指引牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字图案丝印 | 2200*400 | 组 | 24 |
| 8 | 楼宇外挂牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），不锈钢围边立体烤漆字，图案丝印 | 1000*600 | 组 | 58 |
| 9 | 楼宇转角挂牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），不锈钢围边立体烤漆字，图案丝印 | （1200+700） *600 | 组 | 11 |
| 10 | 温馨提示牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字图案丝印 | 500*300 | 组 | 100 |

2、地下车库部分：

| 序号 | 名称 | 工艺材质 | 尺寸规格（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车出入口龙门头 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字图案丝印，背贴反光膜图标 | 5500*550 | 组 | 7 |
| 2 | 车行指引吊牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），UV打印文字，图案丝印 | 2200*250 | 组 | 28 |
| 3 | 电梯吊牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），UV打印文字，图案丝印 | 1000*250 | 组 | 17 |
| 4 | 电梯楼层牌 | 不锈钢立体围边烤漆字 | 400*400 | 组 | 17 |
| 5 | 楼梯吊牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），UV打印文字，图案丝印 | 1000*250 | 组 | 24 |

- 室内部分

| 序号 | 名称 | 工艺材质 | 尺寸规格 （mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇内导览牌 （大厅索引） | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），亚克力立体烤漆字，铝型材插槽加亚克力插片烤漆UV打印，UV打印二维码，图案丝印 | 2200*600 | 组 | 14 |
| 2 | 电梯厅索引图 | 1.2不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），亚克力烤漆立体字，图案丝印，铝型材插槽+亚克力切割UV打印 | 1200*600 | 组 | 94 |
| 3 | 电梯厅楼层牌 | 不锈钢立体围边烤漆字 | 400*400 | 组 | 319 |
| 4 | 楼宇内吊牌指引 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，镀锌方管焊接钢骨架，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字图案丝印 | 1500*250 | 组 | 128 |
| 5 | 教室/科室牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），图案丝印，LOGO及文字UV打印，铝型材插槽+亚克力插片，二维码UV打印或背胶贴附 | 300*120 | 组 | 595 |
| 6 | 宿舍门牌 | 5mm亚克力uv背打，二维码UV打印或背胶贴附 | 180*110 | 组 | 1545 |
| 7 | 卫生间指示牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字丝印 | 250*250 | 组 | 92 |
| 8 | 男女卫、残卫、茶水间等标识牌 | 1.2厚不锈钢激光切割折弯焊接，分色烤漆（含基层处理，底漆面漆清漆按序烘烤），文字丝印 | 200*200 | 组 | 311 |

三、实施要求及服务要求

（一）中标供应商根据校方实际情况，以及校园导视系统的设计方案及工作量清单，进行制作与安装。

（二）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、南京市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

（三）中标供应商应对安装施工质量、安全全面负责，如因中标供应商原因造成质量、安全事故，中标供应商承担一切经济法律责任。

（四）安装期间，中标供应商应无条件地接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收，合格后书面报送采购单位备案。

（五）中标供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标供应商必须采取切实有效的产品保护措施。

（六）项目现场安装安全规范要求

1、在项目范围内，出现任何安全事故，均由中标供应商负责处理，同时不免除中标供应商造成不良后果所承担的法律责任及其它相关责任。

2、在安装期间应配备专职安全员，并持证上岗。

3、应做好项目范围内各种管线的调查工作，杜绝野蛮施工，对管线的损坏由中标供应商及时负责赔偿和修复。

4、中标供应商在项目范围内应做到文明施工。

5、中标供应商必须做好施工区域内的安全防盗工作。并对由此引起的安全事故承担经济责任。

（七）材料与设备要求

1、所有主要设备和材料的选购，须报采购人同意后，方可进行采购安装。

2、所有材料、货物均为原制造商制造的全新产品，环保无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。

3、主要材料、货物到货或提供服务时应提供相关资料或证明文件。

（八）人员要求

本项目投标单位须合理搭建完整项目组织架构，配齐足额项目实施团队，明确各岗位人员职责分工；专业技术人员配置具体，成员经验丰富。

拟派驻项目经理须从业经验扎实，且须为本单位正式在职人员，提供在本单位连续满一年社保证明（提供项目经理身份证复印件及社保证明）。

四、商务要求

（一）供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（二）供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

（三）报价包括货物、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、培训、图纸深化设计、设计的修改和确认、设计交流、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、建筑物修复、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术、质保等一切为实现本项目而产生的费用。本项目为交钥匙工程，总价包干，请各响应单位充分考虑风险。采购单位不承担合同范围内外增加的任何费用，如有发生，一切费用由供应商自行承担。

（四）售后服务要求

1、自竣工验收合格之日起，为本项目整体提供不低于2年的免费维修保养。

2、在规定的质量保证期内，供应商应对由于设计制作、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

3、免费保修期内需提供7×24小时响应服务，确保2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决。

（五）工期：合同签订30日内完成制作安装并通过验收。

（六）付款条件：本项目不提供预付款，项目施工完成，经采购人验收合格后，采购人支付95%合同款项，使用一年后无异常情况支付剩余全部款项。

- 样品要求

供应商免费提供样品，请在报价时综合考虑，学校不另行支付费用。样品请于开标当日投标截止时间前送至开标现场，每家单位样品集中摆放。各供应商的样品不能出现制造厂商或供应商的标志、标记（可标明型号、规格）。各供应商的样品将由招标代理机构编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。评标结束后，供应商在接到通知后请及时取走样品及包装等其它物品。中标供应商的样品将做封样处理，样品作为中标后验货的依据。

六、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 产品技术参数全部满足招标要求的得26分；标记“▲”的条款，为重要技术条款，每项负偏离扣2分，其他条款每项负偏离得1分。 注：评委以《技术条款偏离表》作为评审依据。如果需求后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供有效证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供技术支持资料的，评审时不予认可；如果需求后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。 | 26 |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据供应商对该项目总体概述描述进行打分。概述描述清晰明了、科学合理、可实施性强的得5分；概述描述较为清晰明了、科学合理的得3分；概述描述内容简单，有涉及但不全面的得1分；概述描述内容差，不可行、不合理的得0分。 | 5 |
| 3.2 |  | 根据供应商对该项目的实施计划、工期安排描述进行打分。施工阶段划分明确，工期安排统筹到位,对于施工风险和工期保障有完整的应对预案的得5分；施工阶段划分较为明确，工期安排统筹较为合理,施工风险和工期保障措施较为完善的得3分；方案描述内容简单、针对性较差的得1分；方案描述内容差，不可行、不合理的得0分。 | 5 |
| 3.4 |  | 根据供应商对该项目拟投入的设计人员及施工专业技术人员配置进行打分，主要考虑项目组织架构、人员职责分工、主要项目成员的相关经验和资质、资历等方面。专业技术人员配置具体，成员经验丰富，资质等级高的得5分；专业技术人员配置较为可行，能基本满足项目实施的得3分；专业技术人员配置简单，人员分工不明确，经验及资质等级较差的得1分；专业技术人员配置不合理，不可行的得0分。 | 5 |
| 3.5 |  | 根据供应商提供的质量保证体系及措施进行打分。符合规范要求，各项措施方法可靠、详尽的得5分；较为符合规范要求，各项措施方法较为可靠、详尽的得3分；各项措施方法可靠性一般、内容简单的得1分；各项措施方法不可行，不符合规范要求的得0分。 | 5 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案（内容包括但不限于：应急响应时间、响应程度、故障解决方案、服务承诺落实的保障措施，维护期内和维护期外的后续技术支持和维护能力说明等）进行打分。方案完整可行、科学合理，贴近采购人需求得5分；方案较为完整可行、基本满足采购人需求得3分；方案有重大瑕疵或不能完全满足采购需求得1分；不提供不得分。 | 5 |
| 5 | 业绩 | 提供自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），供应商承担过的类似项目业绩，每有一例得3分，满分9分。提供合同复印件并加盖公章。 | 9 |
| 6 | # 样品 | 须提供多向指示牌1个（工作量清单中室外部分第2项，大小可等比例缩小）及科室牌1个（工作量清单中室内部分第5项）小样，材质符合导视系统具体设计方案中对应的工艺要求。 制作精良、美观的得10分，制作良好、观感较好的得6分，制作一般、观感一般的得3分，制作粗糙、观看差或不提供样品的不得分。 | 10 |