江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购需求方案

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室仪器设备采购

3.项目预算：人民币 277万元。

4.最高限价：人民币 277万元，具体报价格式参照招标文件附件

5.采购方式：公开招标。

6.采购需求：本项目1个分包（标段），服务要求详见招标文件采购需求。

7.合同履行期限（交付期）：本项目交付时间自合同签订之日起45个工作日内完成交付、

安装调试并验收合格。

8.招标项目简要说明：

江苏开放大学环境生态学院需对浦口校区新建13间实训实验室教室仪器设备采购，其中8间实训室对整体教学环境进行智慧化建设，5间仪器设备耗材室的设备采购，本次项目需配合实验室装修共同完成，满足环境生态学院两个专业正常实验教学。

二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（成立满三个月的提供距开标时间六个月内任意一月份财务报告），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或2025年度经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供，原件备查）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料复印件加盖公章或书面声明的原件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税或印花税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）复印件加盖供应商公章装订在投标文件中，否则视为未提供）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

（2）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。[投标人须提供中小企业声明函，未提供中小企业声明函则不享受价格扣除]。

（3）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为软件和仪器设备。

（4）其他要求：

①投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同厂商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

③为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的厂商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

④拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的厂商参与政府采购活动。（供应商信用记录查询渠道：“中国政府采购网”、“信用中国”网站等）。

⑤本项目成交后不允许转包、分包。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、开展采购活动的时间安排

时间：

四、其他补充事宜

无。

五、评分表（综合评分法）

▲号参数指标（如有）为主要技术参数要求，投标文件中须提供技术参数中所要求提供的货物、软件界面截图或其他材料以佐证。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用综合平均法计算，评标基准价(D) = 所有有效投标报价的算术平均值。各投标人的投标报价与评标基准价(D)相等的，得基本分30分，每高出D1%，减1分；每低于D1%，减1分。减完为止(不足1%的不计)。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 产品技术参数全部满足采购文件第七章“（二）采购设备详细参数”的得满分45分；明确标注“★”为关键技术指标，投标人必须完全响应并满足这些条款的要求，如有负偏离直接判定其投标为无效投标或否决其投标，标注“▲”的为重要技术指标，每有一项负偏离扣2分；其他非重要参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 备注：投标人须对招标文件技术要求中标注“▲”的参数提供相应技术支持资料（如彩页或说明书或检测报告或截图等） ，并在《技术规格偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理，如因未在《技术规格偏离表》中注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。其他未明确技术支持资料的参数以《技术规格偏离表》中响应为准。 | 40 |
| 3 | 项目实施方案 | - 实施方案 根据投标人提供的组织实施方案（包含但不限于时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施等施工方案和验收方案内容）进行综合评分，方案合理切实可行，针对性强的得6分；一般的得4分；方案基本合理可行、针对性不强的得2分；方案不合理可行、针对性差的或未提供组织实施方案的不得分。 - 培训方案 供应商能根据本次招标项目做出详尽、明确地使用和维护技术培训，确保培训方案科学、并提供相应的培训材料，完全满足项目要求的，得6分；培训方案表现一般，但仍能基本满足项目要求的，得4分；培训方案表现一般，不能较好地满足项目要求的，得2分；无则不得分。 - 售后服务方案 投标人根据本次项目提供售后服务方案（服务体系、服务内容、故障解决方案、重大活动保障方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）及培训方案等打分，方案科学合理得6分，基本合理略有瑕疵得4分，方案不全面或有重大瑕疵得2分，未描述不得分。 | 18 |
| 4 | 业绩 | 提供投标人2022年1月1日（含）起与本项目类似建设内容项目的30万元以上业绩，每提供一个得1分，最多得3分。（注：非投标人本身的业绩不能计入；需提供清晰可见的合同复印件并加盖投标人公章，并附加项目验收单或验收材料，时间以合同签订时间为准，同一业主单位的业绩不重复计分，合同须能反映相关信息，否则不得分） | 3 |
| 5 | 履约能力 | - 拟派技术负责人具有信息项目管理师或者二级建造师（机电专业）及以上的得2分，满分2分。 2、项目团队成员（不含拟派技术负责人）每有1人具有IT运维工程师职称的的得2分，满分2分。 3、投标人提供给本项目有电工证或登高作业证的维保人员，每有1人2分，满分4分。 4、投标人具有有效期内的电子智能化专业承包二级及以上证书的，提供证书复印件或扫描件得1分； 注：人员中同一人员获得多类证书，或多个人员获得同一类证书均不重复计分，提供上述项目团队所有人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近半年内任意连续三个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。 | 9 |

六、评分因素及分值说明

1、评审委员会成员按招标文件和本办法上述有关规定给各投标文件评分。

2、各厂家的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评审委员会根据各供应商投标文件的最终评分,按高低次序确定厂家最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐3名合格的中标候选人。如果厂家的最终评分相同，则投标报价低的厂家排名优先，得分相同且投标报价相同的，按技术部分指标优劣顺序排列，如报价及技术部分指标评分都相同则抽签决定。

5、政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）厂家需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.3残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、 采购清单及设备技术参数

本项目江苏开放大学环境生态学需对浦口校区现有13间实训室仪器设备采购、教学环境智慧化建设。

- 采购清单

- 化学实训室：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备1 | 1 | 套 |
| 2 | 试剂柜 | 5 | 个 |
| 3 | 万分之一天平 | 8 | 台 |
| 4 | 纯水仪 | 1 | 台 |
| 5 | 制冰机 | 1 | 台 |
| 6 | 加热套 | 25 | 台 |
| 7 | 升降台 | 25 | 台 |
| 8 | 循环水真空泵 | 2 | 台 |
| 9 | 阿贝折射仪 | 10 | 台 |
| 10 | 货架 | 2 | 个 |
| 11 | 台秤 | 15 | 台 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 10 | 台 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 |

- 环境监测实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | 5 | 台 |
| 2 | 水质采样器 | 15 | 个 |
| 3 | 万分之一天平 | 4 | 台 |
| 4 | 智慧教学设备1 | 1 | 套 |
| 5 | 试剂柜 | 3 | 个 |
| 6 | 货架 | 1 | 个 |
| 7 | 恒温水浴锅 | 8 | 台 |
| 8 | 纯水仪 | 2 | 台 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | 5 | 台 |

- 仪器分析实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 8 | 台 |
| 2 | 分析天平 | 2 | 台 |
| 3 | 电位滴定仪 | 1 | 台 |
| 4 | pH计 | 10 | 个 |
| 5 | COD分析仪 | 1 | 台 |
| 6 | 总磷总氮氨氮分析仪 | 1 | 台 |
| 7 | 多参数分析仪 | 1 | 台 |

- 固废实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备3 | 1 | 套 |
| 2 | 货架 | 2 | 个 |
| 3 | 试剂柜 | 9 | 个 |
| 4 | 六连搅拌器 | 2 | 台 |
| 5 | 恒温摇床 | 1 | 台 |
| 6 | 浊度计 | 4 | 个 |
| 7 | 颗粒自由沉降装置 | 1 | 套 |
| 8 | 过滤反冲洗装置 | 1 | 套 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 个 |
| 10 | 循环水真空泵 | 4 | 台 |
| 11 | 马弗炉 | 1 | 台 |
| 12 | 台秤 | 20 | 个 |

- 大气污染控制实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备3 | 1 | 套 |
| 2 | 环境空气综合采样器 | 5 | 台 |
| 3 | 水浴锅 | 1 | 台 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |
| 5 | 货架 | 2 | 个 |
| 6 | 药品柜 | 2 | 个 |

- 园林养护实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 土壤墒情传感器（含采集器） | 20 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 土壤pH/肥力速测仪 | 10 | 台 |
| 3 | 树木生长锥取样器 | 10 | 台 |
| 4 | 电动绿篱修剪机（通用高配） | 10 | 台 |
| 5 | 手持叶绿素测定仪 | 10 | 台 |
| 6 | 光照计 | 20 | 台 |
| 7 | 电子温度计 | 20 | 个 |
| 8 | 温度风量风速仪（通用高配） | 10 | 台 |
| 9 | 土壤水分探测仪 | 10 | 个 |
| 10 | 便携式叶面积仪 | 10 | 个 |
| 11 | 植物人工气候培养箱 | 4 | 个 |
| 12 | 植物人工气候培养箱（智能温控种子发芽箱） | 1 | 个 |
| 13 | 便携式电动打草机（通用高配） | 5 | 台 |
| 14 | 电动嫁接机 | 10 | 台 |
| 15 | 光学显微镜及切片 | 20 | 台 |
| 16 | 草坪精播机 | 1 | 台 |
| 17 | 草坪修剪机（通用高配） | 1 | 台 |
| 18 | 割草机器人 | 1 | 台 |
| 19 | 病虫害测报灯（智能型） | 1 | 个 |
| 20 | 智能土壤监测设备 | 3 | 台 |
| 21 | 手持式红外测温仪（通用高配） | 10 | 个 |
| 22 | 智慧教学设备3 | 1 | 套 |

- 风景园林设计实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多功能绘图组合（50人工位） | 50 | 套 |
| 2 | 智慧教学设备2 | 1 | 套 |

- 园林制图实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多功能绘图组合（50人工位） | 50 | 套 |
| 2 | 智慧教学设备2 | 1 | 套 |

- 园林工程实训室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧多功能绘图组合（双人工位） | 25 | 套 |
| 2 | 货架 | 14 | 个 |
| 3 | 电锯 | 1 | 个 |
| 4 | 电动夯土机 | 1 | 个 |
| 5 | 激光水平仪 | 4 | 个 |
| 6 | 角磨机 | 1 | 个 |
| 7 | 电钻 | 1 | 台 |
| 8 | 电动曲线锯 | 1 | 台 |
| 9 | 木工圆锯机 | 1 | 台 |
| 10 | 智慧教学设备2 | 1 | 套 |

- 园林标本室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式植物柜 | 3 | 个 |
| 2 | 固定式昆虫柜 | 2 | 个 |
| 3 | 定制收纳柜 | 8 | 个 |
| 4 | 琥珀植物标本板 | 100 | 个 |

- 普通化学药品室：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 1 | 个 |
| 2 | 酸碱存储柜 | 2 | 个 |
| 3 | 防爆柜 | 3 | 个 |
| 4 | 药品柜 | 8 | 个 |

- 园林类专业设备及耗材房：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 10 | 个 |
| 2 | 电子天平秤 | 10 | 个 |
| 3 | 修枝剪 | 20 | 把 |
| 4 | 手动喷雾器 | 10 | 个 |
| 5 | 整理箱 | 10 | 个 |
| 6 | 水桶 | 10 | 个 |

- 环境类耗材设备间：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 20 | 个 |
| 2 | 药品柜 | 7 | 个 |
| 3 | 烧杯50ml | 80 | 个 |
| 4 | 烧杯100mL | 100 | 个 |
| 5 | 烧杯250mL | 100 | 个 |
| 6 | 烧杯500mL | 100 | 个 |
| 7 | 烧杯1L | 50 | 个 |
| 8 | 烧杯2L | 50 | 个 |
| 9 | 烧杯5L | 50 | 个 |
| 10 | 锥形瓶250mL | 100 | 个 |
| 11 | 容量瓶50mL | 200 | 个 |
| 12 | 容量瓶100mL | 200 | 个 |
| 13 | 容量瓶200mL | 50 | 个 |
| 14 | 容量瓶1000mL | 50 | 个 |
| 15 | 容量瓶2000mL | 50 | 个 |
| 16 | 移液管1mL | 50 | 个 |
| 17 | 移液管2mL | 50 | 个 |
| 18 | 移液管5mL | 50 | 个 |
| 19 | 移液管10mL | 50 | 个 |
| 20 | 比色管 | 500 | 个 |
| 21 | 玻璃棒 | 100 | 个 |
| 22 | 洗瓶 | 100 | 个 |
| 20 | 称量瓶 | 50 | 个 |
| 21 | 聚四氟酸碱滴定管50mL | 100 | 个 |
| 22 | 石英比色皿10mm | 100 | 个 |
| 23 | 铁架台+蝴蝶夹 | 150 | 个 |
| 24 | 灭火毯2m×2m | 20 | 个 |
| 25 | 溶解氧瓶250mL | 200 | 个 |
| 26 | 碘量瓶250mL | 200 | 个 |
| 27 | 量筒10mL | 100 | 个 |
| 28 | 量筒50mL | 100 | 个 |
| 29 | 量筒100mL | 100 | 个 |
| 30 | 量筒200mL | 100 | 个 |
| 31 | 量筒500mL | 100 | 个 |
| 32 | 高型称量瓶 | 100 | 个 |
| 33 | 扁形称量瓶 | 100 | 个 |

- 采购设备详细参数

参数要求中标注★号的为实质性参数，不接受负偏离，标注▲号的为关键参数。投标人需如实响应参数要求，用户保留对所提供设备进行测试和最终检测权利。

投标人提供证明相关配置的有关文件和资料，可以是原厂证明标材料、说明书、检测报告或产品彩页等其中一项或多项，其中要求提供截图证明的，需提供对应符合功能的截图证明。

仪器设备参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教学设备1 | - 显示设备 整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计。 ★3、采用AG超显屏，强力抗反光，屏幕表面雾度25%。防眩光能力比普通屏幕提升30倍。 4、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥1路、非扩展HDMI IN≥2路、SPDIF OUT≥1路、Type-C≥1路、RS232≥1路。支持外接中控系统控制整机。 5、支持使用遥控器和实体电源键开机，且开机无任何广告。 嵌入式系统功能配置： ★1、系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥3G，存储空间（ROM）≥32G。 2、支持二维码上传背景 3、HDMI设备控制：支持智屏跟随HDMI设备进行开机，智屏跟随HDMI设备进行待机，HDMI设备跟随智屏待机。 嵌入式系统投屏功能 1、支持基于HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。 2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 3、整机支持至少11种投屏方式，Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、Airpaly投屏、DLNA投屏、Miracast投屏、Chromecast投屏、Webcast投屏、USB投屏器投屏及Type-C投屏器投屏。 集控管理平台 1、集控管理平台支持B/S、C/S架构，可根据用户需求实现本地部署或云端部署； 2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 二、配书写黑板： 整体结构：由一块安装于一体机侧面的固定黑板组成，整体包边。 整体尺寸：4000*1200mm（可根据现场情况进行调整）。 黑板材质： ▲1、面板、背板、夹层： 采用优质选用进口搪瓷面板。材料厚度≥0.4mm，采用冷扎钢基板以滚桶方式涂上搪瓷面层，再经高温烤制。表面硬度达到莫氏6度，硬度高，具有刀刮不留痕特点，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准要求并提供检测报告。表面平滑度是经过特殊工序所制成，使其有优良的擦拭效果及减少表面的光线反射原装板面，整板无拼接，板面颜色可定制（白色、黑色、绿色），附保护膜，视觉舒适，用眼不疲劳。夹层采用高密度吸音泡沫材料板，厚度为≥10mm。软硬适中、有弹性，不变形，整张无接缝。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求结构指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求，黑板本体的甲醛释放量、总挥发性有机合化物（TVOC)等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求并提供检测报告。 2、外框： 采用高档磨砂亚光香槟色（或银白色）电泳铝材，色泽柔和，不反光，符合GB28231-2011要求。 3、包角材料： 采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有露的金属紧固件。 4、安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠，美观大方。 三、中央控制系统： 1.前面板需具有LCD显示屏，通过旋钮可选择、设置菜单、查看主机IP地址及设备版本信息等；需内置Web Server，可通过浏览器访问主机进行参数设置和管理。 2.需内不少于5口千兆网交换机，支持VLAN设置，可分别连接局域网、广域网，满足不同应用环境需求。 ▲3.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840*2160/30Hz；≥4路单刀双掷开关控制端口（3PIN凤凰端子），用以控制门禁开关或环境装置，如窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等；≥6路可编程RS232通信串口，其中4路为3PIN凤凰端子，另外2路为4PIN凤凰端子（含12V DC供电）；≥1路可编辑RS485通信串口（4PIN凤凰端子），带12V DC供电。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明) 4.需集成4路IR红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备，如空调、电视机等。 5.需集成不少于2路DI输入（最大输入电平12V DC），可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关，如继电器开锁、开关环境灯、开关电源、上课等指令。 ▲6.需集成不少于2个USBType-C输入，用于连接台式机、笔记本电脑等；≥4路USB Type-A输出，可用于连接交互书写显示器、单/双屏智慧黑板等设备;≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、 无线投屏等设备；≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；≥1路USB接口，支持刷卡上课功能。(投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明) 7.≥3路220V强电输出插座，可为投影机、电动幕布及其它教学设备供电。 ▲8.配合教学管理平台，实现校园教学设备集中管控；支持教室内设备（灯光、空调、窗帘等）接入系统，进行本地或远程控制调节，状态监控和能耗统计；主机连接环境监测器，支持CO2、PM2.5、温度、 湿度、光照度等环境监测和环境数据统计；接入带电子锁的充电底座或有线麦克风，可以实时检测充电状态、归还状态及设备在线/离线状态和解锁麦克风；连接控制屏，可实现IP对讲功能；支持IP数字音频广播功能，通过集控平台，将教学平台多媒体管理系统的音频文件广播到指定或全部教室；支持高清视频分区推送。（投标时需提供逐条响应的系统实际应用截图相关证明材料、技术白皮书或制造商官方网站截图等扫描件证明材料） 四、配套电视（分屏）：2台 屏幕尺寸：65寸 屏幕分辨率：3840x2160 色彩度：12Bit，BT.2020 色相配色 使用寿命：80000小时以上 智能操作系统：具备智能、多功能操作界面、允许预置及安装第三方软件 含线材辅材：HDMI线，电源线，网线，线槽等。 五、讲台： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1200*810*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用18MM木质耐刮材料。 3、★桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽370mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈5°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*270*15mm，（提供设计图加盖制造商公章）。 4、布局设计：可选配支架臂；桌面左右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；讲桌上层立面设计一个托腕式的键盘抽屉，抽屉尺寸：570*193*48.5mm，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。 5、▲所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级，提供CNAS机构出具的检测报告（盖红章复印件原件或扫描件）。 6、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。 7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门，方便维护。 8、下层前门配置机柜锁。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计，防鼠，防虫，防垃圾积聚。 9、下层采用拆装式设计，减小运输空间，方便在各教室进行搬运。后门可以提供LOGO制作空间。 10、提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）及原厂三年售后服务承诺函； 六、集成： 1、含高清线及辅材 2、设备安装调试 | 2 | 套 |
| 2 | 智慧教学设备2 | - 显示设备 整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计。 3、采用AG超显屏，强力抗反光，屏幕表面雾度25%。防眩光能力比普通屏幕提升30倍。 4、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥1路、非扩展HDMI IN≥2路、SPDIF OUT≥1路、Type-C≥1路、RS232≥1路。支持外接中控系统控制整机。 5、支持使用遥控器和实体电源键开机，且开机无任何广告。 嵌入式系统功能配置： 1、系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥3G，存储空间（ROM）≥32G。 2、支持二维码上传背景 3、HDMI设备控制：支持智屏跟随HDMI设备进行开机，智屏跟随HDMI设备进行待机，HDMI设备跟随智屏待机。 嵌入式系统投屏功能 1、支持基于HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。 2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 3、整机支持至少11种投屏方式，Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、Airpaly投屏、DLNA投屏、Miracast投屏、Chromecast投屏、Webcast投屏、USB投屏器投屏及Type-C投屏器投屏。 集控管理平台 1、集控管理平台支持B/S、C/S架构，可根据用户需求实现本地部署或云端部署； 2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 二、配书写黑板： 整体结构：由一块安装于一体机侧面的固定黑板组成，整体包边。 整体尺寸：4000*1200mm（可根据现场情况进行调整）。 黑板材质： 1、面板、背板、夹层： 采用优质选用进口搪瓷面板。材料厚度≥0.4mm，采用冷扎钢基板以滚桶方式涂上搪瓷面层，再经高温烤制。表面硬度达到莫氏6度，硬度高，具有刀刮不留痕特点，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准要求。表面平滑度是经过特殊工序所制成，使其有优良的擦拭效果及减少表面的光线反射原装板面，整板无拼接，板面颜色可定制（白色、黑色、绿色），附保护膜，视觉舒适，用眼不疲劳。夹层采用高密度吸音泡沫材料板，厚度为≥10mm。软硬适中、有弹性，不变形，整张无接缝。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳。 2、外框： 采用高档磨砂亚光香槟色（或银白色）电泳铝材，色泽柔和，不反光，符合GB28231-2011要求。 3、包角材料： 采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有露的金属紧固件。 - 安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠，美观大方。 三、中央控制系统： 1.前面板需具有LCD显示屏，通过旋钮可选择、设置菜单、查看主机IP地址及设备版本信息等；需内置Web Server，可通过浏览器访问主机进行参数设置和管理。 2.需内不少于5口千兆网交换机，支持VLAN设置，可分别连接局域网、广域网，满足不同应用环境需求。 3.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840*2160/30Hz；≥4路单刀双掷开关控制端口（3PIN凤凰端子），用以控制门禁开关或环境装置，如窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等；≥6路可编程RS232通信串口，其中4路为3PIN凤凰端子，另外2路为4PIN凤凰端子（含12V DC供电）；≥1路可编辑RS485通信串口（4PIN凤凰端子），带12V DC供电。 4.需集成4路IR红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备，如空调、电视机等。 5.需集成不少于2路DI输入（最大输入电平12V DC），可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关，如继电器开锁、开关环境灯、开关电源、上课等指令。 6.需集成不少于2个USBType-C输入，用于连接台式机、笔记本电脑等；≥4路USB Type-A输出，可用于连接交互书写显示器、单/双屏智慧黑板等设备;≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、 无线投屏等设备；≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；≥1路USB接口，支持刷卡上课功能。 7.≥3路220V强电输出插座，可为投影机、电动幕布及其它教学设备供电。 四、配套电视（分屏）：2台 屏幕尺寸：65寸 屏幕分辨率：3840x2160 色彩度：12Bit，BT.2020 色相配色 使用寿命：80000小时以上 智能操作系统：具备智能、多功能操作界面、允许预置及安装第三方软件 含线材辅材：HDMI线，电源线，网线，线槽等。 五、讲台： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1200*810*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用18MM木质耐刮材料。 3、桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽370mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈5°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*270*15mm。 4、布局设计：可选配支架臂；桌面左右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；讲桌上层立面设计一个托腕式的键盘抽屉，抽屉尺寸：570*193*48.5mm，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。 5、所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级。 6、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。 7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门，方便维护。 8、下层前门配置机柜锁。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计，防鼠，防虫，防垃圾积聚。 9、下层采用拆装式设计，减小运输空间，方便在各教室进行搬运。后门可以提供LOGO制作空间。 六、视频展台：1台 硬件参数： 1.展台主体采用铝合金材质，体积小，折叠后方便老师存放和收纳。 2.镜头像素：1300万像素，最大分辨率4160x3120。 3.连接方式：有线和无线双模二合一。支持4K高清实时视频流传输，标配无线接收器连接，免驱即插即用；支持系统照相机直接打开图像，支持跨系统平台下使用，如：国产操作系统或Windows系统教学白板软件直接调用采集图像。 ★4.展示范围≥A3幅面。摄像头臂可在竖直平面内0~90°或更大范围任意位置悬停、最大翻转至270度，镜头部件左右旋转180度。拍摄杆能下降到展示课件较近的距离，多角度进行展示和拍摄，适应各种教学场景。 5.内置聚合物电池，超长工作时效可达7~8小时。产品上可显示数字的百分比电池电量。 6.底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，可以一键拍照和连续拍照。带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小。 7.采用AF自动对焦，课件翻页和光线变化时不能出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 8.充电方式：采用Type-C充电接口，支持正反插。 Windows软件参数： 1.软件全中文图标；展台画面可以实时批注，预设笔划粗细及颜色选择，可在任意区域内批注书写，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动、画面旋转、冻结；支持拍照，拍照后可以显示在侧栏，方便老师浏览和进行同屏对比教学，同屏支持1，2，4，9，16分屏，可单独对分屏进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；且支持本地图片导入功能；支持实时触摸放大缩小、旋转，且能够对文件进行单独的控制、批注、全屏显示等操作。 2.无线智能连接，可通过应用软件自动识别设备的无线信号实现智能连接，不需要手工绑定无线信号和手工搜寻无线信号输密码确认的复杂过程。 3.软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断连接线和硬件是否正常、解码器、显卡驱动、检查摄像头是否被其他软件占用等问题。 4.软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 5.图像功能：二维码扫描、屏幕录制、延迟5s10s拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光等。 七、集成： 1、含高清线及辅材 2、设备安装调试 | 3 | 套 |
| 3 | 智慧教学设备3 | 一、显示设备 整机设计要求： 1、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1，刷新率60Hz，可视角度≥178°，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥1024灰阶。 2、外观设计：三边无边框，全面屏设计。 ★3、采用AG超显屏，强力抗反光，屏幕表面雾度25%。防眩光能力比普通屏幕提升30倍。 4、整机输入端子：RJ45≥1路、USB3.0≥1路、USB2.0≥1路、非扩展HDMI IN≥2路、SPDIF OUT≥1路、Type-C≥1路、RS232≥1路。支持外接中控系统控制整机。 5、支持使用遥控器和实体电源键开机，且开机无任何广告。 嵌入式系统功能配置： ★1、系统配置：系统版本≥Android 11.0，内存（RAM）≥3G，存储空间（ROM）≥32G。 2、支持二维码上传背景 3、HDMI设备控制：支持智屏跟随HDMI设备进行开机，智屏跟随HDMI设备进行待机，HDMI设备跟随智屏待机。 嵌入式系统投屏功能 1、支持基于HDMI 物理线缆实现电脑终端有线投屏。 2、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑（Windows , Mac Os及国产操作系统）、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。支持在加密模式下实现点对点投屏，保证投屏不受其它设备的干扰和数据安全。 3、整机支持至少11种投屏方式，Android客户端投屏、iOS客户端投屏、Windows客户端投屏、MacOS客户端投屏、Airpaly投屏、DLNA投屏、Miracast投屏、Chromecast投屏、Webcast投屏、USB投屏器投屏及Type-C投屏器投屏。 集控管理平台 1、集控管理平台支持B/S、C/S架构，可根据用户需求实现本地部署或云端部署； 2、提供远程控制、设备管理功能，实时采集设备运行数据，分析设备使用、分布情况。 二、配书写黑板： 整体结构：由一块安装于一体机侧面的固定黑板组成，整体包边。 整体尺寸：4000*1200mm（可根据现场情况进行调整）。 黑板材质： 1、面板、背板、夹层： 采用优质选用进口搪瓷面板。材料厚度≥0.4mm，采用冷扎钢基板以滚桶方式涂上搪瓷面层，再经高温烤制。表面硬度达到莫氏6度，硬度高，具有刀刮不留痕特点，书写性和擦拭性符合GB/T37773-2019《书写板钢板搪瓷》标准要求。表面平滑度是经过特殊工序所制成，使其有优良的擦拭效果及减少表面的光线反射原装板面，整板无拼接，板面颜色可定制（白色、黑色、绿色），附保护膜，视觉舒适，用眼不疲劳。夹层采用高密度吸音泡沫材料板，厚度为≥10mm。软硬适中、有弹性，不变形，整张无接缝。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用。 2、外框： 采用高档磨砂亚光香槟色（或银白色）电泳铝材，色泽柔和，不反光，符合GB28231-2011要求。 3、包角材料： 采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有露的金属紧固件。 4、安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠，美观大方。 三、中央控制系统： 1.前面板需具有LCD显示屏，通过旋钮可选择、设置菜单、查看主机IP地址及设备版本信息等；需内置Web Server，可通过浏览器访问主机进行参数设置和管理。 2.需内不少于5口千兆网交换机，支持VLAN设置，可分别连接局域网、广域网，满足不同应用环境需求。 3.需内置HDMI矩阵，≥4路HDMI输入接口，≥4路HDMI输出接口，支持HDMI1.4标准、HDCP1.4，最高分辨率为3840*2160/30Hz；≥4路单刀双掷开关控制端口（3PIN凤凰端子），用以控制门禁开关或环境装置，如窗帘的开/闭，投影机的升/降，灯光开/关等；≥6路可编程RS232通信串口，其中4路为3PIN凤凰端子，另外2路为4PIN凤凰端子（含12V DC供电）；≥1路可编辑RS485通信串口（4PIN凤凰端子），带12V DC供电。 4.需集成4路IR红外发射器接口，用于连接红外发射棒以控制红外遥控设备，如空调、电视机等。 5.需集成不少于2路DI输入（最大输入电平12V DC），可实现探测开关量信号，驱动中控执行场景动作开关，如继电器开锁、开关环境灯、开关电源、上课等指令。 6.需集成不少于2个USBType-C输入，用于连接台式机、笔记本电脑等；≥4路USB Type-A输出，可用于连接交互书写显示器、单/双屏智慧黑板等设备;≥2路USB Type-A接口（DC5V、2A供电），用于连接充电座、 无线投屏等设备；≥1路USB Type-C接口，连接电脑，通过内置网页启用数字音频输入功能，具有虚拟键盘功能，可用于控制电脑关机、系统音量及PPT翻页；≥1路USB接口，支持刷卡上课功能。 7.≥3路220V强电输出插座，可为投影机、电动幕布及其它教学设备供电。 四、配套电视（分屏）：1台 屏幕尺寸：65寸 屏幕分辨率：3840x2160 色彩度：12Bit，BT.2020 色相配色 使用寿命：80000小时以上 智能操作系统：具备智能、多功能操作界面、允许预置及安装第三方软件 含线材辅材：HDMI线，电源线，网线，线槽等。 五、讲台： 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1200*810*1000mm(±5mm) ；桌面离地高度：900mm(±5mm) 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用18MM木质耐刮材料。 3、桌面三侧采用包围式一体设计，围边采用木质弯曲工艺，围边材料为厚度15MM的木质材料；其中左右两侧围边采用模具一体成形，长570mm，宽370mm，高210mm，采用R100圆弧模具弯曲成型，围边的前面与侧面的角度成直角。侧面围边的扶手与桌面呈5°的夹角，围边的边角圆弧为R20：前面凸字形木围边衔接，尺寸为：698*270*15mm。 4、布局设计：可选配支架臂；桌面左右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；讲桌上层立面设计一个托腕式的键盘抽屉，抽屉尺寸：570*193*48.5mm，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm。 5、所投产品使用的导轨检测结果符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检验要求，保护评级为RA为十级。 6、讲桌上层配有直径≥Φ80mm ABS材料的水杯架，深度≥80mm；可旋转角度≥90度，实现隐藏式安装。 7、下层机柜为标准钣金机架设计，机柜的安装空间不小于14U，机柜深度不低于440mm，配一块层板，前后都可以开门，方便维护。 8、下层前门配置机柜锁。底部预留300*160mm的过线孔，侧面四周均设置了进线孔，整体呈封闭式设计，防鼠，防虫，防垃圾积聚。 9、下层采用拆装式设计，减小运输空间，方便在各教室进行搬运。后门可以提供LOGO制作空间。 六、集成： 1、含高清线及辅材 2、设备安装调试 | 3 | 套 |
| 4 | 试剂柜 | 外部尺寸：H1800*W900*D450mm 内部尺寸：H1725*W884*D434mm 重量：55KG 颜色：瓷白色 （1）柜体：采用≥8mm 瓷白色贴膜 PP（聚丙烯）制作，具有卓越的耐腐蚀性，前门框经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 （2）柜门：采用 15mm 瓷白色贴膜 PP（聚丙烯）整板制作。提供 SGS、CNAS 和 CMA 认证检测包含负荷热变形温 度、密度、弯曲模量、悬臂梁缺口冲击强度、邵氏硬度、拉伸模量、拉伸强度、断裂标称应变、断裂强度、维卡软化温度、吸水率及耐液体 12 项检测。 （3）层板：配两块可调层板，防腐蚀工艺材质要求，采用一次注塑成型 PP 聚丙烯（材质）制作，规格为 885mm* 宽 370mm*高 60mm，表面波纹设计四边防水槽设计，底部有坚固防渗漏液体导管，接通管道有序排出漏液。中标后提松层板样品。 （4）锁具：耐腐蚀上下双锁配置 （5）防渗托盘：防腐蚀工艺材质要求，耐强酸强碱。 （6）把手、铰链和门吸：采用耐酸碱 PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。 （7）警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，提醒周围人群注意安全。 （8）▲提供本产品苯含量为 0、甲苯低于 0.07 空气检测报告，证书需通过 CMA、CNAS 认可的报告。 （9）提供产品设计图。 | 17 | 个 |
| 5 | 万分之一天平 | - 超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便。 - 内藏式下称吊钩、过载保护秤盘 - 秤盘下方配气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强。 - 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。 - 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。 - 具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害。 - 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 - 具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 - 全自动内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准。 - 实际分度值：0.0001g - 最大称量范围：220g - 可重复性标准偏差：±0.0001g - 线性：≤ ±0.0002g - 类型：全自动内部校准 - 天平的外形尺寸：365×223×338mm - 天平的包装尺寸：500×310×450mm - 秤盘尺寸：Ф90mm - 风罩有效容积：150×165×200mm - 净重：5.5KG 毛重：7.5KG | 12 | 台 |
| 6 | 加热套 | 指针控温，功率300W，控温范围：RT-380摄氏度 | 25 | 台 |
| 7 | 升降台 | 200*200mm氧化铝，承重范围15kg | 25 | 台 |
| 8 | 纯水仪 | ▲ 1、一体化两柱纯化组模块及独有的超大容量四柱一体超纯化柱组模块。全身柱体采用食品级 PP材质，热熔设备一次热熔成型，无任何粘接剂，无任何杂质析出。内装美国陶氏DOW原装进口纯化精密级树脂及核子级树脂，出水水质最高可达到18.2MΩ·cm。 2、进水水源：一般城市自来水；进水压力：水压1～4kg/cm2,水温5-450C；工作电源：220V/50HZ，电功率：50-80W，噪音＜50db。外形尺寸/重量：（宽*深*高）500x400x580mm/约38KG 3、产水量：20L/h； 取水流速：1.5-2.0L/min 4、纯水水质：电导率≤1μs/cm25℃， 水质符合国家实验室GB6682-2008 规格Ⅲ级水标准； 超纯水水质：电阻率18.2MΩ•cm@25℃，水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标 准，美国ASTM、NCCLS、CAP标准；T OC＜10ppb**；热源＜0.002EU/ml； 微生物＜0.1cfu/ml；重金属含量 (ppb.max) ＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2)＜0.01ppm； 吸光度(254nm,1cm)≤0.001； 5、从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统； 6、5.0寸大屏幕液晶式显示，四位用户密码保 护，全程动画菜单显示，动感直观； 7、多点全线监控，在线三路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、UP超纯水水质；水温在线检测； 8、完善的无水保护、高压水满系统自动停机保护，用水后系统自动开机和故障告警功能； 9、超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平； 10、兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量，满足不同的应用需求； 11、采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片，全自动RO膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间，延长RO膜使用寿命； 12、PP滤芯、AC滤芯、RO膜、UV灯、UF膜和 UP超纯化柱的耗材寿命可设定，可显示已使用时 间，到期自动提醒更换； 13、定时、定质取水功能； 14、电导率仪电阻池常数：0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，带温度自动补尝功能； 15、UP超纯水系统内置循环设定，制备所需最佳UP超纯水水质； 16、系统自带超大内存可储存半年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整数据导出（Excel表格）； 17、耗材更换时间可记录、查看，全面掌握设备维护信息； 18、工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改； 19、纯水管路、接头均获NSF认证； 20、根据使用要求，取水终端有多种终端精制器可选配，有效去除特定污染物，如去除内毒素和核酸酶、超痕量有机物、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验要求 21、采用的紫外杀菌设备具有： 1、无灯丝构造 2、ON/OFF反复开关不会影响寿命 3、寿命最长（最长寿命50、000小时） 4、体积最小（管径：Φ4．0mm 、管長：150mm） 5、双波长（185nm＆254nm）,彻底杀菌+降解TOC 6、有非常强的耐震性能，独特的杯状电极，不会因为受冲击而断裂，彻底杜绝因物流原因造成紫外灯灯管摔坏，机器不能正常工作的现象 | 3 | 台 |
| 9 | 制冰机 | 制冰能力：25kg/24h，储冰量10kg。 功率消耗：输入功率180W，耗水量≤0.8L/H。 外形尺寸：300×493×547mm，净重32kg，毛重36kg。​ 制冷系统：风冷冷凝方式，进口无氟R134a压缩机。​ 冰型特点：不规则细小颗粒状雪花碎冰，能渗入狭窄间隙，冷却速度快 | 1 | 台 |
| 10 | 循环水真空泵 | 真空度0.098MPa，流量10L/min | 6 | 台 |
| 11 | 阿贝折射仪 | 参数要求： 使用环境 1.1仪器应放在干燥，空气流通和温度适宜的地方，以免仪器的光学零件受潮发霉。 2. 主要用途 2.1阿贝折射仪用于测定液体和固体的折射率nD和平均色散nF-nC的仪器（其中以测透明液体为主）。 2.2广泛用于制糖、制药、制漆、油脂、石油、食品、化工工业生产、科研、教学部门的检测分析。 3.技术规格 3.1折射率范围（nD）：1.3000~1.7000 3.2糖度范围（Brix）：0~95% 3.3准确度（nD）：±0.0003（估计读数） 3.4 平均色散示值：±0.0005 3.5 温度显示：数字温度计 3.6 观察方式：双目 3.7 仪器尺寸：160mm×140mm×100mm 3.9 仪器重量：3kg 4.性能特点 4.1 采用目视瞄准，光学刻盘读数，温度数显。 4.2 基座采用不锈钢材质，棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。 4.3 内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。 5. 基本配置 5.1 主机1 5.2 温度计1 5.3 螺丝刀1 5.4 标准试样1 5.5 溴代萘1 5.6 说明书、保修卡合格证1 | 10 | 台 |
| 12 | 货架1 | 1500*500*2000 立柱：1.5mm冷轧钢板焊接打磨表面喷涂环氧树脂粉末喷涂 层板：0.8mm冷轧钢板，可上下调节 样式：五层四格 重型货架，承重200kg/层 | 51 | 个 |
| 13 | 台秤 | 1、带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，中文按键操作简便。 2、具有传感器保护保护功能，最大限度保护传感器不受外力损害 3、标配RS232接口,多种单位转换 4、具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 5、实际分度值：0.1g 6、最大称量范围：2000g 7、可重复性标准偏差：±0.1g 8、线性：≤ ±0.2mg 9、类型：外部自动校准，选购500g校正砝码、选购锂电池，可实现交直流两用； 10、天平的外形尺寸：257×295×75(mm) 11、秤盘尺寸：Ф130mm 12、净重：1.2KG 13、毛重：1.7KG | 35 | 台 |
| 14 | 恒温水浴锅 | 特点: 1、工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 2、温控精确，数字显示，自动控温。 3、操作简便，使用安全。 主要技术参数如下： 1、加热功率:800W 2、温控范围:室温至100度 3、温升速度:100度≤70MIN 4、控温精度:≤0.5度 5、工作尺寸:325*300*150 6、外形尺寸:530*380*270 | 19 | 台 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 参数要求： 1. 工作条件 1.1 使用环境：温度 5℃-35℃ ，相对湿度≤85% 2. 主要用途 2.1 能在紫外、可见、近红外光谱区域对样品物质作定性和定量分析，广泛应用于高校基础教学、医疗卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保检测、食品卫生、质量控制、冶金和电力等各大领域，是实验室常用的分析类仪器。 3.技术规格 3.1 光谱带宽：2.0nm 3.2 波长范围：190~1100nm 3.3 光学系统：单光束光路，全息衍射光栅 3.4 波长准确度：±0.8nm 3.5 波长重复性：≤0.2nm 3.6 波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm 3.7 光度范围：0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F 3.8 光度准确度：±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T) 3.9 光度重复性：≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.2%T (0~100%T) 3.10 杂散光：≤0.1%T (220/360nm) 3.11 基线漂移(稳定性)：≤0.002A/h (500nm,0A) 3.12 基线平直度：±0.003A 3.13 检测器：进口硅光电二极管 3.14 光源：进口长寿命钨灯和氘灯（免光学调试） 3.15 显示：3寸128*64点阵液晶显示 3.16 打印输出：微型打印机（选配）；可用PC打印机打印结果 3.17 电源：AC90-250V, 50/60Hz 3.18 外形尺寸：430x320x195mm 3.19 重量：9kg 4.性能特点 4.1 自动波长校准，自动暗电流和空白校正，自动切换光源和滤光片 4.2 宽大样品室，可容纳5-100mm比色皿，支持各种测试所需的附件配件 4.3 高品质光学和电子元件，保证仪器的高精度、低杂散光 4.4 点阵式液晶显示，数字式薄膜按键输入，界面友好，操作简便 4.5 图谱和数据实时保存，并能断电保持，可打印、可导出到PC 4.6 坚固的底板和光学支架，进口关键零部件，经久耐用 4.7 标配 PC 定量分析软件，联机操作更方便，扩展了数据处理和存储的能力 5.基本配置 5.1 主机1台 5.2 10mm玻璃比色皿1盒（4支）、10mm比色皿架或50mm比色皿架 5.3 电源线、合格证、说明书 5.4 定量软件 | 16 | 台 |
| 16 | 微波消解仪 | 6 位 COD 快速微波消解仪，配备 6 个 Φ28×120mm 消解罐，采用 600W 单磁控管，微波频率 2450MHz，无独立精准控温系统，仅支持 0-99min 手动定时，搭载爆破片式简易超压保护与开门断电保护双重安全配置，电源适配 AC220V±10%、50Hz，额定电流≤3A，外观尺寸约 450×350×280mm，净重约 12kg，通过数码管显示与薄膜按键实现简单操作，仅适合水样 COD、TP、TN 等基础消解演示实验。 | 5 | 台 |
| 17 | 水质采样器 | 加厚款，优质 304不锈钢，密封 | 15 | 个 |
| 18 | 分析天平 | 1、超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便。 2、内藏式下称吊钩、过载保护秤盘 3、秤盘下方配气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强。 4、显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。 5、具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。 6、具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害。 7、全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 8、具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 9、全自动内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准。 10、实际分度值：0.0001g 11、最大称量范围：220g 12、可重复性标准偏差：±0.0001g 13、线性：≤ ±0.0002g 14、类型：全自动内部校准 15、天平的外形尺寸：365×223×338mm 16、天平的包装尺寸：500×310×450mm 17、秤盘尺寸：Ф90mm 18、风罩有效容积：150×165×200mm 19、净重：5.5KG 20、毛重：7.5KG | 2 | 台 |
| 19 | 电位滴定仪 | 主要特点： 1、5.7英寸黑白液晶触摸屏，导航式操作，实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果 2、阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL滴定管 3、滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定 4、支持上搅拌和下搅拌 5、支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法 滴定分析重复性：≤0.2% 滴定容量允许误差： 10mL滴定管：±0.025mL 20mL滴定管：±0.035mL 尺寸，重量：240×360×400mm，约4kg | 1 | 台 |
| 20 | pH计 | 主要特点 - 6英寸高清液晶屏，按键操作 - 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 - 支持IP54防护等级 - 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 自动识别 - 具有读数稳定标志，智能提醒 - 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 - 支持1~2点pH电极标定 - 支持手动温度补偿 pH级别：0.1级 测量参数：pH，mV 电源：电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC20V 尺寸，重量：200×160×63mm，约0.6kg | 10 | 个 |
| 21 | COD分析仪 | 主要特点 - 1、5.7英寸彩色液晶屏，显示清晰 - 2、采用420nm、620nm两个LED光源，寿命长，精度高 - 3、内置测量方法：高浓度COD，低浓度COD - 4、智能判别终点，支持支持自动读数，连续读数 - 5、设定稀释比，自动计算样品原始浓度 - 6、可选内置校准曲线或自定义校准曲线 - 7、高COD支持(1~5)点校准，低COD支持(2~5)点校准 - 8、支持某个标定点重新标定 - 9、符合GLP，支持数据存储(共2000组)、查阅、删除、传输和打印 - 10、内置热敏打印机，可自动打印，打印格式可选 - 11、支持U盘数据导出 - 12、具有RS-232、USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 - 13、支持断电保护和恢复出厂设置等功能 技术参数 检测项目：低浓度COD，高浓度COD 测量范围：(0.000～2.000)Abs 测量池：10mm比色皿，16mm比色管 电源：电源适配器，输入AC：(100～240)V，输出DC20V | 1 | 台 |
| 22 | 总磷总氮氨氮分析仪 | - 产品特点 1.支持 COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、重金属等50多种水质污染物的测定。 2.支持 16mm 比色管、24mm 比色瓶、10mm 比色皿、30mm 比色皿、50mm 比色皿等多种类型比色操作检测。 3.仪器全塑机壳ABS材质，流线型设计，外观优美，表面经过特殊处理，抗氧化、耐酸碱，核心部件密封防水。 4.搭载 Lohand 智能检测系统，每秒可进行十几次数据均化计算，配合滤波算法滤除干扰，提高检测数据准确性。 5.采用双向全平面光路系统比色技术，极高的测量精准度、稳定性、可靠性。 6.采用全触摸 7 寸彩屏，屏幕清晰，界面人性化，操作简单，读数直观。 7.采用多路进口高亮度 LED 冷光源，具有节能、环保、寿命长、响应速度快等特点。 8.采用进口ARM9 高性能处理器（运转速度更快，稳定性更强）。 9.检测数据自动打印、实时存储，随时调取，且可存入电脑永久保存，读取无需驱动软件。 10.支持DTU物联网功能（检测数据实时上传云端电脑，手机随时查看，数据永久保存）。 11.大容量内存，可测量多个检测项目和储存多组检测数据，存储数量为 40000 条。 12.配置 NFC 曲线识别系统，可通过扫描试剂盒表面 NFC 识别码快速调配测试曲线。 13.采用消解比色一体管，消解与检测用同一根管子，无需移液，减少检测危险性。 14.搭载稀释系统，无需手动计算，满足用户检测不同浓度污水的需求。 15.可配备多功能智能消解仪，仅需一键完成项目消解。 16.可配备预制试剂，无需反复移液，只需要在消解管内添加水样再经过消解即可进行检测。 17.可实现 0-40mg/L 低量程 COD 的检测。 - 产品参数 测量精度：≤±5% 重复性：≤±3% 吸光度检测范围：0-3.5Abs 光路稳定性：≤0.002Abs/30min 吸光度分辨率：0.001Abs 操作重复性：≤±0.005Abs 存储数据：40000条 光源寿命：20万小时 电源：DC12V/5A 使用环境：温度0-50℃，相对湿度0-90%（无冷凝） 尺寸：412×253×164mm | 1 | 台 |
| 23 | 多参数分析仪 | 主要特点 - 1、7英寸高清液晶屏，按键操作 - 2、支持中英文 - 3、温度单位可选：℃和 °F - 4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 - 5、支持固件升级功能 - 6、支持IP54防护等级 - 7、标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极支架、防尘罩和校准溶液 技术参数 - 测量参数：pH/ pX，离子浓度，mV，电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧，溶解氧饱和度，温度。 - 电位范围：（-2000.0～2000.0）mV - pH范围:（-2.00～20.00）pH - pX范围：（-2.00～20.00）pX 5、离子浓度范围：（ 1.000e-9～9.999e+9）可选单位：mol/L，mmol/L，g/L，mg/L，μg/L，ppm，ppb 6、电源：电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC20V） 7、尺寸，重量：242×195×68mm，约0.9kg | 1 | 台 |
| 24 | 六连搅拌器 | 6 通道独立控速设计，转速范围 50-2000rpm，单通道搅拌量 50-2000mL，支持定时功能，数显控温 | 2 | 台 |
| 25 | 恒温摇床 | 气浴恒温振荡器，振荡方式 往复/回旋双模式（一键切换），控温范围室温+ 5℃~60℃，控温精度 ≤±0.5℃（PID 智能控温），温度均匀度 ≤±1℃ 转速范围 0~300r/min（无级调速），转速精度 ±1r/min，振幅20mm，定时范围 0~999min（支持常开模式），加热功率300W，整机功率550W，工作尺寸 440×360mm，外形尺寸 720×480×520mm，装瓶数量100ml三角烧瓶×24；200ml×15；500ml×12；1000ml×6，电源 AC220V，50Hz，内胆材质304不锈钢，外壳材质 冷轧钢板静电喷塑；过温、过载、漏电、电机过热四重保护 附加功能 数显大屏、参数记忆、故障报警 | 1 | 台 |
| 26 | 浊度计 | 主要特点 - 1、采用高清液晶屏，显示清晰 - 2、红外LED光源，符合ISO 7027和HJ 1075标准 - 3、支持散射法 - 4、自动切换量程 - 5、支持零点校准 - 6、支持浊度校准(单点或连续多点) - 7、IP65防护等级 - 8、支持断电保护 - 9、标配浊度瓶 - 10、标配400NTU浊度校准液 技术参数 光源：红外LED，符合ISO7027和HJ1075(波长860nm) 分辨率：0.01/0.1/1 NTU 示值误差：±8% 稳定性：±0.5%FS/30min 尺寸(mm)，重量(kg)：330×250×130, 约2.5 | 4 | 台 |
| 27 | 颗粒自由沉降装置 | 颗粒自由沉降装置（8柱） 柱体：4根Φ100×2000mm，PMMA壁厚5mm，每柱5个铜质取样阀带刻度 框架：304不锈钢，带脚轮与禁锢脚，可移动 动力：370W水泵（1m³/h，15m扬程），PVC原水箱（550×450×500mm） 电气：220V，含漏电保护，总功率370W | 1 | 套 |
| 28 | 过滤反冲洗装置 | 过滤反冲洗装置（4柱），处理水量:100-300L，反冲水流量:0.15~1.5m3/h | 1 | 套 |
| 29 | 电热鼓风干燥箱 | 电源电压：AC220V 50HZ 温度分辨率：0.1℃ | 2 | 个 |
| 30 | 马弗炉 | 1、开门保护系统：该炉安装有行程开关，当炉盖打开时会自动切断电源，有效地保证使用者的安全。 2、软件控制系统：该炉配有通讯接口和软件，可以直接通过电脑控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子温度的显示和仪表的运行情况，炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出（选购）。 3、炉膛材料： 采用氧化铝多晶体纤维炉膛材料，材料保温性能好、反射率高、温场均衡，抗热涨冷缩能力强。 4、加热元件： 全部采用Dia12mm的加热棒，棒的表面负荷低，使用寿命长。 5、漏电保护功能： 该炉装了漏电空气开关，当炉体漏电时自动断电，以确保使用的安全性。 6、采用宇电程序控温仪表 - 50段程序控温只能PID调节。 - 具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,，（当电炉温度超过1420度或热电偶烧断时，主电路上的交流继电器会自动断开，主电路断开，面板上ON灯熄灭，OFF灯亮，有限的保护电炉）。 - 具有断电保护功能，即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 - 仪表具有温度自整定的功能 功率:7KW 炉膛尺寸:300X200X200（DXWXH） 外形尺寸：560X630X900（mm） 加热元件：硅碳棒 控制方式：50段程序控温 最高温度：1400 ℃ 额定温度：1300 ℃ | 1 | 台 |
| 31 | 环境空气综合采样器 | 颗粒物采样流量范围 10~150L/min，工作点含 16.7、28.3、50、100L/min 等，分辨率 0.1L/min，准确度≤±5%，大气采样流量标配 0~1.0L/min、C/D 路可定制 10~200mL/min，分辨率 0.01L/min，准确度≤±5%，采样重复性≤2%、流量稳定性≤5%；采样时间可在 99h59min 内任意设置，20min 计时误差≤±1s，能检测 - 55~125℃计前温度（准确度≤±1℃）、-45~0kPa 计前压力（准确度≤±2.5%）、50~130kPa 大气压（准确度≤±500Pa），100L/min 流量下可克服 6kPa 阻力，可存储 9999 组数据，仪器噪音≤62dB (A)，外型尺寸 260mm×150mm×145mm，主机约 1.8kg，搭载 11.1V/5.2Ah 内置锂电池、支持外接 15V/6A 电源适配器，负载 - 2.5kPa 且流量 100L/min 时连续工作时间不低于 2 小时，功耗＜70W；采样头可采集＜100μm 的 TSP，PM10 切割特性 Da50=(10±0.5)μm、σg=1.5±0.1，选配的 PM2.5 切割特性 Da50=(2.5±0.2)μm、σg=1.2±0.1，入口速度 0.3m/s，进气口尺寸偏差≤±2%，有效滤膜直径 Φ80mm，连接头为 M20×1.5 规格。 配置 主机 适配器 适配TSP/PM10采样头 三脚支架 防倒吸干燥器 | 5 | 台 |
| 32 | 土壤墒情传感器（含采集器） | 多参数集成：单探头同时监测土壤温度、水分、电导率(EC)、pH值、氮磷钾，一次插入获取全量数据 ▲量程指标：电导率量程 0-10000μs/cm；水分量程 0-100%RH；pH量程 0-14；氮磷钾量程 0-1999mg/kg 通讯协议：RS485 Modbus协议，标准工业接口，兼容智能土壤监测设备主机 防护等级：IP68，可长期埋地使用，耐腐蚀不锈钢探针 供电电源：12-24V DC 温度测量范围：-40℃-80℃(可定制) 水分测量范围：0-100% 温度精度：±0.5℃ 量程：-45℃-115℃ 输出信号：RS485 水分精度：0-53%范围内为±3%；53-100%范围内为±5% 安装方式：全部埋入或探针全部插入被测介质 响应时间：<1s 防护等级：IP68 耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） 工作压力范围：0.9-1.1atm NB-IoT/4G 物联网信号增强 ▲网络改造：现场勘测4G信号强度（RSRP值）；如RSRP < -100dBm，则安装 室内4G信号放大器（覆盖面积≥500㎡），或在传感器密集区部署 LoRa网关（配合NB-IoT中继）确保数据上传至云平台不中断。 验收标准：云平台可稳定接收传感器数据，30分钟内无数据中断报警。 | 20 | 个 |
| 33 | 土壤pH/肥力速测仪 | ▲检测项目：铵态氮、速效磷、有效钾、有机质、pH值、盐分，6项全覆盖 土壤养分： 1、铵态氮、有效磷、速效钾、硝态氮、碱解氮、全氮、全磷、全钾、有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤总有机碳、土壤碳氮比、PH值、含盐量、水分 2、土壤中微量元素:钙、镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯、钼 3、土壤重金属:铅、砷、镉、铬、汞、镍、铝、氟、钛、硒 施肥系统：内置测土配方施肥系统 图谱诊断 ：内置植物营养诊断标准图谱 线性误差：0.1%(0.001，硫酸铜检测) 电源：交流220士22V 直流12V+5V(内置锂电池也可用车载电源) 灵敏度：红光4.5X10-5蓝光3.17X10-3绿光2.35x10-3橙光2.13x10-3 波长范围：红光:680士2nm;蓝光:4202nm;绿光:5102nm;橙光:590士4nm PH值(酸碱度)：测试范围:1~14 精度:0.01 ,误差:0.1 含盐量(电导)：测试范围:0.01%~1.00%,相对误差:5% 显示屏分辨率1024*600 抗震等级：IP65 量程及分辨率:0.001-9999 功率:5W 仪器尺寸:48*34.5*22cm 主机净重5.2kg 显示系统：5寸以上彩色触摸屏，操作直观 ▲打印功能：内置热敏打印机，可现场出具检测凭条，满足实训留档需求，内置打印可以打印二维码 电源：内置大容量锂电池（≥5000mAh），支持户外移动作业 | 10 | 台 |
| 34 | 树木生长锥取样器 | ▲规格参数：两线螺纹设计，取样内径 5.15mm，有效取样长度 200mm 材质：特种钢材工艺，表面含特氟龙防锈涂层，减少钻入阻力≥30% 配件：配备专用推杆与纸质样本管，取样完整不破坏年轮结构。 | 10 | 台 |
| 35 | 电动绿篱修剪机 | ▲动力系统：40V锂电无刷电机，一充两电配置（4.0Ah电池包×2），无需停机换电 刀片参数：双刃往复式激光切割刀片，刀片长度≥600mm，切割直径≥20mm 智能设计：旋转手柄支持±90度调节，具备防卡死反转功能，安全双开关启动 操作便捷及完全性：手柄需支持3 档可旋转调节（三档偏转），配备环型前把手与安全开关，防止意外开机，实现无死角修剪。 机身设计：整机重量≤3.5kg，机身轻巧省力，适合长时间园林作业。 核心结构：需采用专业级齿轮箱设计，确保动力传输稳定，可应对复杂自环境修剪挑战。 | 10 | 台 |
| 36 | 手持叶绿素测定仪 | 测量指标：快速无损测量叶绿素相对含量(SPAD)、叶面温度、氮素含量，三合一 测量精度：SPAD精度±1.0 SPAD，温度精度±0.5℃ ▲数据功能：内置SD卡存储，支持趋势图查看，可USB导出数据至PC端分析 ▲测量性能：叶绿素测量范围为0.0–99.9 SPAD，测量精度≤±1.0 SPAD 单位，重复性误差≤±0.3 SPAD 单位。 电源配置：采用4.2V 可充电锂电池供电，电池容量为800mAh。 重量要求：整机重量不超过200g，便于手持操作。 | 10 | 台 |
| 37 | 光照计 | 光学核心：采用光谱传感器，光谱响应与 V (λ) 函数一致，支持蓝光危害、色容差检测。 量程：0.1~200,000 Lux，自动量程切换 ▲交互功能：彩色触控屏，支持蓝牙连接手机APP，实时记录光照变化曲线 测量模式：具备常规照度模式与植物照度模式双模式，支持光谱曲线显示。 ▲照度指标：波长范围400nm–700nm，测量量程0–1000000Lux，精度≤±(3% H+2Lux)。 色温与显色：相关色温范围1000–100000K，显色指数 Ra0–100，精度 ±2。 频闪性能：闪烁频率测量范围10–500Hz，精度 ±5%，支持无可视频闪判定。 植物光照：PPFD 量程0–10000μmol/m²/s，精度≤±(5% H+0.5)，支持 PPFD 蓝 / 绿 / 红、YPFD、叶绿素 A/B 测量。 环境参数：温度 -20℃~80℃（精度 ±0.5℃），湿度0%~90% RH（精度 ±4% RH），紫外指数0.0–15.0。 响应与存储：响应时间 ＜0.7 秒 ，可存储9 组历史数据，支持数据保持与查询。 供电与重量：2 节 AA 电池供电（DC3V），整机重量约 199g（含电池）。 | 20 | 个 |
| 38 | 电子温度计（物联网型） | 免流：终身免流量。 每台都需要配套充电适配器。 断电存储：内置断电存储功能，支持不少于2万条历史数据记录导出 安装：壁挂/桌置两用，防护等级IP54，适合温室及保鲜库环境 型号与通讯：必须为TM-TH-4G型号，采用4G 通信，内置移动 4G 卡，开机自动联网，无需额外配置。 ▲传感器精度：温度精度 ±0.2℃（0–60℃），湿度精度 ±5% RH。 测量范围：温度测量 -40℃～85℃，湿度测量0% RH～100% RH，满足冷链、仓储、大棚等场景。 报警功能：支持超限、离线、断电、低电量报警，报警方式支持微信 + 短信 + 电话三模式自由组合。 远程管理：支持微信小程序 + 电脑 WEB 端双平台远程查看、设置、数据导出，免费使用无年费。 数据存储：云端海量存储≥1 年，设备本地存储≥32 万条，支持PDF/Excel导出与打印。 供电方式：标配2 节 18650 可充电锂电池，支持电池供电 / DC5V 1A 插电两用，不断电监测。 显示与操作：配备LCD 显示屏，实时显示温度、湿度、电量、网络状态，界面 20 秒自动刷新。 权限管理：支持主账户 + 子账户多人监控，可分区分享设备，支持报警联系人自定义配置。 可配合云平台使用 | 20 | 台 |
| 39 | 温度风量风速仪（通用高配） | 探头设计：伸缩式热敏风速探头（可延伸至1米），适合狭小空间及高处测量 测量参数：风速(0-30m/s)、风温(-20~70℃)、风量(CMM/CMS)，三参数同步 ▲数据处理：支持最大/最小值保持，USB数据传输至电脑软件分析 外观结构：采用瑞士刀造型，小巧便携，可放入口袋，标配手腕绳，便于随身携带。 监测参数：可同时监测风速、温度、风寒、气压、相对湿度、热指数、露点。 天气预测：支持根据大气压力历史数据生成长条形图，实现天气预测。 风速单位：支持6 种风速单位自由切换（KNT、BF、FPM、MPH、m/s、KM/H）。 报警功能：具备风暴警告功能，可提前预警恶劣天气。 单位切换：温度支持 ℃/℉切换；气压支持Hg/mbar/hpa 单位切换。 数据显示：可实时显示MAX 风速、平均风速，传感器响应速度快 | 10 | 台 |
| 40 | 土壤水分探测仪 | 土壤多参数速测仪：手持式主机+FDR传感器，同步可检测土壤含水率、盐分(EC)电导率、温度、速效氮磷钾 探针材质：316L医用级不锈钢探针，耐酸碱腐蚀，抗氧化，响应时间<8s，加固加长探头，可测土壤3-13CM深 ▲测量范围：酸碱值3.0-14PH 、 含水率1-99% 盐分EC 值0-20mS/cm 氮磷钾0-1999mg/kg 适用场景：适用于科研，大棚、大田，稻田，果园等盐碱地改良实训 显示器：LCD背光屏数字直接读取 检测精度：酸碱值检测精度±0.2PH 盐分EC值检测精度0.01mS/cm 氮磷钾检测精度1mg/kg | 10 | 台 |
| 41 | 便携式叶面积仪 | 测量方式：手持扫描式，不损伤叶片即可测量叶片长、宽、面积 参数指标： ▲分辨率：0.01cm2、测量精度：±2%、、宽度量程：0～155mm、长度量程：0～2000mm 系统功能：主机自带大屏幕显示叶片轮廓，支持数据存储与USB导出。 测定内容：包括空气CO2浓度、环境温湿度、叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)共15项参数。 使用范围：检测人工气候室、温室、大棚、大田等植物的活体叶片光合作用的实验仪器 可在主机上存储数据并查看 | 10 | 台 |
| 42 | 植物人工气候培养箱 | ▲容积与结构：容积≥300L，立式设计，镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，玻璃视窗加热防雾 控制方式：微电脑可编程液晶控制，30 段程序，每段 1–99 小时 光照结构：三面光照，镜面不锈钢圆弧内胆 + 钢化玻璃内门 光照度：0–15000LX 六级可调，支持无极调光 ▲控温范围：无光照0–50℃，有光照10–50℃，整机 0–60℃ 温度波动度：±1.5℃，平衡式控温 制冷系统：品牌压缩机，无氟环保制冷，微风循环 工作电压：AC220V 50Hz 容积规格：80–650L多型号可选 搁板参数：单块负荷 ≥15KG，标配 2 块，间距 40mm 控制器：TQH-200-LED，LCD 点阵中英文显示 控制模式：99 段 / 白天黑夜 / 定值三模式，8 组工作组 控制精度：平衡式温度 ±0.1℃，湿度 ±0.5% RH 传感器：温度PT100，湿度 CHM02/L 数据通讯：支持485 通讯，曲线查询、数据存储导出 | 4 | 个 |
| 43 | 植物人工气候培养箱（智能温控种子 发芽箱） | 专用设计：专为种子发芽实训设计，容积≥150L 控制系统采用微电脑可编程 LCD 点阵中英文液晶控制器，支持99 段程序 / 8 组工作组，总程序段数≥792 段，单段运行时间1～99 小时可调，标配485 通讯与数据曲线查询功能。 光照采用三面光照设计，光照度0～15000LX 六级可调或0～99% 无极调光，可满足不同实验光照需求。 箱体采用镜面不锈钢圆弧内胆+钢化玻璃门结构，耐腐蚀、易清洁，观察清晰。 ▲控温范围：无光照0～50℃，有光照10～50℃，全型号覆盖0～60℃；温度波动度±1.5℃ 采用制冷加热平衡控温技术，平衡式控制精度：温度 ±0.1℃，湿度±0.5%RH。 制冷系统采用品牌无氟环保压缩机，配备微风循环系统，工作环境温度 ≤26℃，具备压缩机延时保护 功能。 标配PT100 温度传感器，带湿度机型另配CHM02/L 温湿度传感器，测量精准稳定。 内部搁板负荷 ≥15kg / 块 ，标配2 块，隔板间距40mm，承重与布局满足实验使用。 工作电源AC220V 50Hz，功率与腔体容积匹配；具备超温报警、数据存储、U 盘导出 / 打印功能。 | 1 | 个 |
| 44 | 便携式电动打草机（通用高配） | 轻量化：整机重量≤3kg，前置电机设计，重心平衡，操控灵活 ▲动力系统：48V锂电池供电，一充两电配置，单电续航≥60分钟 切割系统：双线尼龙打草头，切割宽度≥300mm，适用草坪修边 | 5 | 台 |
| 45 | 电动嫁接机 | 切削效率：全自动电动切削，嫁接速度比人工提升3-5倍 ▲刀片系统：SK5高碳钢刀片，配备V型、Ω型可换刀片，切口平滑，成活率高 续航：内置锂电池，单次充电可连续工作8小时以上 | 10 | 台 |
| 46 | 光学显微镜及切片 | 1. 目镜：高眼点广角目镜WF10X/22MM 屈光调节＋5 *2 WF16*2 2.物镜:无限远平场消色差物镜:∞4X/0.1,∞10X/0.25,∞40X(S)/0.65,∞100X(S)/1.25 3. 目镜筒:三目铰链式观察筒，30°倾斜，360旋转 4. 相机:1200万像素 5. 调焦系统:同轴粗微调焦机构，微调格值0.02MM 6. 载物台:220X148MM低手位双层X轴钢丝传动机械移动平台，行程76X50MM,精度0.1MM，阻尼式双切片夹 7. 电光源:3W LED灯亮度连续可调光阑 科勒照明系统 8. 聚光镜:NA1.2.5阿贝聚光镜组(可带插板式的相衬、暗场、偏光附件接口) 9. 调焦机构:粗微动同轴机构，调焦范围20MM，微调格值0.015MM 10. 电子目镜:1200万像素（USB接电脑） 11. 电源:AC 220V 12. 包装：金属箱 | 20 | 台 |
| 47 | 草坪精播机 | 设备为电动手推式结构，采用直流电机 + 蓄电池助力行走，适配大棚与露地作业。 播种行数4 行，可同步作业，适用于小颗粒蔬菜种子（直径≤5mm），支持白菜、萝卜、香菜、生菜等播种。 可实现单粒 / 多粒精量播种，株距均匀，省种高效。 工作电压12V/24V（以机器标识为准），动力稳定可靠。 株距可通过更换链轮 / 齿轮调节，支持 2cm、3cm、5cm 等常用规格。 播种深度0.5–3cm连续可调，通过镇压轮高度实现精准控制。 整机重量约 25–30kg，轻便易推，操作省力。 配备种箱、排种器、镇压轮、扶手等完整结构，组装简便、运行无卡顿。 ▲具备防漏播、防重播设计，排种器间隙可按种子大小调节。 | 1 | 台 |
| 48 | 草坪修剪机 | 电源与动力：额定电压 82V，采用双包锂电池供电，搭载无刷电机，额定功率≥2800W，支持自走功能。 ▲切割性能：切割宽度≥21"（约 53cm），切割高度支持7 档调节，调节范围 3.5–9.5cm，配备高强度锰钢刀片。 工作模式：支持侧排、覆盖、后收集3 种割草模式，集草箱容量≥60L。 智能控制：搭载智能切割技术，可实时调整切割功率，配备一键启动开关，操作便捷。 结构与材质：机身采用高通过性 PVC / 越野级车轮，把手配备防滑护套，缓解长时间作业疲劳。 整机重量：裸机重量控制在 32–33kg 区间，兼顾结构稳固与移动便捷性。 续航能力：双电池仓设计，支持双倍续航，可满足大面积草坪连续作业需求。 耐用性：无刷电机设计，保障长寿命与低维护成本；刀片采用高强度耐磨材质。 功能配置：标配自走辅助模式，降低作业强度；具备稳定动力输出与可靠散热设计。 | 1 | 台 |
| 49 | 割草机器人 | 电机类型： 无刷电机 刀片数量： 3 行走速度： 0.4m/s ▲核心作业能力：爬坡能力 35度，最大作业覆盖面积 2500平方米 ▲智能感知系统：多传感器融合避障，APP构建虚拟边界（无需人工埋设实体线缆），支持WIFI 2.4G/5G连接 割草参数：割草高度 20-60mm手动五档调整，支持平行割草模式，效率较随机模式提升约40% ▲续航与回充：续航时间≥3.5小时，低电量自动识别并回充至基站，雨天自动返回基站 防护等级：整机 IPX4 防水，基站需220V供电（须配备户外防水电源插座） 该设备包含室外安装施工费用。 充电基站需持续接220V市电； 草坪边缘预留 1个 IP66防水三孔插座（配专用配电箱），回路独立，配空气开关保护。 防水插座防护等级须达到 IP66，有资质电工施工，并出具验收合格单。 割草机器人室外充电时，机器外围需加装防水安全防盗设施，含锁。 网络依赖：必须具备稳定WIFI信号覆盖方可正常使用， WIFI 6 室外全域覆盖 网络改造需求： 改造要求：在栽培养护实训区（含户外草坪区）部署 ≥2个室外级高增益防水AP（支持WIFI 6，802.11ax协议），AP间支持无缝漫游（Roaming），信号强度在作业区域内 RSSI ≥ -65dBm，确保无信号盲区。 ▲验收标准：户外草坪任意位置WIFI信号满格可用，割草机器人APP可实时下发指令且延迟<500ms。 软件配置：接入智慧园林云平台，配置数据大屏可视化看板，展示所有已购物联网设备实时状态。 实时可视化展示土壤数据、虫情图像、机器人作业轨迹及气象数据，实现完整数字孪生演示闭环。 | 1 | 台 |
| 50 | 病虫害测报灯（智能型） | 结构材料： 整体结构采用不锈钢喷塑 供电电源： 可选择220V交流电，320W/200AH，640W/400AH供电系统等供电 功耗： 待机状态≤10W，整灯功率≤300W 绝缘电阻： ≥2.5MΩ，有漏电保护装置 撞击屏： 互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm、宽213±2mm、厚5mm 诱虫光源： 20W黑光灯管（主波长365nm） 拍照： 采用1200W海康相机，根据设定时间对虫体进行拍照 触摸屏： 环境温湿度、加热温度、工作状态等信息直观显示，并且可以在触摸屏上对机器功能进行操作和设定 光控： 白天自动关机、晚上自动开机 雨控： 雨天自动关机，并对雨水进行导流 时控： 在时控模式设定开启和关闭时间 排水装置： 能有效将雨、虫分离 虫体处理： 采用远红外加热方式快速杀虫，虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95% 震动装置： 通过短时间内的震动使落下来的虫体分散平铺 清扫装置： 对拍照过的昆虫进行清扫，使其落入到机器外面的接虫盒里 数据上传： 由4G/LTE上传数据，上传照片、温湿度、经纬度等信息 数据分析： 自动识别虫体的种类和数量 标准合规：执行并优于《GB/T 24689.1-2009》国家测报灯标准 核心构造：透明防雨百叶窗设计（百叶材质全透明），不遮挡诱虫光源，雨天可正常捕虫，久智专利独家结构 图像处理：具备画面分割、白平衡自动处理功能；自带动态补光模组，成像无阴影反光，支持昆虫AI智能识别与计数 杀虫效率：红外杀虫烘干，虫体完整率≥95%，内置虫体分散结构，避免堆叠影响AI识别精度 ▲供电系统：支持太阳能（800W超大功率面板 + 400Ah超大容量蓄电池）/市电 双供电模式，连续阴雨30天可正常工作 该设备包含室外安装施工费用。 安装要求：整灯高度约1.5-2米，需浇筑混凝土基座固定；需预留市电接口作为备用电源。 灯体安装处预留 IP66防水市电接口，并就近浇筑 ≥30×30×60cm 混凝土基座固定灯杆，防止风力倾倒。 ▲防水插座防护等级须达到 IP66，有资质电工施工，并出具验收合格单。 | 1 | 台 |
| 51 | 手持式红外测温仪 | 温度测量：范围 - 50~680℃，精度 ±2%，分辨率 0.1℃，响应时间≤500ms，光谱响应 8~14μm，发射率 0.1~1.0 可调，物距比 D:S≥16:1。 湿度测量：范围 10~99% RH，精度 ±5% RH。 环境与电源：工作温度 0~40℃、湿度 0~95% RH（不冷凝），3.7V 18650 锂电池，连续工作≥50 小时。 物距比：12:1，内置激光瞄准点，远距离精准对焦测温 显示：彩色VA反显屏幕，带高温报警功能，最大/最小值保持 数据与结构：存储≥250 笔数据 | 10 | 台 |
| 52 | 智能土壤监测设备 | ▲仿石外观设计：采用仿石材造型，外观与园林景观高度融合，隐蔽性强，免开槽布线安装，适合园区/景区部署 独立供电：内置 10W太阳能主板 + 10Ah锂电池，支持连续阴雨天长时间正常工作，无需市电 ▲数字化功能：支持 GIS精准定位，可与喷灌控制器联动，实现「监测-分析-喷灌」自动化闭环 监测指标：集成土壤温湿度、电导率(EC)、pH值等多参数监测，支持超阈值实时预警推送至手机 传感器接口：兼容土壤墒情传感器（RS485接口），可扩展氮磷钾监测能力 土壤温度：量程 -40～85℃分辨率 0.1℃ 精度±0.5℃ 土壤湿度：量程 0～100%Rh 分辨率0.1%Rh 精度±3%土壤EC值：量程 0～20mS/cm 分辨率0.01mS/cm 精度±3%FS | 3 | 台 |
| 53 | 智慧多功能绘图组合1 | 尺寸：★长800±5mm*宽600±5mm*高750±5mm 1、基材：采用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³，挥发性有机化合物：总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；苯、甲苯均未检出；理化性能：板内密度偏差（0.3，-1.1）%,含水率6.2%；板面握钉力≥1100N，板边握钉≥700N,表面胶合强度≥1.0MPa，内胶合强度≥0.30MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；静曲强度≥11MPa；弹性模量≥2500MPa。符合GB/T4897-2015《刨花板》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》;GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》; 2、面材：采用优质防火板。满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，理化性能：耐磨性能≥3级，耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐开裂性、耐污染等级均达到5级，耐划痕为3级。符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》； 3、封边：采用同色PVC封边，厚度≥2.0mm，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。理化性能：耐开裂性≥1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》； 4、框架：钢板壁厚≥1.2mm，承重不小于200公斤。可用螺栓固定于地板。 一、功能要求 ▲1、桌面设计有可调节桌板，角度可调，便于绘图使用；桌面四周倒圆角，保证学生安全使用。 2、电源：配备五孔插座，满足每人位至少1个强电插座，带隐蔽式走线系统（电源的接地线与桌腿和桌脚相连通）需要预留检修装置；中标人负责家具内穿线及安装面板，采购人负责排线至课桌的进线处并预留电线长度至插座，中标人安装家具时，负责电线连接插座，接线符合电工规范；面板使用市面上主流品牌，确保安全。 3.桌面需配备挡笔沿与夹子，防止纸张掉落，方便使用； 莱姆椅参数 一、规格尺寸 ★①规格：545mm宽*508mm深*845mm高（±10mm） 二、材质描述 ①椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，确保其舒适弹性下同时保持足够承托强度；PP粒子要求有害物质可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 ②框架：要求采用采用直径≥20mm，壁厚≥1.7mm厚的钢管支撑；钢管力学性能部分，下屈服强度≥280Mpa，抗拉强度≥320Mpa，断后伸长率（D＞168.3mm）≥30.0%；符合GB/T 13793-2016《直缝电焊钢管》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》标准。钢管表面使用物理方法进行除油除锈处理后采用环保型塑粉静电喷塑处理；防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 脚垫：采用尼龙脚垫；要求尼龙脚垫跌落高度200mm，10次无损坏；邻苯二甲酸酯未检出；符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性》。耐磨寿命可达15年以上。 三、工艺描述 ▲①成品整体要求:金属件外观管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差；苯、甲苯、二甲苯与总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素含量锑Sb、砷As、镉Cd、铬Cr、汞Hg、硒Se未检出；承重180kg无损坏；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。 ▲②椅背带有椭圆形开孔设计，透气孔长度不低于260mm，宽度不低于20mm，保持透气的同时，可使椅背弯曲≥15度，使用者可适度倾仰休息。 ▲③支架与椅座连接处，采用不低于7颗螺丝连接，上面4颗，下面3颗，组成三角式组合，受力均匀，保证久坐不会松动。（需提供产品结构设计图或产品彩页复印件，并加盖投标人公章） ④椅背、椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择。 ⑤四腿支撑结构，稳固，可轻松堆叠，方便二次运输。 | 100 | 套 |
| 54 | 智慧多功能绘图组合2 | ★尺寸：长1300±5mm*宽600±5mm*高750±5mm 1、基材：采用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量≤0.050mg/m³，挥发性有机化合物：总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；苯、甲苯均未检出；理化性能：板内密度偏差（0.3，-1.1）%,含水率6.2%；板面握钉力≥1100N，板边握钉≥700N,表面胶合强度≥1.0MPa，内胶合强度≥0.30MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；静曲强度≥11MPa；弹性模量≥2500MPa。符合GB/T4897-2015《刨花板》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》;GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》; 2、面材：采用优质防火板。满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，理化性能：耐磨性能≥3级，耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐开裂性、耐污染等级均达到5级，耐划痕为3级。符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》;GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》;GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》;HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》； 3、封边：采用同色PVC封边，厚度≥2.0mm，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。理化性能：耐开裂性≥1级；耐光色牢度大于4级；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出。符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》； 4、框架：钢板壁厚≥1.2mm，承重不小于200公斤。可用螺栓固定于地板。 一、功能要求 ▲1、桌面设计有可调节桌板，角度可调，便于绘图使用；桌面四周倒圆角，保证学生安全使用。 2、电源：配备五孔插座，满足每人位至少1个强电插座，带隐蔽式走线系统（电源的接地线与桌腿和桌脚相连通）需要预留检修装置；中标人负责家具内穿线及安装面板，采购人负责排线至课桌的进线处并预留电线长度至插座，中标人安装家具时，负责电线连接插座，接线符合电工规范；面板使用市面上主流品牌，确保安全。 3.桌面需配备挡笔沿与夹子，防止纸张掉落，方便使用； 莱姆椅参数 一、规格尺寸 ①规格：545mm宽*508mm深*845mm高（±10mm） 二、材质描述 ①椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，确保其舒适弹性下同时保持足够承托强度；PP粒子要求有害物质可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 ②框架：要求采用采用直径≥20mm，壁厚≥1.7mm厚的钢管支撑；钢管力学性能部分，下屈服强度≥280Mpa，抗拉强度≥320Mpa，断后伸长率（D＞168.3mm）≥30.0%；符合GB/T 13793-2016《直缝电焊钢管》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》标准。钢管表面使用物理方法进行除油除锈处理后采用环保型塑粉静电喷塑处理；防腐防锈。金属件喷涂层应表面应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆，无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 脚垫：采用尼龙脚垫；要求尼龙脚垫跌落高度200mm，10次无损坏；邻苯二甲酸酯未检出；符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性》。耐磨寿命可达15年以上。 三、工艺描述 ①成品整体要求:金属件外观管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无划痕、毛刺、拉毛、污渍；无明显色差；苯、甲苯、二甲苯与总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素含量锑Sb、砷As、镉Cd、铬Cr、汞Hg、硒Se未检出；承重180kg无损坏；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。 ②椅背带有椭圆形开孔设计，透气孔长度不低于260mm，宽度不低于20mm，保持透气的同时，可使椅背弯曲≥15度，使用者可适度倾仰休息。 ③支架与椅座连接处，采用不低于7颗螺丝连接，上面4颗，下面3颗，组成三角式组合，受力均匀，保证久坐不会松动。（需提供产品结构设计图或产品彩页复印件，并加盖投标人公章） ④椅背、椅座和框架多种颜色可选，并提供颜色样板供选择。 ⑤四腿支撑结构，稳固，可轻松堆叠，方便二次运输。 | 25 | 套 |
| 55 | 电锯 | 1、动力类型：电动 2、重量：4kg 3、功率：2800w 4、无刷电机 5、适用场景：物业茶树/大型绿化/轻修等 | 1 | 把 |
| 56 | 电动夯土机 | 工作电压：220V 电动功率：3KW 单次冲击：1.5吨 | 1 | 台 |
| 57 | 激光水平仪 | 激光等级：classII 精度：±1mm 产品尺寸：123x97x122mm 产品重量：0.8kg | 4 | 个 |
| 58 | 角磨机 | 功率：2200W 回转数：6600 | 1 | 台 |
| 59 | 电钻 | 两电一充，配整套工具 | 1 | 台 |
| 60 | 电动曲线锯 | 功率：720W 冲程速度：800-，2800 | 1 | 台 |
| 61 | 木工圆锯机 | 功率：2000W 回转数：4100 净重：7.0kg 电源线：2.5m | 1 | 把 |
| 62 | 固定式植物柜 | 1、底盘底梁夹紧块3.0 MM热板，底盘采用整体焊接，表面喷塑，分段式结构。 2、立板板1.0MM冷轧钢板,层数和间距可自由调整。 3、搁板1.0MM冷轧钢板。 4、顶板1.0MM冷轧钢板。 5、中搁板1.0MM冷轧钢板. 6、门板1.0MM冷轧钢板。 7、侧护板1.0MM冷轧钢板。 8、门板装置808锁。 9、在1.25米处有查看板（1.0MM冷轧钢板） 10、表面静电喷塑处理,喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 11、每组架体为双面存放，每节柜子为10层，下面7层为一个对开门，上面3层为一个对开门。 12、长4220*宽900*高2450（可根据现场情况微调尺寸) | 3 | 个 |
| 63 | 固定式昆虫柜 | 1、底盘底梁夹紧块3.0 MM热板，底盘采用整体焊接，表面喷塑，分段式结构。 2、在1.25米处有查看板（1.0MM冷轧钢板）。 3、表面静电喷塑处理,喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 4、立柱1.5MM冷轧钢板，顶板1.0MM冷轧钢板， 挂板1.0MM冷轧钢板，侧护板1.0MM冷轧钢板。 5、搁板1.0MM冷轧钢板。 6、中搁板1.0MM冷轧钢板. 7、每组架体为双面存放，每节柜子为14层，每层放置2个长500*宽400*高55mm昆虫标本木盒。 8、长2526*宽900*高2450（可根据现场情况微调尺寸) | 2 | 个 |
| 64 | 琥珀植物标本板 | 1. 出口食品级环保透明塑料材质． 2. 抗冲击性强，是亚克力的20倍. 3. 环保，免漆．不含甲醛，易降解，通过FDA食品认证，适合出口全球任何国家. 4. 弯曲性好.耐潮耐压. 5. 不黄变，不变型．室内保用10年． 6. 是玻璃的二分之一重量．室内可代替玻璃使用．发货不怕摔坏等优点． 7. 透明度高，是普通PVC的3-5倍. 8. 防火等级B1级. 9. 含定制植物标本。 10. 398*298mm(也可根据现场情况调整尺寸) | 100 | 个 |
| 65 | 定制收纳柜 | 1、外型尺寸：高2400mm*宽1000mm*深450mm（可根据现场情况微调尺寸) 2.、钢制柜均符合《GB/TB168-2003》标准。 3、所有钢板均采用一级SPCC冷轧钢板，厚1.0mm。 4、扣手采用不锈钢拉手。 5、柜体内层板可自由调节。 6、锁具锁芯可更换。 7、不锈钢铰链。 8、柜体表面静电喷塑。 | 8 | 个 |
| 66 | 电子天平秤 | 最大称量5000g，精度0.1g，单位换算、智能计数、过载保护、自动校准 | 10 | 个 |
| 67 | 修枝剪 | 刃长55mm，全长185mm，材质高碳工具钢，钢芯透柄，剪切直径12mm | 20 | 把 |
| 68 | 手动喷雾器 | 20L背负式，配不锈钢伸缩杆，不锈钢单喷头，0.6-3.5米伸缩杆 | 10 | 个 |
| 69 | 整理箱 | 透明款，塑料材质，530*380*245mm | 10 | 个 |
| 70 | 水桶 | 加厚大号蓝色水桶，22L，34cm*30.5cm | 10 | 个 |
| 71 | 药品柜 | 900*500*1800 PP双门或四门，防腐蚀，带玻璃，便于查看 | 11 | 个 |
| 72 | 烧杯 | 50mL，玻璃耗材 | 80 | 个 |
| 73 | 烧杯100mL | 100mL | 100 | 个 |
| 74 | 烧杯250mL | 250mL | 100 | 个 |
| 75 | 烧杯500mL | 500mL | 100 | 个 |
| 76 | 烧杯1L | 1L | 50 | 个 |
| 77 | 烧杯2L | 2L | 50 | 个 |
| 78 | 烧杯5L | 5L | 50 | 个 |
| 79 | 锥形瓶250mL | 250mL | 100 | 个 |
| 80 | 容量瓶50mL | 50mL | 200 | 个 |
| 81 | 容量瓶100mL | 100mL | 200 | 个 |
| 82 | 容量瓶200mL | 200mL | 50 | 个 |
| 83 | 容量瓶1000mL | 1000mL | 50 | 个 |
| 84 | 容量瓶2000mL | 2000mL | 50 | 个 |
| 85 | 移液管1mL | 1mL | 50 | 个 |
| 86 | 移液管2mL | 2mL | 50 | 个 |
| 87 | 移液管5mL | 5mL | 50 | 个 |
| 88 | 移液管10mL | 10mL | 50 | 个 |
| 89 | 比色管 |  | 500 | 个 |
| 90 | 玻璃棒 |  | 100 | 个 |
| 91 | 洗瓶 |  | 100 | 个 |
| 92 | 称量瓶 |  | 50 | 个 |
| 93 | 聚四氟酸碱滴定管50mL | 50mL | 100 | 个 |
| 94 | 石英比色皿10mm | 10mm | 100 | 个 |
| 95 | 铁架台+蝴蝶夹 |  | 150 | 个 |
| 96 | 灭火毯2m×2m | 2m×2m | 20 | 个 |
| 97 | 溶解氧瓶250mL | 250mL | 200 | 个 |
| 98 | 碘量瓶250mL | 250mL | 200 | 个 |
| 99 | 量筒10mL | 10mL | 100 | 个 |
| 100 | 量筒50mL | 50mL | 100 | 个 |
| 101 | 量筒100mL | 100mL | 100 | 个 |
| 102 | 量筒200mL | 200mL | 100 | 个 |
| 103 | 量筒500mL | 500mL | 100 | 个 |
| 104 | 高型称量瓶 | 高型称量瓶 | 100 | 个 |
| 105 | 扁形称量瓶 | 扁形称量瓶 | 100 | 个 |

（三）其他要求

（1）项目方案

本项目为交钥匙工作，设备中标人须和实训室装修供应商共同完发，所以中标人应根据招标文件项目需求和本项目特点，进行项目重点和难点分析，制订项目实施方案，实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性的实施方案。

提供本项目货物采购的保障方案：组织上应成立专项项目组，配备持相关资质证书的项目管理师、技术专家及现场监理人员，明确岗位职责及协作流程；为保证软硬件采购渠道合规且质量可控，需提供主要设备原厂授权及质保；在项目实施期间，中标人应制定详细的安全管理措施，确保施工过程中的安全无事故，如发生安全事故，由中标人全权承担。

针对本项目的要求做出设备采购周期表和流程：制定合理的项目实施计划，明确各阶段的时间节点，确保项目按时交付使用；需建立有效的沟通协调机制，及时解决施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

项目售后维保服务要求：售后服务方案需包含但不限于售后服务内容、应急故障响应、售后维修人员配置，定期巡检回访机制等，投标方须提供主要设备质保期不少于3年，承诺7×24小时远程技术支持响应，提供本项目后期维保人员名单。

（2）服务要求

1、本项目主要设备质保期3年。发生故障后，要求供应商售后人员于当日6小时内到现场，提出解决方案。超出免费维保期后，也应继续提供用户服务，如有维保费，费用不超过本项目报价的5.5%。

2、需提供相应软硬件产品实验操作手册，主要设备需原厂派工程师进行培训（含线上或者线上）。

3、交付时间：自合同签订之日起45个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

4、交付地点：采购人指定地点。

5、项目验收：项目涉及所有软硬件设备需安全调试满足正常使用。

（3）付款方式

本项目不要求履约保证金，合同签订后，中标供应商实施完成项目并通过采购人组织的验收后10个工作日，凭对应金额正式发票采购人支付合同总价的95％给中标人；项目验收合格后一年后付款5%。

（4）报价要求

1、供应商充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。在服务过程中，如发现有漏项，卖方应无条件服务，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价之中。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、中标人必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。

八、拟签订的合同文本

（拟签订的合同文本）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

注：本合同文本仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
合同编号：

XXXXXXXXXX合同（填写合同名称）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学      （项目名称、编号）     招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、货物明细

乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：表格可视情况增加）

二、金额与支付

1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。

2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.由甲方按照下列程序付款：（按照招标文件确定的付款方式）

三、履约保证金（如果不收取，此项填“无”）

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金（不计利息）。

3.若乙方有未能履行合同约定义务的情形，甲方有权不予退还全部或部分履约保证金作为补偿。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

五、技术资料

1.乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.交货期：

3.交货方式：

4.交货地点：

5.甲方联系人：             电话：

乙方联系人：             电话：

九、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收（如有需要，此处的验收时间双方可自行协商）。

3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十一、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）

十三、违约责任

1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4.乙方未按本合同第三条约定向甲方交付履约保证金的，按应交履约保证金的      %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其它违约责任。（如不涉及交付履约保证金的，此条可删除）

5.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%（此处为建议，具体可由双方协商确定）的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十五、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十六、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力。甲乙两各方执贰份。

4.其它约定：

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏开放大学 单位地址：南京市江东北路399号 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |