招　标　文　件

项目名称：应天校区图书馆电梯更新

项目编号：     2019-ZB-XC066

江苏开放大学

### 第一部分  投标邀请函

根据需要，现对我校   应天校区图书馆电梯更新  项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1 项目概况

- 项目编号：2019-ZB-XC066。

- 项目名称：应天校区图书馆电梯更新。

- 项目内容：1台客梯采购及安装，原有电梯拆除运走。

- 项目地点：南京市建邺区应天大街832号（江苏城市职业学院应天校区）。

- 项目限价：20万元人民币。

- 供货调试期：竣工时间为2020年2月20日。

- 免费质保期：至少 1 年（质保期内无偿更换非人为损坏的零部件。计算期自电梯设备安装调试并经技术监督部门验收合格、正式交付使用之日起算）。

### 1.2 投标人资质条件

1、参加本次采购活动的投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。（详见招标文件“第五部分 投标文件格式 ——四、资格证明文件”）

2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：具有电梯生产或经销的资质证书。

1）若为生产厂家投标，应提供特种设备制造许可证书（电梯）复印件；

2）若为代理商投标，需提供生产厂家代理证书复印件。

3、本项目不接受联合体投标。

### 1.3 投标报名

有意投标的投标人请在2019年11月27日下午16:00前发送单位名称、联系人、联系电话及项目编号和项目名称到2448775794@qq.com邮箱中，并在邮件标题中注明“应天校区图书馆电梯更新”。

凡未按要求报名者，学校不接受其投标。

### 1.4 现场勘查

1、现场勘察说明。

投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和损失，投标人应自行承担踏勘现场的费用、责任和风险。

投标人现场勘查时，应充分了解现场情况。现场勘察结束后，应对甲方提供的工程量清单和图纸，根据现场实际情况进行核算，如有异议请及时书面向招标人提出。

- 由投标人自行现场勘查。

请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的招标采购项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同招标项目要求的内容。

地址：南京市建邺区应天大街832号（江苏城市职业学院应天校区）。

联系人：时老师。

联系电话：025-86265602 / 15305155905。

### 1.5招标文件获取

即日起，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的招标公告中自行下载。

### 1.6 投标文件递交

截止时间：2019年11月28日 下午14:30。

递交地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼713会议室。

### 1.7 开标时间及地点

开标时间：2019年11月28日 下午14:30。

开标地点：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）江苏开放大学 办公楼713会议室。

### 1.8 发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏。

### 1.9 联系方式

1、技术咨询：

联系人：王老师

电  话：025-86265421/ 15358159509

2、招标事务：

联系人：李老师

电  话：025-86265605

邮  编：210036

地  址：南京市鼓楼区江东北路399号（江东北路与定淮门大街交叉口西南角）办公楼707室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、请投标人认真阅读招标文件，严格按照招标文件要求制作投标文件，如对招标文件内容和要求有疑问，请电话咨询或书面质疑，以避免投标无效。

2、招标公告与招标文件不一致的条款以招标文件为准。

3、如发现招标文件存在影响公正评标的条款、项目，请即向招标联系人质疑、指出。

4、有恶意串标、提供虚假材料、中标后不按要求履约等行为的供应商将被列入学校采购黑名单，三年之内不能参加学校任何招投标活动，情节严重的，将向省采购中心投诉。

5、本次招标活动细则由江苏开放大学招投标管理办公室负责解释。

### 2.2 投标文件要求

招标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件要求的接受。

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第五部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1 投标文件的一般构成

- 投标函及开标一览表

- 法定代表人资格证明书或授权委托书

3、设备材料清单及投标报价明细表（清单上须标注设备采用品牌）

4、产品质保及服务承诺书

5、资格证明文件

6、企业相关业绩

7、安装及施工方案

8、投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，主要内容包括：产品主要技术性能规划和结构的详细描述，可提供产品彩页；产品制造、安装、验收的内容和标准以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.2.2 投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本4份，须各自装订成册，并由法人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明⑴招标项目名称及编号；⑵投标人的名称；⑶“开标前不得开封”字样。

3、投标文件必应装订成册（胶封），列出目录并逐页标注页码。

4、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.3 投标报价要求

- 投标报价为一次性报价方式。投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

2、其他要求

（1）投标人应根据各自产品特点，对本项目涉及的电梯进行报价。在满足采购方采购数量及技术要求的前提下，投标报价应包括设备供货、运输、相关税金、保险的全部费用。

（2）电梯的功能、技术性能、装潢要求和说明详见本招标文件《基本配置及技术要求》。

（3）投标单位需按招标文件要求的型号、规格报出其投标价。投标价应包括完成该项目所有的费用:旧电梯拆除、旧电梯注销报废、搬运及原有电梯回收、土建整改费（含电梯门洞土建修正，机房孔洞开凿，电梯门套装潢）、制造、包装、运输、保险的税金、管理费、利润、安装、卸货、维保等全部费用。

（4）投标报价必须打印，各项目必须填写完整、准确，供货周期需如实填报。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

（5）有关投标报价的几点说明：

电梯设备报价：设备单价应包括制造和装配该产品所需的生产制造费、原材料费、试验费、包装费、关税、增值税等费用。投标人需按照招标文件的要求详细列出设备清单，同时应提供投标电梯的主要部件一览表（格式见附件），并注明名称、型号、规格、产地（制造商）。

安装调试费：设备采用全包安装方式，即含起吊、脚手架、现场搬运、现场保管、调试、基坑爬梯、井道照明和施工人员食宿安排等正式移交采购单位前发生的一切费用。投标人应根据招标人提供的现场情况，结合电梯安装、调试的实际要求，提供出电梯井道施工的全套施工图纸；同时应根据土建井道、机房、门洞尺寸等计算预埋铁件并计入投标报价中，投标报价应包含电梯安装、调试所包含的全部费用。

### 2.4 评标与定标

1、本项目采用 资格后审。

经过资格审查，应有三家（含）以上合格投标人。如合格投标人少于三家，则本次招标无效。

2、评标工作小组根据下列评审标准进行综合评分，得分最高者中标。对未中标人，将不作任何解释，标书不退回。

3、本次招标采用 综合评分法 ，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

4、评分规则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50 | 50 |
| 2 | 技术响应 | 产品基本配置及技术要求全部满足招标文件要求的，得20分。 有一项负偏离，扣5分，扣完为止。 | 20 |
| 3 | 企业证书 | 投标人制造厂商是否具有ISO9000、ISO14000认证证书及AAA资信证明的，每提供一项得2分，共6分（须提供相应证明材料，原件备查）。 | 6 |
| 4 | 合同业绩 | 根据投标人提供的2016年1月1日以来同类电梯项目的合同业绩打分，每份业绩得2分，最高8分（须提供业绩合同复印件）。 | 8 |
| 5.1 | 售后服务 | 满足最低1年免费质保的前提下，免费质保每增加一年得2分，最高4分。 | 4 |
| 5.2 |  | 根据投标人的包装运输安装方案、维保方案及本地化服务方案的规范性、可靠性、合理性综合评分： 各项售后服务方案非常有针对性，且规范、可靠、合理的，得12分； 各项售后服务方案比较有针对性，且规范、可靠、合理的，得8分； 各项售后服务方案还算规范合理，但针对性不强的，得4分； 没有提供服务方案的，此项不得分。 | 12 |

说明：

中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业的投标价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 评标结束后，投标人可至江苏开放大学首页下方（http://www.jsou.cn/）“招标公告”栏的“中标公示”中查看公示最终结果。

### 2.5 投标保证金

无

### 2.6 投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后30日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.7 无效投标的情形

1、投标文件资格审查项中任意一项不响应；

2、开标一览表、法人授权委托书提供信息不全或未盖公章或未手写签名；

3、投标文件附有招标人不能接受的条件；

4、不符合招标文件中规定的实质性要求（报价、技术要求、投标人资质要求）；

5、有三项及以上技术指标负偏离的；

6、不响应招标文件规定的付款方式；

7、超过限价；

8、有法律法规规定的其他违法行为。

### 2.8 合同签订

1、签订合同前，招标人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

### 2.9 付款方式

1、中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，到货并安装调试完毕后，如验收合格，采购人将在合同约定时间内付清合同价款（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

2、电梯设备采购，甲方根据交提货周期长短按下述约定分期付款：

1）第一期款：在合同签订之日起在（7）天内，甲方应向乙方支付本合同设备总金额 30 ％的款项作为定金，支付第二期款时，该合同设备的定金抵作该批合同设备的货款。

2）第二期款：合同设备发货前10天，甲方向乙方支付至设备总金额 70 ％的提货款。乙方收到此款项后，根据本合同约定的交货周期按时发运。

3）第三期款：合同设备运达安装现场开箱验收后，甲方向乙方支付该设备余款 30% 。

3、电梯设备安装，付款方式及期限：

1）第一期款：乙方进场安装，甲方应向乙方支付该合同设备安装费总金额 30 ％。

2）第二期款：合同设备通过当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起在七天内（如由于非乙方原因推迟上述验收的，在乙方安装完工之日起在十五天内），甲方应向乙方支付至该合同设备安装费总金额 95％ 。

3）第三期款：    年维保期满后，甲方应向乙方支付该合同设备安装费余款 5% 。

第三部分  项目需求

基本配置及技术要求

一、电梯基本配置

1、梯种：乘客电梯。

推荐品牌：西继迅达、杭州西奥、曼隆蒂森克虏伯。

本项目投标人采用品牌应参考上述推荐品牌及相应质量要求报价，并在分项报价表中清晰列出本项目中的“投标人采用品牌”；如采用其他品牌时，应提供充分依据，证明采用的材料质量高于或相当于推荐品牌产品，否则其投标文件将被拒绝。

2、数量： 1 台。

3、电梯类别及规格：

| 电梯 类别 | 数量 （台） | 载重量 （KG） | 速度 （m/s） | 层/站/门 | 底坑 深度 | 提升 高度 | 顶层 高度 | 井道 净尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘客 电梯 | 1 | 800 | 1.0 | 7/6/6 | 1500mm | 22.4m | 4100mm | 2010*1900 |

二、电梯

（一）技术参数

1、驱动系统：VVVF交流变频调压调速；

2、曳引机：永磁同步曳引机；

3、控制系统：32位电脑全集选控制；

4、驱动电源：三相五线制380V、50Hz（照明为单相220V），额定电压±7％；

5、提升高度：见表

6、井道净尺寸：见表

7、基坑净深度：见表

（二）出入口设计：

1、开门净尺寸：800mm

2、轿厢尺寸：1400*1250*2400

- 呼梯型号：召唤按钮及楼层显示器一体型，发纹不锈钢面板

4、按    钮：轻触型按钮（发纹不锈钢圆形金属按钮）

5、厅外显示：发纹不锈钢首层液晶显示

6、消防开关：位于基站

（三）厅   门 ：

1、 开门方式：中分800*2100mm

2、 装潢 ：发纹不锈钢

3、 小门套 ：发纹不锈钢

客梯轿厢 ：

1、装潢：厚度≥1.2mm的发纹不锈钢

2、轿底：PVC仿拼花大理石

3、地坎：铝合金

4、轿厢顶：发纹不锈钢、低噪音吹风机、照明

5、轿厢操纵板：发纹不锈钢面板、圆形金属按钮

6、轿厢操作板内容：超载报警及灯光信号，警铃信号

7、轿内通讯：五方通话（轿厢内采用隐藏式）

8、一体式操纵箱：18.5英寸炫彩液晶显示器，亚克力按钮

9、轿内指示牌：发纹不锈钢

10、指示牌内容：电梯名、额定荷载重量/人数、紧急指示牌等中英文告示及图示。

11、抽风/通风：隐藏式两侧滚动式送风

12、轿门、前围壁、三侧壁：发纹不锈钢

（四）功能配置：

自检测和故障诊断功；轿厢紧急照明；火警自动返回基站；满载直驶；超载报警；防捣乱功能；自动开关门时间控制；位置异常自返基站；紧急停车开关；故障操作；速度传感装置；消防操作；开关门光幕保护装置；厅外停用开关；有、无司机操作；主层站待机；消防系统联动； 五方通话；防捣乱功能；预留BA接口。

配置要求：控制柜、门机、永磁同步曳引机为原厂原品牌产品。

第四部分  合同主要条款

1、招标人与中标人应于确定中标人之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、以下为中标后签定本项目合同的主要条款，中标人不得提出实质性的修改，专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

设备购销合同

项目名称：

合同编号：

需方：

供方：

电梯设备购销合同

| 合同编号： |  | 数量： 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 需方（以下简称甲方）： |  | 供方（以下简称乙方）： |  |  |
| 名称： |  | 名称： |  |  |
| 地址： |  | 地址： |  |  |
| 电话： |  | 电话： |  |  |
| 传真： |  | 传真： |  |  |
| 邮编： |  | 邮编： |  |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |  |
| 户名： |  | 户名： |  |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |  |
| 税务登记号： |  | 统一社会信用代码： |  |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人姓名： |  |  |
| 联系人联系方式： |  | 联系人联系方式： |  |  |
| 甲方盖章： |  | 乙方盖章： |  |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |  |  |
| 合同设备最终用户及安装地址 |  |  |  |  |
| 用户名称： |  | 建筑物名称： |  |  |
| 安装地址： 省 市 区/县 |  |  |  |  |
| 联系人： | 电话： | 传真： | 邮编： |  |

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1、技术要求：详见本合同《附件1、合同技术规格表》、《附件2、电梯土建布置图》及双方确认的其它技术文件（如有）。

2、合同设备型号、技术规格、数量及价格                       货币单位为：（人民币·元）

| 梯号 | 设备号 | 产 品 型 号 规 格 | 单 价 | 台量 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800kg 1.0m/s 7/6/6 | .00 |  |  | .00 |  |
| 设备总金额：（人民币大写） |  | 圆整 |  |  |  |  | .00 |

2.1上述设备总金额已包括合同设备销售额（含包装费）及其应交纳的增值税（税率：13%）。

2.2设备发票类别：     增值税普通发票             增值税专用发票

3、付款方式及期限：

甲方根据交提货周期长短按下述约定分期付款：

3.1第一期款：在合同签订之日起在（7）天内，甲方应向乙方支付本合同设备总金额30％的款项作为定金，支付第二期款时，该合同设备的定金抵作该批合同设备的货款。

3.2第二期款：合同设备发货前10天，甲方向乙方支付至设备总金额70％的提货款。乙方收到此款项后，根据本合同约定的交货周期按时发运。

3.3第三期款：合同设备运达安装现场开箱验收后，甲方向乙方支付该设备余款。

3.4 甲方应于乙方盖章日期十个工作日内盖章确认本合同并送达乙方，否则乙方可视为本合同无效（此条款经销合同必备）。

4、交货：

4.1交货周期：甲乙双方签定合同后且相应的电梯提货款到账之日起（10）天乙方发货，期间如有法定节假日，交货周期顺延。

4.2预约交货期：

本合同预约交货期应在满足第4条4.1款的情况下方能执行，否则交货时间顺延或另议。

| 梯号 | 设备号 | 预约交货期（年/月/日） |
| --- | --- | --- |

4.3交货方式：

本合同设备由乙方委托承运单位运至甲方工地，信息如下：

| 收货单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收货地址： 省 市 区/县 路 号 |  |  |
| 收货联系人： | 电话： | 手机号： |

4.4乙方运输时，将根据运输货物的数量、质量、体积等情况，使用符合道路运输安全要求的车辆（不接受指定车辆），将货物运至距目的地最近的、车辆可到达的安全卸货点进行卸货。如因道路、场地等因素产生的额外费用或损失由甲方承担。

4.5根据甲方确认的交货日期而产成的每批合同设备，乙方为其免费保管三天，自第四天起，因甲方原因推迟交付时间的，甲方应向乙方支付该批合同设备每台每天100元的仓储保管费。如每批合同设备因甲方原因推迟交付时间超过六十天的，乙方可视为甲方自动退货，甲方应按照本合同第7条第2款的约定承担违约责任，乙方并有权另行处理该批合同设备。

5、设备交付与查验：

5.1收货查验：

除甲方自提外，甲方在货到工地二个工作日内会同乙方，根据《产品发运单》对合同设备箱数、件数进行清点，并对包装箱完好或损坏状态进行验收及确认，办理书面接收手续。若发现包装箱损坏或缺件，由乙方弥补和办理索赔事宜。如甲方未能按时查验、办理接收手续的，则以合同设备到货之日起第（七）天为清点无误日。

5.2如甲方自提时，甲方应在提货地清点合同设备箱数、件数，对包装箱的完好或损坏状态进行查验及确认并办理书面接收手续。

5.3开箱查验：

如甲方已与乙方签订安装合同的，双方应在安装进场时，根据《产品装箱单》对合同设备进行开箱查验。在包装箱完好无损的情况下，箱内合同设备的缺损由乙方负责免费补足、修理或更换。

未经乙方许可甲方擅自开箱的，或者开箱前包装箱已经损坏，箱内合同设备有缺损的，或者包装箱内零部件数量发货清单的数量不一致的，乙方不承担责任。

6、产品质量保证：

6.1电梯（不含家用电梯）根据《GB7588-2003电梯制造与安装安全规范》（含1号修改单）、自动扶梯和自动人行道设备根据《GB16899-2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》进行制造。

6.2乙方须按本合同规定的合同设备型号规格向甲方提供全新的合同设备。

6.3由乙方或乙方委托方负责安装的，本合同设备的质保期为自当地政府负责特种设备安全监督管理部门对合同设备验收合格之日起12个月或自乙方发运之日起18个月，以先到日期为准。若合同设备分批验收，质保期则分批计算。

7 、合同变更和违约：

7.1甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日前二个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因任何一方原因引起的合同变更而增加的费用由要求变更的一方承担。

7.2由于非不可抗力原因，乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按逾期部分电梯设备金额万分之四/天的比例向另一方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的5%。超过交货期或付款日六十天，违约方仍然不能履行提货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，并且违约方应按解除部分合同金额的30％向守约一方支付违约金。

7.3 除本合同另有约定，任何一方单方解除全部合同的，须向另一方支付本合同总金额30%的违约金；任何一方单方解除部分合同的，须向另一方支付解除部分的合同金额30%的违约金，同时另一方有权选择是否履行未解除部分的合同。

8、不可抗力：

8.1不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、罢工、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及合同一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

8.2不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。

9、争议解决：

甲乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成可在各自所在地法院诉讼解决。

10、其他事项：

10.1本合同及所有附件、包括补充协议或变更协议（如有），双方加盖合同专用章（或公章）后生效，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力,所有条款均为打印文本，对任何手写修改，应在修改处双方加盖合同专用章（或公章）后生效。

10.2本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理,双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

10.3若交货时间超过合同签订后一年的，乙方保留调整价格和/或技术条款的权利。

10.4本合同正本一式四份，甲、乙双方各执正本二份。

10.5甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同首页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

10.6本合同设备涉及的乙方知识产权，未经乙方许可，甲方不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其知识产权产品，或者使用其知识产权方法。本合同与其所有附件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露本合同的条款内容。

11、合同附件：

12、另行约定事项：

以下无正文。

设备安装合同

项目名称：

合同编号：

需方：

供方：

电梯设备安装合同

| 合同编号： |  | 数量： 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 需方（以下简称甲方）： |  | 供方（以下简称乙方）： |  |  |
| 名称： |  | 名称： |  |  |
| 地址： |  | 地址： |  |  |
| 电话： |  | 电话： |  |  |
| 传真： |  | 传真： |  |  |
| 邮编： |  | 邮编： |  |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |  |
| 户名： |  | 户名： |  |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |  |
| 税务登记号： |  | 统一社会信用代码： |  |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人姓名： |  |  |
| 联系人联系方式： |  | 联系人联系方式： |  |  |
| 甲方盖章： |  | 乙方盖章： |  |  |
| 签订日期： 年 月 日 |  | 签订日期： 年 月 日 |  |  |
| 合同设备最终用户及安装地址 |  |  |  |  |
| 用户名称： |  | 建筑物名称： |  |  |
| 安装地址： 省 市 区/县 |  |  |  |  |
| 联系人： | 电话： | 传真： | 邮编： |  |

本合同是为完成          项目设备购销合同（合同号：          ）所订　 台合同设备的安装、调试、验收工作，安装由乙方或乙方委托的具有国家认可相应资质的单位实施，乙方对其委托单位的安装行为进行监督指导并在本合同范围内承担责任。经甲乙双方经友好协商确认以下条款为履行依据：

1、技术要求：详见本项目设备购销合同《附件1、合同技术规格表》、《附件2、电梯土建布置图》及双方确认的其它技术文件（如有）。

2、合同设备型号规格、数量、价格

（详细规格参数以合同号《电梯设备购销合同》中的附件1为准）      货币单位为人民币·元

| 梯号 | 设备号 | 产 品 型 号 规 格 | 单 价 |  | 台量 | 小 计 | 其它费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装及其它总金额：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1本合同总金额已包括设备安装及其应交纳的税收。

2.2乙方对上述设备安装费总金额提供项目所在地增值税发票。

3、付款方式及期限：

3.1第一期款：乙方进场安装，甲方应向乙方支付该合同设备安装费总金额30％。

3.2第二期款：合同设备通过当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起在七天内（如由于非乙方原因推迟上述验收的，在乙方安装完工之日起在十五天内），甲方应向乙方支付至该合同设备安装费总金额95％。

3.3第三期款：    年维保期满后，甲方应向乙方支付该合同设备安装费余款。

4、安装施工日期：

4.1本合同要求竣工时间   2020 年  2  月  20  日。

甲方的工地联系人为：           ， 联系方式：电话           手机号            。

如工地联系人有变更，需另行书面通知乙方。

4.2当电梯设备到达安装地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方（或由甲方、乙方指定或认可的单位）联合检查设备包装完整性和装箱数量，并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

4.3如因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任。且甲方应承担乙方由于停工而造成的一切直接损失和费用。

5、设备安装相关的工作责任和费用：

5.1、乙方责任：

5.1.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

5.1.2在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。如果因甲方原因而无法进场安装，则电梯看管责任不由乙方承担。

5.1.3遵守施工现场的有关规章制度。

5.1.4参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

5.1.5负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

5.1.6负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行现场验收工作。乙方负责安装完工后土建部分的回填和装修工作，负责井道的土建工程。

5.1.7负责由于安装质量问题造成特种设备安全监督管理部门进行的二次检验的整改和费用。

5.1.8在合同设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对合同设备包装的完整性和装箱数量进行清点。若包装完好，且未曾开启过的包装在开箱检验时发生缺件、错件或损坏，乙方负责弥补和更换。

5.1.9乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部门提出开工或验收申请，甲方根据政府规定配合，乙方承担相关政府费用。

5.2 甲方责任：

5.2.1在电梯进场安装后，负责货到现场至开工前的保管工作。

5.2.2甲方负责提供现状电梯井道，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

5.2.3提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，并出具书面确认函。

5.2.4机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求并且机房应具备防雨及防盗的条件；在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源（220v)至电梯机房乙方电源箱内（如无电源箱，则至控制柜内）。

5.2.5负责提供电（扶）梯卸货、吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地。

5.2.6安装进场前提供安装施工期间所需的临时电源，此电源需提供到电梯机房内，无机房电梯需提供到最顶层电梯厅门口，自动扶梯需提供到上机房口。

6、安装验收和移交：

6.1在乙方每批合同设备完成质量自检验收之日起在五天内，甲方应委托乙方向当地政府负责特种设备安全监督管理部门提出验收申请。如因甲方原因达不到该部门规定的验收条件，需延期申报验收时，甲方应按照本合同约定向乙方支付该批合同设备的安装费余额及相应的误工费用，并自行承担该批合同设备的保管工作及其损失。

6.2根据国务院（2003）第373号令《特种设备安全监察条例》及2014年实施的《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，合同设备未经当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收的，或未经移交（技术资料可以先行移交）的，甲方不可擅自使用，否则甲方将承担因此引起的一切包括但不限于安全责任在内的法律后果。

7、质量保证：

7.1由乙方或乙方委托方负责安装的，本合同设备的免费保修保养期自当地政府负责特种设备安全监督管理部门对合同设备验收合格之日起12个月或自乙方发运之日起18个月，以先到日期为准。若合同设备分批验收，免费保修保养期则分批计算。

7.2在免费保修保养期间，乙方为甲方免费提供日常保养和修理服务，并免费更换因产品质量问题引起损坏的电梯零部件.

7.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行本合同设备的电梯安装、调试，维保，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修保养的责任及费用。在免费保修保养期间，未经乙方同意，而有他方介入维修保养的，乙方有权终止免费保修保养服务。

7.4 如果电梯运行不正常或出现任何险情，甲方应立即停止使用电梯并通知乙方。甲方应加强电梯的日常使用管理，确保电梯的安全运行。

8、价格调整：

如因非乙方原因，合同设备实际安装开始时，其距出厂时间超过6个月；或造成安装停工工期超过3个月，乙方有权对本安装合同内容（包括价格上调）予以修改并另行签订补充协议后再予以执行。

9、违约责任：

9.1由于乙方原因不能按时完成合同设备安装，乙方应向甲方支付违约金。具体计付方法为每延误一天，违约金为本合同中未按时完成安装合同设备安装费总金额的千分之五，不足一天的以一天计，但此违约金最多不超过本合同中未按时完成合同设备安装费总金额的百分之五。

9.2如甲方不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，乙方有权顺延工期，且甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为每延误一天，违约金为延迟付款金额的千分之五，不足一天的以一天计，但此违约金最多不超过延迟付款金额的百分之五。

9.3甲乙双方均不就任何可能的间接损失或预期利润损失向对方提出主张，上述违约金是合同一方向对方主张的唯一救济。

9.4如甲方未能按照本合同或本项目购销合同规定支付安装款或设备款的，乙方可以不移交合同设备（技术资料可以先行移交）或者采取合理措施停止甲方对合同设备的使用或停止提供免费保修保养期内除保障安全性能及紧急救援措施以外的其他免费保修服务，乙方采取上述措施不构成违约。

9.5甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。

10、不可抗力：

10.1指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、罢工、政府禁令、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

10.2不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。

11、合同的变更和终止：

11.1合同履行过程中，所有变更均须甲乙双方另行签订合同补充协议，并经双方盖章后生效。变更内容经双方盖章确认后即成为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。合同变更后需重新确定安装工期。

11.2除本合同另有约定外，甲乙双方任何一方非依法定事由单方面解除合同，须向另一方偿付本合同设备安装费总金额30％的违约金。

11.3当下列任何一种情形出现时，合同另一方可立即终止本合同的全部或者部分：

11.3.1合同一方停业或者与履行合同相关的任何许可证被吊销，或被解散、终止、清算、宣告破产或兼并；

11.3.2合同一方财产被查封导致严重损害履约能力的；

12、争议解决：

甲乙双方发生纠纷应友好协商解决，协商不成可在双方所在地的法院诉讼解决。

13、其他事项：

13.1本合同及所有附件、包括补充协议或变更协议（如有），双方加盖合同专用章（或公章）后生效。前述所有文件中的任何位置上签字或盖章的任何个人、公司、组织或分支机构在任何时候均不得被视为乙方的委托代理人，除非另有加盖乙方公章的书面明确授权。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

13.2本合同所有条款均为打印文本，对任何手写修改，应在修改处双方加盖合同专用章（或公章）后生效。

13.3本合同设备涉及乙方的知识产权，未经乙方许可，甲方不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其知识产权产品，或者使用其知识产权方法。本合同与其所有附件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露本合同的条款内容。

13.4通知和送达：

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同首页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方.

13.5本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。

13.6本合同正本一式四份，甲、乙双方各执正本二份。

14、另行约定事项：以下无正文。

### 第五部分  投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

正本

投标文件

项目编号:

项目名称：

投 标 人：

地    址：

电    话：

传    真：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二0️  年   月   日

一、投标函

致:江苏开放大学招投标管理办公室

根据贵方项目编号            投标邀请，正式授权下述签字人          （姓名和职务）

代表                    （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（5）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

（7）我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:

传真:

授权代表（签字）:

职务:

日期:           年         月         日

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 主要货物 生产者及产地 |  |
| 投标人是否属于小微企业 | （填写“是”或“否） |

日期：       年    月    日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.标书中要另附明细报价，且不可缺漏设备配置；

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

- 资格证明文件(供资质审查时使用)

1、具有独立承担民事责任的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，法人代表授权书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供财务状况报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件、必须提供）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

7、采购人根据采购项目的特殊要求规定的其他资质要求证明。

注:上述是资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如未提供或发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作为无效标处理。投标人提供的材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

四、产品质保及服务承诺书

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

▲须明确说明所投设备的质保期、保修情况。

注：如投标人未能提供上述资料或只出现“按原厂质保”字样，由此引发的后果投标人自行承担。

五、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

投标单位法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

我             （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的           （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加江苏开放大学（江苏城市职业学院）组织实施的编号为      号的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（投标单位）法定代表人签字或盖章：

（投标单位）公章：

年	  月 	日

（法定代表人及代理人二代身份证正反面复印件粘贴处）

参加本项采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本项采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：           年      月      日

技术偏离表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须加盖报价单位公章。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年    月    日

项目清单及分项报价表

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 名称 | 井道尺寸 （宽*深） | 停站数 | 型号及规格 | 数量（台） | 单价(元) | 单项总价(元) | 投标人 采用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电梯安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯拆除等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电梯回收费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 = 1 + 2 + 3 - 4 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：

同样电梯的报价必须一致。以上价格包含产品及辅材费、包装费、运输费、装卸费、调试费、税金、保险等项目所涉及到的一切相关费用，不因任何材料的市场价格风险、政策性调整风险等因素而变化。

报价合计金额(人民币大写):

报价合计金额(人民币小写):

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：