江苏开放大学浦口校区一期学生公寓

家具采购需求方案

标注“★”号的必须完全满足，未完全满足的作无效投标处理，如发现投标人弄虚作假，将取消其中标资格或终止合同，采购人不承担任何责任。

# 一、项目概况

1、江苏开放大学浦口校区此次学生公寓家具采购涉及F区（男生宿舍）及G区（女生宿舍），共划分为 2 个独立采购包，各包段对应采购范围及楼栋如下：

包一：负责F区（男生宿舍）楼栋家具采购，包括上床下桌、公寓椅、单人床组合家具等，具体家具规格、数量详见本包段《采购标的清单》。

包二：负责G区（女生宿舍）楼栋家具采购，包括上床下桌、公寓椅、单人床组合家具等，具体家具规格、数量详见本包段《采购标的清单》。

- 2、采购标准

- （1）普通四人间：每间上床下桌2套（两人位为一套）、公寓椅4张，具体尺寸见《采购需求清单》。

- （2）普通单人间（无障碍房、值班室）：每间1.2m*2m单人床1张、公寓椅1张、组合书桌柜1套。

- 3、涉及家具采购的楼栋房间清单

- 包一楼栋房间清单

| 区域 | 楼栋 | 房间标准 | 房间数量（间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F区 （331间） | F1 | 普通四人间 | 197 | 普通四人间共325间、普通单人间共6间。 |
|  |  | 普通单人间 | 3 |  |
|  | F2 | 普通四人间 | 128 |  |
|  |  | 普通单人间 | 3 |  |

- 包二楼栋房间清单

| 区域 | 楼栋 | 房间标准 | 房间数量（间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G区 （381间） | G2 | 普通四人间 | 195 | 普通四人间共375间、普通单人间共6间。 |
|  |  | 普通单人间 | 3 |  |
|  | G3 | 普通四人间 | 180 |  |
|  |  | 普通单人间 | 3 |  |

- 二、采购标的

- 包一采购标的清单

| 楼栋 | 标的名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 需求 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F区 （331间） | 两人位上床下柜 组合床 （中走梯） | 4500*900*2250mm | 套 | 650 | 普通 四人间 |
|  | 单人床组合家具 | 床：2000*1200mm 桌子：1000*600*760mm 柜子：600*600*1800mm | 套 | 6 | 普通 单人间 |
|  | 公寓椅 | 545*530*855mm | 张 | 1306 | / |

| 楼栋 | 标的名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 需求 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G区 （381间） | 两人位上床下柜 组合床 （外挂梯） | 4000*900*2250mm | 套 | 750 | 普通 四人间 |
|  | 单人床组合家具 | 床：2000*1200mm 桌子：1000*600*760mm 柜子：600*600*1800mm | 套 | 6 | 普通 单人间 |
|  | 公寓椅 | 545*530*855mm | 张 | 1506 | / |

- 包二采购标的清单

▲注：每栋楼各有5‰的加长床，同步加长床下柜；具体加长长度，以现场实际环境为准。

- 采购最高限价总价：883万元。

包一：F区学生宿舍本次需采购中走梯1300张床位、无障碍6套床位，按照3300元/床位的标准，共需431万元；

包二：G区学生宿舍本次需采购外挂梯1500张床位、无障碍6套床位，按照3000元/床位的标准，共需452万元；

# 三、采购项目要求

3.1 功能、性能、配置要求

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 材质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两人位公寓组合床（中走梯） | 4500*900*2250 | - 钢制部分 材质要求：高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ★1、立柱：周长≥280mm、尺寸≥72×72×1.3mm，优质高频焊接闭口型材管，须带≥4条加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 ★2、前床梃、后床梃：≥30×70×1.3mm高频焊接闭口型钢管，采用冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材，带至少两根加强筋；床梃上部为直边使连接件与前床厅齐平整体美观，下部为圆弧造型，并配有防撞条。且设计有一缺口，方便床铺板的安装。 ★3、公寓床卡式连接件：床梃与立柱采取卡件连接，卡件采用隐藏式，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔。 ★4、床前护栏：钢木结合，采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌E0级18mm实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，护栏设透气孔，透气孔要求PP材质四周一体成型注塑封边（不允许PVC封边），自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强；在床护栏适当处设置江苏开放大学校标及床位编号（1、2、3、4），样式及位置中标后须经学校确认后的生产。 5、床后护栏：高度≥300mm，整体采用≥25×25×1.2mm管材，内嵌18mm厚E0级实木多层板。 6、床头、床尾护栏：采用钢木结构，横梁采用≥40*60*1.2mm方管，护栏采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，内嵌18mm厚E0级三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲7、床板支撑：采用不少于5根，厚度不低于1.0mm高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。 ▲8、床下两侧护板及横梁：采用钢木结构，封板18mm厚E0级三聚氰胺饰面实木多层板，板材四周经PVC封边条封边。中间设置加固横梁，采用规格≥40mm×20mm×1.2mm的管材，护栏左右两侧与立柱连接。 ▲9、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，经大型设备一次中空吹塑成型，新型，环保，可循环利用，颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、机械强度高、无毒无味，结实耐用、韧性好，不会变形，且具有优良的化学稳定性和电绝缘性；床板具有防虫、防火、防潮的特点。床板有不少于50个透气孔，整体为一次成型，不能2块或者多块拼接。 ▲10、蚊帐架：采用≥25×30×1.2mm异形高频焊接闭口型管材，蚊帐架下口带凹槽安装铝合金轨道，满足挂蚊帐及围帘需求，蚊帐架两侧与立柱连接； 木质部分 1、侧板、层板、背板等：背板选用E0级9mm实木多层板，侧板、层板均选用E0级18mm实木多层板。采用1.5mm厚封边条，与板材同色，选用无醛封边胶，其挥发性有机物≤30g/L，提供检测报告证明。要求采用全自动封边，粘贴牢固，无脱落。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。 ▲2、桌面板：采用≥25mm厚E0级实木多层板，正反两面压≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，台面前口制作成鸭嘴边，台面后侧加≥50mm高档条。采用PP（聚丙烯）材质注塑封边一次成型工艺制作。 3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚E0级实木多层板，均采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边）。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚不小于1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。 ▲4、衣柜底座、书桌底座：采用25×50×1.2mm高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接，表面静电粉末喷涂工艺，配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 ▲5、中走梯：采用钢木结构，主体受力结构为钢制喷涂框架，钢架采用≥20×20×1.2mm方管，踏步、柜体采用≥18mm厚实木多层板，采用≥1.0mmPVC封边条，与板材同色，粘贴牢固，无脱落。走梯正面上侧为储物柜，中走梯两侧加装床片扶手，通过过载测试及功能测试，门板选用≥18mm厚E0级三聚氰胺饰面实木多层板，加工工艺需为PP材质注塑封边一次成型，自带成型拉手；铰链安装位置一次模压注塑成型杯孔。踏步上嵌有注塑荧光警示块，每块踏步设置注塑荧光警示，具有防滑功能，提升夜间起居安全性。 6、功能要求：配备衣柜、书桌、开放式书架。衣柜内分上下两层，配置层板；衣柜旁设有同等高度储物格（鞋架）。桌面尺寸、书架布局等需由校方确认。桌面下方配一抽屉及落地柜，桌面下部（落地柜里侧）设计不小于26寸行李箱存放处，五金采用市面主流品牌。 |  |
| 2 | 两人位公寓组合床（外挂梯） | 4000*900*2250 | - 钢制部分 材质要求：高架床框架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 - ★1、立柱：周长≥280mm、尺寸≥72×72×1.3mm，优质高频焊接闭口型材管，须带≥4条加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 ★2、前床梃、后床梃：≥30×70×1.3mm高频焊接闭口型钢管，采用冷轧带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材，带至少两根加强筋；床梃上部为直边使连接件与前床厅齐平整体美观，下部为圆弧造型，并配有防撞条。且设计有一缺口，方便床铺板的安装。 ★3、公寓床卡式连接件：床梃与立柱采取卡件连接，卡件采用隐藏式，正面连接处无焊接痕迹及工艺孔。 ★4、床前护栏：钢木结合，采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌E0级18mm实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，护栏设透气孔，透气孔要求PP材质四周一体成型注塑封边（不允许PVC封边），自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强；在床护栏适当处设置江苏开放大学校标及床位编号（1、2、3、4），样式及位置中标后须经学校确认后的生产。 5、床后护栏：高度≥300mm，整体采用≥25*25*1.2mm管材，内嵌18mm厚E0级实木多层板。 6、床头、床尾护栏：采用钢木结构，横梁采用≥40*60*1.2mm方管，护栏采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，内嵌18mm厚E0级三聚氰胺饰面实木多层板。符合：江苏省教育厅印发《学生宿舍用床安全栏板改造技术指南》要求。 ▲7、床板支撑：采用不少于5根，厚度不低于1.0mm高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。 ▲8、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，经大型设备一次中空吹塑成型，新型，环保，可循环利用，颜色可选。床板厚度均匀、表面光滑平整、光洁卫生、耐热性好、防腐蚀、机械强度高、无毒无味，结实耐用、韧性好，不会变形，且具有优良的化学稳定性和电绝缘性；床板具有防虫、防火、防潮的特点。床板有不少于50个透气孔，整体为一次成型，不能2块或者多块拼接。 ▲9、蚊帐架：采用≥25×30×1.2mm异形高频焊接闭口型管材，蚊帐架下口带凹槽安装铝合金轨道，满足挂蚊帐及围帘需求，蚊帐架两侧与立柱连接； ▲10、外挂梯：爬梯边管采用32mm×1.2mm圆管经数控弯管机弯曲成型，踩板整体尺寸为430mm×120mm×22mm，踩板下方采用厚度为2.0mm的优质冷轧钢板，经拉伸成型规格为428mm×88×19.5mm的冲压件与爬梯边管焊接为整体，上方安装一次注塑成型踩面，走梯踩面采用18mm厚环保E0级多层板边部PP塑料一次注塑嵌边成型，踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒面，增加使用的安全性。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套，下方带可调节外塞，外塞高度45mm内部自带M8螺栓，可调节范围为0-30mm。 木质部分 1、侧板、层板、背板等：背板选用E0级9mm实木多层板，侧板、层板均选用E0级18mm实木多层板。采用1.5mm厚封边条，与板材同色，选用无醛封边胶，其挥发性有机物≤30g/L，提供检测报告证明。要求采用全自动封边，粘贴牢固，无脱落。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。 ▲2、桌面板：采用≥25mm厚E0级实木多层板，正反两面压≥0.7mm厚防火板，桌面成“L”形，台面前口制作成鸭嘴边，台面后侧加≥50mm高档条。采用PP（聚丙烯）材质注塑封边一次成型工艺制作。 3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚E0级实木多层板，均采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边）。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚不小于1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。 ▲4、衣柜底座、书桌底座：采用25×50×1.2mm高频焊管焊接成框，用螺丝与柜体紧密连接，表面静电粉末喷涂工艺，配有防水、防滑、防噪音的PP软塑胶脚套。 5、功能要求：配备衣柜、书桌、开放式书架。衣柜内分上下两层，配置层板；衣柜旁设有同等高度储物格（鞋架），储物格外侧为共用爬梯。桌面尺寸、书架布局等需由校方确认。桌面下方配一抽屉及落地柜，桌面下部（落地柜里侧）设计不小于26寸行李箱存放处。五金采用市面主流品牌。 |  |
| 3 | 公寓椅 | 545*530*855mm | - 1、椅坐及椅背：采用全新工程聚丙pp材质+GF30玻纤注塑成型，椅背尺寸≥435mm×445mm×5mm，椅座尺寸≥475mm×457mm×5mm，坐高≥450mm，坐深≥475mm；椅背镶嵌于椅座之上。 - 2、脚架：采用直径≥16mm，壁厚≥1.5mm的圆形钢管，经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，表面静电粉末喷涂处理，具有耐磨，防腐，抗老化等性能；产品可堆叠，节省空间。 - 4、五金配件：脚垫采用全新聚丙烯加玻璃纤维，抗磨损性强，防滑性能好，能使椅身整体稳定性更强，使用时不会翻倒；脚垫材质不坚硬，拖动椅身时不会对地面造成划伤。 |  |
| 4 | 单人床组合家具 | 床（2000*1200mm） | - 1、立柱：50×50×1.5mm方管，型材成型方式为冷轧钢板经成型线轧制而成。 - 2、前横梁：采用40×60×1.2mm矩形封闭钢管，立柱插件连接安装后床沿正面与立柱平齐。 - 3、后横梁：40×60×1.2mm矩形管，与后面立柱采用卡式连接件进行固定，床沿正面与立柱平齐。 - 4、卡式连接件：30×30×2×200mm，采用隐藏式卡式连接的方式使拆装方便，并使连接处无焊接痕迹，使产品更显美观。 - 5、立柱下拉换：50×50×1.2mm方管；床换：不低于25×25×1.2mm方管7根。 - 6、后护栏：25×25×1.2mm方管，高度不低于150mm，内嵌18mm实木多层板。 - 7、推拉盒钢架：床下左右存储行李箱的推拉盒钢架采用16×1.2mm圆管，20×20×1.2mm方管单层，推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用15×30×1.2mm矩形管，20×20×1.2mm方管，底部配置静音定向轮。 - 8、床板：采用HDPE高密度聚乙烯全新料，经大型设备一次中空吹塑成型，新型，环保，可循环利用，颜色可选。 |  |
|  |  | 组合桌、柜 | 1、侧板、层板、背板等：背板选用E0级9mm实木多层板，侧板、层板均选用E0级18mm实木多层板。采用1.5mm厚封边条，与板材同色，选用无醛封边胶，其挥发性有机物≤30g/L，提供检测报告证明。要求采用全自动封边，粘贴牢固，无脱落。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。 2、桌面板：采用≥25mm厚E0级实木多层板，正反两面压≥0.7mm厚防火板，台面前口制作成鸭嘴边，台面后侧加≥50mm高档条。采用PP（聚丙烯）材质注塑封边一次成型工艺制作。 3、抽屉面板、小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚E0级实木多层板，均采用PP（聚丙烯）注塑封边一次成型工艺（不可采用PVC封边）。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚不小于1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。 - 4、功能要求：配备衣柜、桌、桌上方开放式书架。布局需校方确认。五金采用市面主流品牌。 |  |

3.2产品要求

供应商必须按国家标准执行，为采购人提供优质产品，保证所提供的产品属环保产品，符合国家环保标准，安全、无菌、无异味、无毒。所有产品的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

3.3 工期要求

1、供应商在确认中标后，应按照采购人指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

2、交货期：接到采购人通知后30天内完成生产，并通过初验。具体安装时间以采购人通知为准，安装工期30天。安装存在多厂家交叉施工，安装工期不顺延。

3、因采购人原因导致中标供应商未能按期开工或者未按约定完工，影响工期，工期顺延。

4、因中标供应商原因未能按时开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

5、因设计变更或非中标供应商原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

3.4 实施要求

1、实施方案：投标人根据采购需求，提供本项目实施组织方案（包括但不限于时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等）。

2、原材料检测报告：投标人提供具有CNAS或CMA认证的市级及以上检验机构出具的抽检的原材料合格检测报告，检测报告的内容包括但不限于：钢材、实木多层板、PP塑料件、PP注塑成型封边板材等。

3、成品检测报告：投标人提供具有CNAS或CMA认证的市级及以上检验机构出具的抽检的所投公寓床（包括学习桌带衣柜、书架）、储物柜、椅子的成品合格检测报告，检测报告的内容包括但不限于：

（1）公寓床（包括学习桌带衣柜、书架）：检测报告包含如下检测数据，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》的要求：1）主要尺寸和尺寸偏离差；2）形状和位置公差；3）材料；4）外观；5）安全性；6）表面理化性能要求；7）力学性能；8）有害物质限量。

（2）储物柜：检测报告包含如下检测数据，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》的要求：1）主要尺寸和尺寸偏离差；2）形状和位置公差；3）材料；4）外观；5）安全性；6）表面理化性能要求；7）力学性能；8）有害物质限量。

（3）椅子：检测报告包含如下检测数据，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的要求：1）主要尺寸和尺寸偏离差；2）形状和位置公差；3）材料；4）外观；5）安全性；6）表面理化性能要求；7）力学性能；8）有害物质限量。

4、样品：

★投标人中标后，需按照招标文件要求，提供相应样品，样品待甲方确认无误后方可批量生产，并在生产过程中甲方不定期去工厂抽查，如发现弄虚作假，甲方有权终止合同并承担相应责任，投标人提供相应承诺。

- （1）成品：两人位上床下柜组合床4500*900*2250mm（中走梯）、4000*900*2250(外挂梯)各一套、545*530*855mm公寓椅一张、单人床组合家具一套。

- （2）小样：一套。至少包含：边立柱、前床厅、后床厅、轨道、铰链、多层板等。

样品的一切费用（包含安拆、运费等）由供应商自行承担。

3.5 服务要求

1、所提供的货物必须是厂商原装、全新的产品，型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准和要求。

2、供应商投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按中标价提供更高配置的货物，则按违约处理。

3、供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

4、标的规格、材质、五金件、制作要求和质量标准（见详细采购要求）。

5、供应商根据采购人提供的尺寸要求并现场复核无误后进行生产，投标尺寸不允许负公差，正公差不得大于3mm。

6、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人提供工期承诺书。投标人承诺，中标后未通过甲方工期考核，甲方有权终止合同，乙方为违约。由乙方承担项目未完成部分的所有费用，所有责任由违约乙方负责。

（2）投标人需提供服从甲方调配承诺书。投标人承诺，中标后服从甲方调配，突击完成违约企业中标的项目未完成部分。由此产生费用，由甲方扣取违约企业合同款，进行支付

（3）投标人需提供生产场地和仓库安装摄像头并开放给甲方查看监控的承诺书。投标人承诺，中标后甲方家具的生产场地和仓库需安装24小时摄像头，甲方有权随时查看监控。由此产生的费用，由乙方负责。

四、付款说明

1、本项目为总价包干项目，投标报价包含产品生产、运输、搬运、安装、检测等费用（安装中发生的水电费需按照规定支付），采购人无须向中标供应商另外支付任何费用。

2、报价须严格按照报价表填写。

★3、付款方式

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为首付款；

②所有家具安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的60%款项；

③初步验收合格且项目运行满2个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后支付至合同总价95%。

④缺陷责任期满后，支付剩余3%尾款。

注意：当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、验收

1、合同签定后，采购人将在进场安装前十天组织相关人员到厂家现场查验：

（1）查验材料是否为所送样品品牌，质量是否达标(进货发票、抽检合格证明等)。

（2）现场安装一套(随机抽)与标准样品和图纸进行比对。

（3）初验不合格，处以中标价5%的罚款。

2、组装后应达到的标准：

（1）各床位保持水平，在一条直线上，且保证稳固；

（2）柜门启闭灵活、顺畅、不得有磕碰现象；

（3）各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；

（4）焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；

（5）喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀，厚薄适中。

（6）安装的家具应不遮挡桌面上方原有的墙面插座。

3、货到安装完毕后

（1）由采购人随机抽取板材送检，需提供由南京市质检院出具的检验报告，一切费用由供应商承担。如质量达不到要求，采购人将视情况予以处罚。对于情况不严重将由供应商安排整改，采购人将相应扣除5%－10%部份货款。如果情况严重，采购人将责成供应商全部更换，直到达到质量标准为止。由此造成的全部损失将由供应商承担。

（2）需提供空气质量检测报告（须由获得CMA或CNAS认证的检测机构出具，封面需要有CMA或CNAS标志），一切费用由供应商自行承担。根据GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》检测，房间数量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间。检测项目需包含但不限于甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC这6项。

（3）搬运安装过程中如损坏楼内建筑和室内物品、设备，采购人将根据实际情况，由供应商给予赔偿。

六、售后与服务

1、过程把关

供应商在货物生产过程中，采购人可随时到供应商工厂现场进行检查、验货，如发现供应商没有自己的生产设备和场地，采购人可终止此项目的合同，并没收其履约保证金，由此产生的后果由供应商承担。

2、售后服务

中标供应商应对验收合格的产品提供至少5年的免费质保（包含5年，供应商可根据自身实力作出更长时间的承诺），在承诺的免费质保期内，因产品质量不良造成的损坏，供应商应负责免费维修、更换。中标供应商必须有可靠的售后服务保障，当发生故障时，供应商必须在8小时内到达采购人指定地点维修、更换。

中标供应商必须负责所采购产品的运输，并负责进场卸货、安装、检测，合格后交付使用，并提供标书要求年限的免费保修。

3、技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。中标供应商应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购人无关。

4、中标供应商不得转包分包本项目。

评分标准

| 评审因素 | 分值构成(100分) | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 |
| 项目需求 响应情况 | 10分 | 技术参数全部满足招标要求的得满分10分，打▲号项技术指标为重要指标，如有一项有负偏离或不满足要求的，扣2分；非打▲号技术指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 |
| 售后服务 | 4分 | 1、满足招标文件免费质保期八年要求后，每增加两年得1分，最高得2分。 2、投标单位提供售后服务方案：包含售后维修的响应时间、上门服务回访的周期、免费检修、保养的范围等方面。方案应完善、内容细致全面、合理性和可行性强。 方案优于项目需求得2分，符合项目需求得1分，不符合项目需求得0分。 |
| 项目实施 方案 | 10分 | 投标单位提供项目组织实施方案： 1、设计、生产制造的方案[供应商应提供产品效果图、施工图、供货周期、品牌（五金件、板材、钢材）]。 方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。2、产品运输、安装的方案（包括安装调试方案及进度、质量管理及安全措施整体技术方案等）。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。 |
| 安装调试及履约能力 | 8分 | 投标人提供生产制造商生产设备全部满足招标文件的如下设备：（1）激光切管机、（2）喷涂设备、（3）吊钩式抛丸清理机、（4）自动封边机、（5）镂铣机、（6）焊接机器人、（7）电子开料锯、（8）数控裁板锯，每有1种得1分。 需提供设备生产车间实景照片、设备照片、设备清单及生产设备购发票（发票需清晰可见相应内容），缺一不可。如所提供设备名称与本项要求不完全一致，如功能符合本项要求，提供相应功能证明材料并满足上述材料要求可得分） |
| 检测报告 | 10分 | 投标人提供2022年1月1日以来，国家认可的检测机构出具的与本次招标内容相关的原材料和成品检测报告。 1、提供公寓床检测报告，检测依据须符合QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》标准，检测项目至少包含：木材含水率、金属件外观性能要求、木制件外观、木工要求、安全性要求、金属喷漆（塑）涂层理化性能要求、力学性能要求、有害物质限量（甲醛释放量、可溶性铅、镉、铬、汞）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 2、提供实木多层板检测报告，检测依据须符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目至少包含：含水率、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐冷热循环、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 3、提供封边条检测报告，检测依据须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项目至少包含：外观（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕波纹等瑕疵，背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损，色泽应均匀，无明显色差）、理化性能（耐干热性、耐磨性、耐开裂性≥2级、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度≥4级）、有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、可溶性铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯）。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 4、提供铰链检测报告，检测依据须符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，检测项目至少包含：过载和功能中的垂直静载荷、水平静载荷，操作力中的耐久性试验前后具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5，耐久性、下沉量不应大于2.0、耐腐蚀（18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2）。完全满足上述要求得1.5分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 5、提供床板检测报告，检测依据须符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，检测项目至少包含：邻苯二甲酸酯含量、可溶性重金属含量等。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 6、提供立柱、横梁型材检测报告，检测依据须符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，检测项目至少包含：外观性能要求（电镀层：电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕）、中性盐雾试验（经过200h中性盐雾试验，表面无锈蚀，耐腐蚀等级≥9级）。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 7、提供PP工程塑料检测报告，检测依据须符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，检测项目至少包含：塑料件外观、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 8、提供静电抑菌塑粉检测报告，检测依据须符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，检测项目至少包含：耐湿热性（500h无异常）、耐盐雾性（500h,划线处单向锈蚀≤2.0mm，未划线区：无异常）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 9、提供公寓床护栏检测报告，检测依据须符合符合GB/T 10125-2021、 GB/T6461-2002标准，检测项目至少包含：中性盐雾实验：耐腐蚀等级，表面无粉化、无开裂，基材无明显腐蚀 完全满足上述要求得 1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 10、提供导轨检测报告，检测依据须符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测项目至少包含：外观性能要求（电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕），中性盐雾试验（经过50h中性盐雾试验，表面无锈蚀，耐腐蚀等级≥9级）。完全满足上述要求得1分，有负偏离不得分。【提供检测报告彩色扫描件】 |
| 样品评审 | 15分 | 评标委员会在投标人提供的符合招标文件技术参数、材质要求的前提下，根据综合比较打分。 1、立柱（3分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得2分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 2、 床前护栏（3分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得2分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 3、 靠背椅（3分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得2分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 4、 五金配件（3分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得2分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 5、 学习桌桌面（3分）：外观、材质、工艺等方面优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得2分，未按要求提供样品或提供样品不全的不得分。 （与招标文件要求不符合或未提供或者提供得不齐全，3D打印不得分。） |
| 经营业绩 | 6分 | 投标人具有自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）实施的高校上床下桌式家具项目成功案例，每提供一个业绩得1分，最多得6分。（需提供中标通知书、合同复印件及验收报告，缺项不得分。） |
| 产品认证 | 3分 | （1）所投产品具有有效的产品安全认证证书，产品认证单元内容包含但不限于公寓椅、公寓床的得 1 分； （2）投标人或产品制造商具有有效期内的“家具中有害物质限量认证证书”，认证范围包含但不限于钢木家具类，认证产品包含但不限于床、桌、椅、柜。完全符合的得1分。 （3）投标人或产品制造商具有有效期内的“家具防火阻燃质量等级认证证书”，认证的阻燃等级达到“AAA”级，认证产品包含但不限于钢木家具（桌台、椅凳、床），认证基材需包含多层板、钢材。完全符合的得1分，任一处不符合的不得分。 注：提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 |
| 环境标志 产品 | 4分 | ①投标人所投公寓组合床属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的得 2分。 ②投标人所投公寓椅属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的得1分。 ③投标人所投其它产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围，且提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件的，每提供一种得0.25分，最多得1分。 注：提供证明材料，如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以得分。 |