江苏城市职业学院东校区

硅PU篮球场招标要求

一、篮球球场施工工艺要求

1、原有面层清理

江苏城市职业学院东校区篮球场面积约610平方米，原有为沥青混凝土面层，需要对面层清除干净重新改造增加硅PU面层。

2、铺设弹性层

弹性层为两层，用稀释剂调节施工稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面，每道铺设厚度不能超过1.5㎜，每道铺设时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至铺设到所需厚度。

3、铺设加强层

用稀释剂调节施工稠度，以胶刮板分两道铺设约0.8㎜厚于弹性面上，铺设后表面要求平整光滑。

4、铺设耐磨面层

按A组份：B组份：专用砂＝9：1：5充分混合搅拌均匀，铺设于加强面上，一般铺设两道。（不加专用砂可做成光滑面）

5、划线

按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用专用划线漆按比例A组份：B组份＝10：1充分混合均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。

二、技术规格及措施

1、塑胶类型：5㎜硅PU面层

2、工程质量要求：合格

3、施工技术保证和质量保证措施：

（1）测画底线：

为合理安排每天的铺装工作量，必须先在沥青混凝土上按照设定的方案测量画好分界线，然后按条按块进行铺装。

（2）半成品的准备：

根据铺装面积计算所需半成品，将所需A组份和B组份分别吊装到操作台上，按照批号排放整齐。将所需催化剂分别放到操作台上合适的位置。

（3）标志线的测画

按照标准（或非标准场地设计）进行测量，画出各种标志线。

标志线的喷画注意事项:

①正确使用经纬仪、钢卷尺等测量工具，按标准测量确定各种标志线的位置，反复测量，校核确认无误以达要求的精确度。

②划线后需经体育工艺员用鉴定过的钢尺（包括尺长校正、温度校正）进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。

③喷漆时，要反复检查喷线木盒的宽度是否符合规定，如不符合应及时调整。

④喷漆操作人员应掌握好喷枪的距离（离塑胶面）和角度，以便线条的美观，色泽均匀。

4、要具有优越的耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，要达到五年不变色，十年不改弹性的使用时间。

5、要具有优越的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。

6、要具有抗污性强面层——坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

7、环保各顶指标均需达到国家标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有毒有害物质，要是是一种真正环保产品。

三、工程量

网球场面积约：610平方米

四、施工单位投标时必须要有详细的施工方案，原材料必须提供厂家品牌，最好提供厂家授权委托书。

五、评标方法

经评审最低价中标。

六、开标时间、地点

2016年12月14日下午2:30于江苏城市职业学院东校区（古平岗35-1）小红楼二楼会议室开标。

招标联系人：曹永           邮箱：

联系电话：025-83774805