江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购招标需求

- 项目概况

- 1、项目名称：江苏开放大学桥林校区H1食堂后场厨具设备采购项目

2、项目背景：江苏开放大学桥林校区H1 食堂地上建筑共三层，是校区核心餐饮服务场所，计划于2026 年9月启用。目前该食堂后场为毛坯状态，后场装饰改造正在推进中，为满足常态化、规模化师生供餐需求，现需配套必要的厨具设备，具体内容见采购清单及技术指标。

3、项目预算：327万元。

4、★采购期限：4月中下旬部分排烟、通风管道需根据招标人通知进入现场施工，其他后厨设备分批次交付安装（其中燃气灶具安装涉及的室内管道分阀后的施工，由中标投标人负责完成，相关费用含综合考虑在投标报价内，后期不增加任何费用），7月20日全部安装交付完成，具体安排根据招标人通知实施。

5、交货地点：江苏开放大学桥林校区，具体由招标人指定。

6、报价要求：报价中必须包含所有的设计、配件、辅材、检测、培训、施工、安装、运送及拆除等费用。本项目设备安装配套材料，最终按现场实际数量据实办理结算。

7、施工现场：由招标人统一组织进行现场勘察。

二、采购清单及技术指标

| 序号 | 内容 | 型号/规格尺寸 | 数量 | 单位 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 四门高身冷冻雪柜 | 1330*815*1960mm | 9 | 台 | 1.温度范围：冷冻 -22～-15℃ 2.内外箱均为SUS304不锈钢板，面板0.8mm； 3.标配浸塑层网，适放2/1GN容器 4.优质制冷机组;制冷机组安装在顶部 5.一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 6.配备门体自动关闭结构，方便操作。 7.配备门自闭装置，防止漏冷； 8.配备数显电子温控，控制精度高； 9.高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁 10.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；产品能在43℃的环境温度下正常工作 ▲为提高产品制冷系统使用寿命，所投产品的铜管依据GB/T10125-2021进行盐雾腐蚀测试，测试样品经盐雾试验箱≥200小时外观评级为10级。（提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS 标识的检测报告) ▲因后厨属高温环境对所投产品的保温层要求符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》条款 5.2.4表7电器、家具制品用泡沫塑料的燃烧性能等级和分级判据要求燃烧性能等级不低于B1级(提供第三方合规合法机构出具的带有CMA/CNAS 标识的检测报告） |
| 02 | 四门高身冷藏雪柜 | 1330*815*1960mm | 8 | 台 | 1.温度范围：冷藏-6～12℃ 2.内外箱均为SUS304不锈钢板，面板0.8mm； 3.标配浸塑层网，适放2/1GN容器 4.优质制冷机组;制冷机组安装在顶部 5.一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 6.配备门体自动关闭结构，方便操作。 7.配备门自闭装置，防止漏冷； 8.配备数显电子温控，控制精度更高； 9.高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁 10.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；产品能在43℃的环境温度下正常工作 |
| 03 | 单门醒发箱 | 600*950*2100mm | 1 | 台 | 1.电压220V/1.5KW， 2.重量152KG 3.层数18层 4.标准盘尺寸400mm*600mm 5.微电脑控制面板，温度和湿度显示精准 6.内外全不锈钢结构，配备厚发泡箱体，升温升湿速度快，节省发酵时间 7.采用喷雾式醒发，确保使温湿度均匀 8.可拆卸铝合金支架，拆装方便，经久耐用 |
| 04 | 打蛋机 | 620*640*1070mm | 1 | 台 | 1.电压380V/1.13KW， 2.重量162KG 3.转速:120/240/468/转/分 4.配置：1桶、1球、1勾、1扇 5.利用行星运动原理精心设计，让内容物充分混合。 6.按需定制，满足不同实际需求。 7.手持台式两用，打蛋轻松省力。 8.安全可靠持久耐用，多档调速，点动加速，速度可控。 |
| 05 | 压面机 | 620*670*1110mm | 1 | 台 | 1.电压220V/1.5KW， 2.重量125KG 3.滚轴直径112mm 4.滚轴长度300mm 5.滚轴间距3-17mm可调间距 6.高速压面机，搭载强劲电机，每小时工作量可完成300KG面团碾压工作，从3mm超薄面皮到17mm厚薄面皮轻松均匀碾压，面团接触压面轴采用304不锈钢材质，安全放心使用，全体机身采用优质不锈钢制作，整体视觉光滑坚固耐用、耐腐蚀、易清洁。 |
| 06 | 和面机 | 600*930*1190mm | 1 | 台 | 1.电压380V/3KW， 2.重量303KG 3.搅拌器转速：134/267、桶转速：18.2/18.2 4，50kg面团，干粉25kg 5.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 6.可根据产品配方调节快速、慢速转换 7.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 8.带安全防护罩，可放心使用， |
| 07 | 电力推车式蒸饭箱 | 1350*1100*1860mm | 3 | 台 | 1.整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体1.0mm、 门板1.2mm，配玻璃门，整机箱体保温性能优异，不烫手，优质硅胶密封，密封性能稳定； - 2.微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温；电子、机械式多重超压安全保护； - 3.工业级门铰链，使用安全可靠，蒸汽发生器配置锅炉式水箱，配缺水保护、超压保护、防负压等功能，安全可靠。 - 4.功率380V30KW。 - 5.进水口：DN15。 |
| 08 | 摇摆汤锅（活动盖） | 1280*1000*1400 | 1 | 台 | 1.ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 2.耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 3.高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲投标人所投摇摆汤锅依据标准GB/T 2423.102-2008对矮汤炉进行频率范围10-55-500Hz；振幅值±3.5mm 最大加速度10m/s2；扫频速率1oct/min；扫频振动持续时间三轴向（XYZ轴）各90次的测试，设备外观无异常，通电工作正常，提供具有CMA和CNAS认证的检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 ▲所投商用电磁摇摆汤锅须提供商用电磁摇摆汤锅（须对应产品名称：“商用电磁摇摆汤锅/电磁摇摆汤锅”）依据QB/T1236-2008《电磁灶》 对温度控制和控制精度检测，定温功能下80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在-1.1%以内，最小峰值在-7%以内，由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章） |
| 09 | 燃气双眼矮汤灶 | 1400*900*530+720 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：25kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头； |
| 10 | —汤锅注水龙头 | 18”(457mm) | 1 | 台 | 1.墙出龙头，单温控制. 2.18”(457mm)双层叠加式水嘴 3.水嘴端有绝缘开关 4.墙面安装孔直径:25mm |
| 11 | 商用燃气大锅灶 | 2300*1250*1250 | 4 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2.炉面：304-1.2mm不锈钢，炮台整体拉伸成型； 3.水围：304-1.2mm不锈钢； 4.封板：304-1.0mm不锈钢； 5.背板：304-1.0mm不锈钢； 6.侧板：304-1.0mm不锈钢； 7.烟道：2.0mm冷轧钢板； 8.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 9.水管：紫铜管； 10.主气管：无缝钢管； 11.其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 12.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 13.炉头：节能炉头；带熄火保护 投标产品须获得有效的3C认证，并提供认证证书复印件。 |
| 12 | 商用燃气炒菜灶 | 1150*1250*1250 | 1 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2.炉面：304-1.2mm不锈钢，炮台整体拉伸成型； 3.水围：304-1.2mm不锈钢； 4.封板：304-1.0mm不锈钢； 5.背板：304-1.0mm不锈钢； 6.侧板：304-1.0mm不锈钢； 7.烟道：2.0mm冷轧钢板； 8.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 9.水管：紫铜管； 10.主气管：无缝钢管； 11.其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 12.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 13.炉头：节能炉头；带熄火保护 投标产品须获得有效的3C认证，并提供认证证书复印件。 |
| 13 | 炉拼台 | 400*1200*800/400 | 2 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢； 2.台面：304-1.2mm不锈钢； 3.层板：304-1.2mm不锈钢； 4.侧板：304-1.0mm不锈钢； 5.加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |
| 14 | 炉拼台 | 600*800*800 | 1 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢； 2.台面：304-1.2mm不锈钢； 3.层板：304-1.2mm不锈钢； 4.侧板：304-1.0mm不锈钢； 5.加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |
| 15 | 四门高身双温雪柜 | 1330*815*1960mm | 7 | 台 | 1.温度范围：冷冻 -22～-15℃，冷藏-6～12℃ 2.内外箱均为SUS304不锈钢板，面板0.8mm； 3.标配浸塑层网，适放2/1GN容器 4.优质制冷机组;制冷机组安装在顶部 5.一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 6.冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 7.按照门自闭装置，防止漏冷； 8.配备数显电子温控，控制精度更高； 9.高精度电子温控（数显数控），柜内底板为圆弧设计，方便清洁 10.配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；产品能在43℃的环境温度下正常工作 |
| 16 | 商用燃气双眼炮台灶 | 2300*1250*1250 | 2 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2.炉面：304-1.2mm不锈钢，炮台整体拉伸成型； 3.水围：304-1.2mm不锈钢； 4.封板：304-1.0mm不锈钢； 5.背板：304-1.0mm不锈钢； 6.侧板：304-1.0mm不锈钢； 7.烟道：2.0mm冷轧钢板； 8.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 9.水管：紫铜管； 10.主气管：无缝钢管； 11.其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 12.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 13.炉头：节能炉头；带熄火保护 |
| 17 | 商用燃气大锅灶 | 1250*1250*1250 | 1 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 2.炉面：304-1.2mm不锈钢，炮台整体拉伸成型； 3.水围：304-1.2mm不锈钢； 4.封板：304-1.0mm不锈钢； 5.背板：304-1.0mm不锈钢； 6.侧板：304-1.0mm不锈钢； 7.烟道：2.0mm冷轧钢板； 8.炉脚：Ø60mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 9.水管：紫铜管； 10.主气管：无缝钢管； 11.其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层； 12.风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 13.炉头：节能炉头；带熄火保护 |
| 18 | 燃气单眼矮汤灶 | 700*900*530+720 | 1 | 台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：25kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头； |
| 19 | 燃气双门蒸饭箱 | 1190*810*1800mm | 2 | 台 | 1.用材标准：内外壳采用304不锈钢；雪花丝板制作，料厚≥1.2mm；门采用304#不锈钢雪花丝制作；料厚≥1.2mm，内衬保温棉，脚采用载重雪柜脚； 2.装有自动补水功能的不锈钢箱一套和自动蒸汽过压释入系统； 3.所有快边均去毛刺并翻边压实； 4.每台配备手工蒸饭盘24只。 5.功率12KW 380V。 |
| 20 | 电力双头双尾小炒灶 | 2000*1100*810+440 | 4 | 台 | 1.产品尺寸：2000*1100*810+440 2.产品表现：明火仿真发明专利技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力。 超大加热面积，火力更均匀，加热不偏火。 产品设计： 3.机身材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。 4.水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 5.面板：耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用。 6.把手：5 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 7.显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 8.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 9.内部ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 10.耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 11.高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ▲所投商用电磁小炒灶（须对应产品名称：“商用电磁小炒灶/电磁小炒灶”）应具有一定的功率调节功能，功率调节范围的上限为最大输入功率，功率范围的下限为最小档的输入功率，依据QB/T1236-2008《电磁灶》进行测试，出具的产品最小输入功率不能超过最大输入功率6%，报告中需要体现15分钟连续功率曲线图。提供带 CMA 和 / 或 CNAS 标识的检验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造厂商公章）； ▲投标人所投商用电磁小炒灶依据 GB/T 2423.102-2008 进行高低温 / 低气压 / 振动（正弦）综合试验，试验参数：低温 - 25±3℃、高温 70±2℃，低气压 55±0.5kPa；振动试验：三轴向（XYZ 轴）各扫频振动 100 次；试验后设备外观无异常、通电工作正常，提供带 CMA 和 / 或 CNAS 标识的检验报告（报告应能体现上述内容并加盖制造厂商公章）； |
| 21 | 炉拼台 | 300*1000*800/400 | 4 | 台 | 1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢； 2.台面：304-1.2mm不锈钢； 3.层板：304-1.2mm不锈钢； 4.侧板：304-1.0mm不锈钢； 5.加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |
| 22 | 电力双门蒸饭箱 | 1190*810*1800mm | 1 | 台 | 1.用材标准：内外壳采用304不锈钢；雪花丝板制作，料厚≥1.2mm；门采用304#不锈钢雪花丝制作；料厚≥1.2mm，内衬保温棉，脚采用载重雪柜脚； 2.装有自动补水功能的不锈钢箱一套和自动蒸汽过压释入系统； 3.所有快边均去毛刺并翻边压实； 4.配备手工蒸饭盘24只。 5.功率12KW 380V。 |
| 23 | 紫外线UV烟罩内置风帘 前补鲜风 | L*1500*500 | 112.86 | ㎡ | 1.烟罩主体采用SUS304，厚度≥1.2mm，表面激光膜覆盖，防止表面括伤。 2.烟罩前端配备油脂过滤器，带电磁感应开关，过滤器可拆易清洗，净化效率不低于90%，防UV光泄露，烟罩整体需提供CE安全认证。 3.烟罩内置UV油烟净化模块，净化效率不低于96%，并取得由中环协颁发的《中国环境保护产品认证证书》和通过ISO三证体系认证证书。 4.UV系统压差控制，拆下挡板UV系统停止工作。 5.烟罩送鲜风模块配备均流和防冷凝水装置。 6.烟罩配备岗位补鲜风和风幕式油烟捕捉系统，通过合理的厨房送鲜风和排风集成系统，加强排油烟效果，提升厨房空气质量和舒适度，增加节能功能。 7.烟罩排风口和送风口带风量调节阀，提升排风的稳定性。 8.紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆，可伸缩式紫外。 9.自带风帘风机，两侧及前方风帘设计，可调节风机转速。 10.每支紫外线光管使用寿命提示功能，每节紫外线光管可独立开关。 11.进口耐高温紫外线光管(80~150摄氏度) 紫外线光管使用寿命长达9000~ 13000h。 12.烟罩两侧为双壁结构，烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽。 ▲所投油烟净化设备厂家拥有：【产品在额定风量(修正后）、80%和120%风量运行条件下，其净化率均≥99.2%；额定风量、80%和120%风量运行条件下油烟排放浓度≤0.11mg/m3；在基准风量运行条件下非甲烷总烃浓度≤0.09mg/m3、颗粒物浓度≤0. 08mg/m3】《环境标志（II型）产品核证证书》且拥有《中国环境保护产品认证证书》【证书均需体现以下内容：12000≤风量（m³/h）≤20000】。(投标时需提供证书体现其净化原理"静电光解复合式"名称证书的相应复印件） ▲所投油烟净化设备厂家拥有为本项目提供售后工作人员具有《环境保护设施运行人员技能培训合格证书》（投标时提供相应复印件并附官网查询截图） ▲投标时提供油烟净化设备厂家针对本项目的专项售后服务承诺函。 |
| 24 | —UV紫外线油烟净化器 | 匹配烟罩 | 46 | 组 | UV灯能有效产生254nm和185nm波段，每组灯管数量不少于4根，UV灯使用寿命10000小时以上，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。 |
| 25 | —双层UV净化器专用滤油网 | 匹配烟罩 | 168 | 个 | 采用不锈钢304制造，板材厚度1.0mm。采用双旋风分离技术，先进行机械式油脂过滤，将大分子团收集处理，为油烟接下来的充分光解创造更好条件，低阻力低噪音。并能有效遮挡uv灯光线。 |
| 26 | —吊装法兰组件 | 匹配风管 | 14 | 项 | 含吊筋、挂钩、膨胀螺丝等 |
| 27 | —UV控制连接线 | 匹配烟罩长度 | 14 | 项 | 能有效链接每组烟罩，使烟罩控制系统有效控制每组烟罩。 |
| 28 | —UV控制箱 | 匹配烟罩 | 14 | 台 | UV控制箱：•UV烟罩控制箱是烟罩的控制中心，智能化操作和安全检测系统保障烟罩的安全运行•箱体外壳为全304不锈钢。 •控制系统包括触摸屏、安全检测、故障提示。烟罩所有功能都可在触摸屏上操作完成，并可独立控制每节烟罩的照明、UV灯、风帘风机。 •LCD全功能触摸装置。 •即时监控UV烟管工作状态。 •自动计算UV灯管工作时间。 •UV灯管开启可按需分配控制功能。 •抽风机运行后UV灯管自动打开。 •出风机关闭时，UV灯管自动关闭。 •照明开关可按需分配控制功能。 •自动故障检测和工作日志记录。 •故障报警蜂鸣装置。 •可控制多组烟罩。 |
| 29 | —封墙钢 | L*2000mm | 160.2 | ㎡ | 1.用材标准：304-1.0mm不锈钢 |
| 30 | —烟罩装饰板 | 匹配烟罩长度 | 123.75 | 米 | 1.用材标准：304-1.0mm不锈钢 |
| 31 | 厨房设备灭火装置 | 双瓶组 （480+240）*230*600mm | 11 | 套 | 1.CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠； 2.工作电源:AC220V±15%,50W，备用电源:DC12V； 3.装置外形尺寸:单瓶组型号：CMJS10-1-AHA(主箱230*480*600mm)、双瓶组型号：CMJS18-2-AHA(主箱600*480*230mm，辅箱230*240*600mm)； 4.灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C； ▲产品重要配件消防用易熔合金元件，依据XF863-2010强度试验，符合标准要求，需提供应急管理部天津消防研究所出具的强度检验报告，并出具的标注CMA和CNAS标志检测报告 ▲厨房灭火装置喷嘴帽依据最新方法依据Q/DPTC-ZL-3-F-348原料要求，检测所含杂质元素砷、镉、铅限量要求≤0.01，检测合格；依据GB 31604.49-2023第二篇第一法，对合金元素铝、铬、钴、铜、锰、钼、镍、锡、锌试验，检检测合格并获得标注CMA和CNAS标志检测报告。 ▲以上技术参数须提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件作为佐证，提供的证书及报告复印件加项目水印及并加盖生产厂家公章 |
| 32 | 静电式油烟净化一体机（明档款） | 1600*1300*1020 | 2 | 台 | 1.板材：采用国标优质SUS201不锈钢板材； 2.功率/电压：1.9kW/380V； 3.尺寸：L*1300*1020mm； 4.油烟净化设备采用均风过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 5.油烟净化设备触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，短路／断路显示、故障提示等功能。 ▲油烟净化设备需符合绿色节能《环境管理（II型环境标志）》GB/T24021--2024 idt ISO14021:2016标准要求，在额定风量下需满足：①油烟净化效率≥99%，②油烟排放浓度≤0.15mg/m，③颗粒物排放浓度≤0.17mg/m，④非甲烷总烃排放浓度≤0.18mg/m，并提供相应证书给予佐证。 ▲油烟净化设备符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范标准，并提供CEP 中国环境保护产品认证证书给予佐证。 |
| 33 | 高效排烟风机(洗碗间专用） | DEF（HTFC）-12-2.2 750*700*680mm | 3 | 台 | 1.全部箱体采用面板应采用1.2mm优质镀锌钢板，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 2.流量：7000-9000m³/h 3.全压：450-550Pa 4.980r/min 5.设备功率：2.2kw |
| 34 | 高效排烟风机（冰箱间） | DEF（HTFC）-15-3 800*800*760mm | 3 | 台 | 1.全部箱体采用面板应采用1.2mm优质镀锌钢板，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片、轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 2.流量：10000-12000m³/h 3.全压：500-600Pa 4.1065r/min 5.设备功率：3kw |
| 35 | 后倾式高压排油烟风机（厨房专用） | DEF（BADA）-30-18.5 1500*1600*1440 | 6 | 台 | 1.采用双进风后倾风机，后倾叶轮，叶轮由后倾扭曲型叶片，弧形前盘及平板型后盘组成，叶片、前盘采用模具压制成型，后盘采用精细等离子切割而成，并作叶轮超速试验，效率高，强度保证，叶轮经动、静平衡校正，确保运行平衡，正常使用。箱体可以分解拆装，方便运输安装。 2.箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 3.箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂，内部填充防火，消音材料，进一步降低噪声（噪音低）。 4.风机轴承采用进口带座外球面调心滚动轴承，带注油孔方便日后保养增长使用寿命。 5.轴采用加粗45#国际碳钢，淬火处理提高硬度。 6.配欧式皮带轮，进口三角带，国内优质电机。 7.流量：34000-44000m³/h 8.全压：1800-1000Pa 9.1350r/min 10.设备功率：18.5kw ▲所投风机符合“国家绿色节能环保产品”认定标准具体要求，并提供中国绿色节能环保产品证书并提供(复印件加盖公章) ▲风柜核心部件通过JB/T 6445-2017《通风机叶轮超速试验》；GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》；GBT2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 B:高温》检测，提供带CMA或CNAS标识的检测报告，并提供(复印件加盖公章) ▲通过GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法， 防雷等级达10级，提供产品防雷等级认证证书及具有CMA或CNAS检测报告。并提供(复印件加盖公章) |
| 36 | 油烟净化器 | 36000风量 根据现场定制尺寸 | 6 | 台 | 1.净化效率：95%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材， 2.设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全201不锈钢电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。 3.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码方便了解设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4.设备可选带通过通信云服务功能，可电脑或手机APP上实时查看设备运行数据如：输出电流、输出电压、及故障情况。 ▲油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第17章变压器和相关电路的过载保护 ，器具带有由变压器供电的电路时,其结构应使得在正常使用中可能出现短路时,该变压器内或与变压器相关的电路中,不会出现过高的温度。检测合格。提供带CMA或CNAS标识检测报告 ▲油烟净化设备外壳防护涂层依据GB/T 9274-1988《 色漆和清漆耐液体介质的测定》，耐碱性(5%NaOH)168H无异常、耐酸性(3%HCl)240H无异常 。提供带CMA或CNAS标识检测报告加盖厂家公章。 ▲油烟净化设备门磁开关符合GB/T 2423.10-2019正弦振动要求，在10HZ和55HZ频率，振幅0.35mm测试后功能正常，结果合格。提供带CMA或CNAS标识检测报告加盖厂家公章 |
| 37 | 变频启动器（厨房排油烟） | 匹配风机功率18.5KW | 6 | 台 | 1.智能变频控制系统，智能显示面板，智能触控按键，动行状态显示类，LCD大屏显示风机运行功率，电流、耗能、节能比例;用户可实时查看设备运行状态和节能效益; 2.对风机有缺相、漏电、热过载等保护功能。 3.风机、净化器可单独控制，也口一次启停; 4.多模式控制功能，可随时切换;具一键静音功能: 5.不锈钢拉丝外壳，对外壳各部分以0.5J的冲击能量打击3次后，应无损坏;防加绝缘厚度不小于1mm;加强绝缘厚度不小于2mm。 |
| 38 | 风机启动箱（洗碗间） | 匹配风机功率2.2KW | 3 | 台 | 用材标准：壳体采用材质304-1.0mm不锈钢板；配置有指示灯、按钮开关、手动/自动控制切换旋钮。 |
| 39 | 风机启动箱（冰箱间） | 匹配风机功率3KW | 3 | 台 | 用材标准：壳体采用材质304-1.0mm不锈钢板；配置有指示灯、按钮开关、手动/自动控制切换旋钮。 |
| 40 | 风机支架 | 国标槽钢制作 | 12 | 台 | 采用10号镀锌角铁制作 |
| 41 | 净化器支架 | 国标槽钢制作 | 6 | 套 | 1.采用镀锌角铁制作； 2.根据风机型号现场制作。 |
| 42 | 阻尼弹簧减震垫 | 100KG/个 | 24 | 个 | 承重：100KG/个 |
| 43 | 减震吊环 | 100KG | 24 | 个 | 承重：100KG |
| 44 | 150°防火阀 | 150℃ | 15 | 个 | 1.材质：阀体为碳钢制作； 2.阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 |
| 45 | 70°防火阀 | 70℃ | 3 | 个 | 1.材质：阀体为碳钢制作； 2.阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。 |
| 46 | 风量调节阀 | 匹配风管 | 6 | 台 | 1.材质：201不锈钢； 2.用于调节新风风量。 |
| 47 | 消音箱 | 匹配风机 | 3 | 个 | 1.材质：201不锈钢，厚度1.0 |
| 48 | 不锈钢排油烟管道 | 201#不锈钢 | 500 | ㎡ | 1.材质：201不锈钢，厚度1.0 |
| 49 | 帆布软连接 | 匹配风管 | 36 | 套 | 1.材质：采用PVC镀层玻璃纤维布制作； 2.具有防火、防水、防霉等功能 |
| 50 | 防雨百叶窗（连防虫网） | 匹配洞口 | 6 | 个 | 采用铝合金材料制作，虫网采用钢丝网片 |
| 51 | 开墙洞及封堵 | 匹配洞口 | 1 | 项 | 含安装风管必要的开墙洞和封堵洞口 |
| 52 | 安装辅材 | 匹配风管 | 1 | 项 | 包含吊筋，螺丝，横档，密封条，密封胶，玻璃胶，法兰，铆钉，防锈漆等。 |
| 53 | 全自动隔油池 | 3230*1175*2040mm | 2 | 台 | 1.材质：304不锈钢（底板侧板2.0mm，盖板1.5mm）。 2.除杂功能：采用废渣经过螺旋式机械格栅，将6mm以上的杂物自动分离出，并自动收集到集渣桶内。 3.排油系统：配备自动刮油功能，收集到油桶内。 4.液位控制系统：应设3个液位，高液位启泵，低液位停泵，超高液位报警并强制启泵。 5.控制系统:控制柜应采用配备PUC/pLc等液晶显示屏。远程监控接口（RS485），配双泵，一备一用，可双泵同时工作。 6.处理量：15L/s，扬程：20m |

三、产品质量保修及售后要求：
    1、所有产品质保期不低于 叁 年，自验收合格之日起算。

（1）投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（2）投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（3）投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附厂家售后服务承诺。

2、售后服务

（1）安装调试合格后，为用户提供现场免费操作培训，培训包括提供设备的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程和相关的应用培训。

（2）投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

（3）因投标人所提供的产品，造成招标人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿招标人或第三方因此造成的所有损失。

（4）投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

（5）在质保期间货物出现故障（保修责任范围内的故障），投标人应在接到招标人通知后 2 小时以内响应，24 小时内完成维修（需为原厂配件），24小时内无法排除故障的，须在24小时内提供代用设备或提出经招标人同意的解决方案，及时帮助招标人解决问题。

（6）质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。如招标人需要继续提供售后服务的，投标人应以优惠价格提供售后服务。

（7）投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

四、安装、调试及验收要求：

1、安装与调试：

（1）投标人根据招标人要求，在规定时间内完成设备进场及安装并交付使用。

（2）合同签订后，中标人向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表，同时须将安装所须要求和水、电、气要求通知招标人。

（3）由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人应在接到招标人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付招标人使用。

（4）施工过程中，中标人须做到文明施工，做到工完场地清。

（5）中标人进场后应做好施工现场保护，不得造成施工区域墙地面及设施的污损，造成损坏的，在处罚的同时，还应恢复原状或照价赔偿。

（6）中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，招标人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（7）设备到达最终用户现场后，中标人的工程师到招标人的现场安装设备，同时应向招标人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

2、验收要求：

（1）货物到达现场后，投标人应在招标人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）投标人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

（3）投标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并通过验收，并经招标人确认。

（4）投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）招标人需要厂家对中标投标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归招标人所有。

五、付款方式：

1、合同签订后，支付合同价款 30% 的预付款；

2、全部产品运到指定的地点，安装调试结束，经验收合格，付至合同价款的95%；

- 3、自验收合格之日起，质保期满且产品无质量问题，支付剩余合同价款5%；

- 履约保证金：合同签订前，中标方需支付中标总金额的 5%作为履约保证金，验收合格后 4 个月内且经用户单位确认质量、服务无问题的情况下退还（不计息）。

六、违约责任

1、未按合同规定标准交付货物的违约责任

投标人所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，招标人有权拒绝部分或全部货物，投标人应向招标人偿付被拒货物货款的20%的违约金。

2、投标人未按期交货的违约责任

（1）如果投标人未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外)，须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给招标人造成的损失，同时招标人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，招标人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金按迟交货物金额的1％(每日)计算，但延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物金额的30％。

（2）若投标人逾期交货达30天(含30天)以上的，招标人有权单方面解除采购合同，投标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给招标人造成损失的，投标人还应赔偿招标人所受的损失。

（3）若投标人不能交货的，投标人应按货款的30％向招标人支付违约金。若因此给招标人造成损失的，投标人还应赔偿招标人所受的损失。

3、投标人所供货物质量不合格的违约责任

（1）若投标人所供货物在质量保证期前三个月内出现货物质量问题，招标人有权要求无条件免费更换全部设备，并有权要求投标人赔偿招标人交易价15%的损失。

（2）在质量保证期内，若投标人所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭投标人提供的修理记录，由投标人负责为招标人免费调换同型号同规格的产品或者退货。招标人并有权要求投标人赔偿招标人交易价15%的损失。

（3）依据合同规定招标人提出换货的，投标人应在20天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由投标人自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，招标人有权终止合同要求投标人全额退还货款且投标人应向招标人偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿招标人损失的，招标人有权要求投标人继续对不足部分予以赔偿。

4、投标人未能按照要求提供售后服务的违约责任

若投标人未能按照合同约定的时间提供售后服务的，每逾期1天，投标人应按货款的0.3%向招标人支付违约金。违约金的上限为合同总金额的30%。若因此给招标人造成损失的，投标人还应赔偿招标人所受的损失。

七、其他要求

- 1、投标人应及时与招标人联系，深化完善设计方案，提供二次深化设计图，并对本项目所有设备的规格、材质等要求进一步确认待招标人认可后方可实施，并确保产品质量；

2、投标人须遵守学校规章制度，服从招标人管理和工作安排，配合和对接好后场装饰改造工程工作；

3、若改造施工原因，导致设施设备尺寸不得不发生变化或需调整设施设备，投标人需无条件配合和响应调整设施设备，根据调整的设施设备相应调整费用，最终合计费用不得高于项目中标总价，招标人不承担任何责任。

4、投标人提供的设施设备必须达到国家相应合格标准。

5、油烟系统须能够达到国家环保标准并确保通过政府相关检查。

6、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收、竣工验收等各类验收。

7、投标人须保障招标人在使用货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权、著作权和工业产权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，确认事实后该投标视为无效投标，且投标人须承担由此可能发生的全部责任，包括且不仅限于经济损失和赔偿责任。同时，投标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

8、投标人中标后须与招标人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通。

9、投标人在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、制造商及具体制造地点。

10、投标人为本项目所供货物及相关服务的技术总负责，负责所有厨具直至交付招标人使用前的所有工作，包括：根据采购要求对本项目的厨具进行深化设计；质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；中标后提供货物的全套技术文件和资料。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行打分，供应商所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得30分；标注“▲”号参数为重要指标，每一项有负偏离扣1.5分；未加“▲”的每有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最低得0分，最高得30分。注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购技术参数要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 | 30 |
| 3 | 企业资质 | 1、供应商具有安全生产许可证得2分；提供有效期内证书复印件加盖公章。 2、供应商具有中国环境服务认证（CES）得2分。需提供有效期内证书复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图复印件加盖公章，未提供不予得分。 | 4 |
| 4 | 项目组成员 | 1.项目组成员中具备环保类专业技术高级职称的得2分，具有环保类专业技术中级职称的得1分； 2、拟投入本项目的安装、维修作业人员具有“燃气具安装维修工职业资格证书”或“燃气燃烧器具装维修人员职业技能培训合格证”，有一个得1分，最高1分； 3、项目组成员具有特种操作证（须包含电工专业、焊接、热切割作业、高处作业证），每有一个，得1分，最高得4分。 （1）须提供上述人员名单（格式自拟）及相关证书扫描件或影印件； （2）须提供供应商为拟委任人员缴纳的2025年1 月以来连续6个月社保证明材料扫描件或影印件。 （3）社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。 （4）以上人员不可兼任。 | 8 |
| 5 | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的综合规划方案进行综合评分（包含项目对接、技术设计、设备设计、安装技术规范、验收方案等）。①方案内容完整、科学合理的，得3分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得2分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的进度规划进行评分。①方案内容完整（包含供货计划、安装计划等）、科学合理的，得3分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得2分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的安全管理方案进行综合评分。①方案内容完整、参数齐全且性能较高的（包括安全管理机构设立、施工前的安全教育与培训、安全管理规范等），得3分；②方案内容简单、参数不全且性能较差的，得2分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的质量管理方案进行综合评分。①方案内容完整、科学合理的（包括质量管理相关要求，行业的专业性、油烟治理建设性方案、如何实施推进的具体措施以及巩固发展方案等等），得3分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得2分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的应急处理方案进行综合评分。①方案内容完整、科学合理的，得3分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得2分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 1.项目整体免费质保在满足招标文件要求（3 年）的基础上，每 增加 1 年项目整体免费质保加 2 分，最多得 4 分；提供售后服 务承诺书并加盖公章，未提供不得分 2.评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分。①方案内容完整、科学合理的（包括但不限于售后服务内容、培训指导方案、故障解决、响应时间、售后服务人员配置完整性、专业性、服务网点、备件仓库、维护方式、维护规范性及标准性等），得3分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得2分；未提供的不得分。 | 5 |
| 6 | 业绩 | 供应商自2023年3月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似厨房设备供货业绩的，每有一个得2分，本项最高得6分。 证明材料包含中标(成交)通知书、合同复印件加盖公章，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不得分。 | 6 |
| 7 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 |