附件二：

江苏广播电视大学东校区LED显示系统技术要求

技术参数描述：

一、像素点（管芯）介绍

- 1.1像素点结构图

| A：结构示意图 |  |
| --- | --- |
|  | 结构说明：每像素点采用一颗1红1绿1蓝三合一表贴发光管 灯管封装为：SMD3528 |
| B： 专业分析 |  |
| 分析项目 | 专业分析内容 |
| 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B=3:6:1 |

1.2 像素点指标

| 灯管颜色 | 厂 家 | 指 标（典型值，具体与所选灯有关） |
| --- | --- | --- |
| R(红) | 台湾光磊 | 波长：612~622nm，亮度300mcd |
| G(绿) | 杭州士兰 | 波长：520~540nm，亮度450mcd |
| B(蓝) | 杭州士兰 | 波长：460~480nm，亮度110mcd |

二、整屏技术参数

| 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1、屏体密度 | 像素点间距：6mm 物理密度：27777点/m2 |
| 2、显示模块 | 显示模块分辨率：长32点×高16点 显示模块尺寸：长192mm×高96mm 显示模块像素数：512点/单元板 |
| 3、显示屏整屏 | 屏体显示面积：约长3M、宽2M 视角：水平120°，垂直120° 存贮温度： -40℃ ～ +85℃ 工作温度：-10℃ ～ +50℃ 相对湿度：10%～95% |
| 4、供电 | 工作电压：交流88～132V或176～264V 平均功耗： 500～900W/㎡ 最大功耗： 900W/㎡ |
| 5、控制系统 | 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上（甲方自备） 操作系统：WIN 98/ 2000/ XP 显卡：DVI显卡 控制方式： 同步控制 刷新频率：≥180Hz（可选，在硬件支持条件下） 灰度/颜色：4K/显示16.7M颜色 亮度调节方式：软件16级可调 控制系统采用：PCTV卡（可选）＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选） |
| 6、主要技术参数 | 驱动器件：恒流 驱动方式：1/8扫 帧频：≥60Hz 亮度：≥1500cd/m2（开机白平衡状况下） 视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 平均无故障时间：≥9000小时 寿命：5万小时 平整度：任意相邻像素间≤0.5mm 单元板拼接间隙＜1mm 均匀性：像素光强、单元板亮度均匀 盲点率：＜0.0002 开关电源负荷：5V/40A、5V/30A 计算机显示模式：1024×768 有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km |
| 7、软件 | LED演播室(MDK) |
| 8、最佳视距 | 5M以上 |